# Сведения о выполняемых работах  на 2014 год.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| ## Осмотр (обследования) технического состояния жилых зданий |  |  |
| 1 | Крыши | 2 раза в год в период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 2 | Инженерное оборудование и коммуникации здания (с оформлением акта готовности) | 1 раз в год перед началом отопительного сезона |
| 3 | Вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические подполья) с проверкой состояния оборудования и коммуникаций, расположенных в них | 1 раз в год в период подготовки к весенне-летней эксплуатации |
| Наладка и ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов) |  |  |
| 1 | Смена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания) | 1 раз в год по мере поступления заявок |
| 2 | Ремонт светильников люминесцентных |  |
| 3 | Ремонт полугерметичной осветительной арматуры |  |
| 4 | Смена автоматов АБ-25, переключателей пакетных ПП-М1, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей и отдельными местами электропроводки |  |
| 5 | Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств |  |
| Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий ## Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период Работы выполняются по утвержденному графику с 1 января по 25 апреля во всех зданиях, кроме ветхих и аварийных, подлежащих отселению и сносу, и зданий, включенных в титул текущего и капитального ремонтов. |  |  |
| 1 | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора. | 1 раз в год |
| 2 | Снятие пружин и доводчиков на входных дверях |  |
| 3 | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений |  |
| 4 | Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт |  |
| 5 | Ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен |  |
| ## Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период Работы выполняются по утвержденному графику с 1 мая по 1 сентября во всех зданиях, кроме ветхих и аварийных, подлежащих отселению и сносу |  |  |
| 1 | Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления | 1 раз в год |
| 2 | Укомплектование тепловых вводов |  |
| 3 | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре |  |
| 4 | Ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон |  |
| 5 | Приведение помещений подвалов, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных трубопроводов), очистка от коррозии и окраска |  |
| 6 | Ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных кагалов |  |
| 7 | Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей вспомогательных помещений |  |
| 8 | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  |
| 9 | Устранение причин подтопления подвальных помещений |  |

В 2013 году сведений, в отношении каждого многоквартирного дома г. Мглина, Брянской области, которые бы содержали меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые УК-ООО «Жилсервис», а также сведений о причинах отклонения от плана, в организацию не поступало.