РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ МГЛИНСКИЙ РАЙОН

ВЫСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВЫСОКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2019г. № 27

с. Высокое

Об организации сбора, определении места накопления ртутьсодержащих ламп на территории Высокского сельского поселения и типовой  инструкции по обращению с ртутьсодержащими отходами в учреждении (организации).

В целях предупреждения ртутного загрязнения территории поселения, руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 03.09.2010  № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих отходов на территории Высокского сельского поселения (приложение № 1).

2.Определить на территории Высокского сельского поселения, Мглинского района, Брянской области место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп - Высокская сельская администрация, ул.Цветочная д.23.

3. Утвердить Типовую инструкцию по обращению с ртутьсодержащими отходами (приложение № 2).

4. Утвердить Правила безопасного использования энергосберегающих ртутьсодержащих ламп (приложение № 3).

5. Назначить ответственным  за обращение с указанными отходами  Летяго Н.В. инспектора Высокской сельской администрации;

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского  района в сети «Интернет» (www.mgladm.ru) и опубликовать в официальном печатном издании «Муниципальный вестник».

7. Контроль над исполнением настоящее постановления оставляю за собой

Глава Высокской

селськой администрации :                                                                    А.М.Калмыкова

Приложение №1

к постановлению

от  12.08.2019 г. № 27

Порядок сбора

отработанных ртутьсодержащих отходов на территории

Высокского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих отходов на территории поселения (далее - Порядок) разработан в целях организации мероприятий в области охраны окружающей среды на территории Высокского сельского поселения при осуществлении сбора ртутьсодержащих отходов от граждан, физических и юридических лиц, предотвращения загрязнения окружающей среды Высокского сельского поселения  ртутью и ее соединениями, координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальными учреждениями, учета за движением и сдачей ртутьсодержащих отходов.

1.2. Под ртутьсодержащими отходами понимаются отработанные (выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации) осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента (ртутьсодержащие лампы).

1.3. В настоящем Порядке используются понятия, установленные Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.09.2010  № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

.

2.  Организация учета  ртутьсодержащих  отходов

2.1. В учреждениях, организациях и предприятиях, независимо от их форм собственности, должен быть организован учет ртутьсодержащих отходов и назначены лица, ответственные за приобретение ртутьсодержащих ламп, а также за сбор, учет, хранение и передачу отработанных ртутьсодержащих отходов на утилизацию.

2.2. Учет ртутьсодержащих ламп ведется ответственным лицом (под роспись) в специальном журнале с указанием даты их поступления, типа и количества ртутьсодержащих ламп на складе и в работе, количества ртутьсодержащих ламп, имеющих механические повреждения, даты и количества сдачи ртутьсодержащих отходов на демеркуризацию (с указанием наименования специализированной организации).

Во всех возможных случаях необходимо указать массу-нетто ртути, содержащейся в ртутьсодержащем изделии.

2.3. Передача отработанных ртутьсодержащих отходов на утилизацию производится  на основании договора, заключенного со специализированной организацией. На принятые в утилизацию ртутьсодержащие отходы выдается справка, заверенная печатью и подписью приемщика специализированной организации, в которой указывается количество и тип принятых в утилизацию ртутьсодержащих отходов.

- 3. Порядок сбора и накопления  отработанных

ртутьсодержащих отходов

# 3.1. Сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых  может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681.

3.2. Сбор ртутьсодержащих отходов физическими лицами, собственниками частных домовладений организуется путем самостоятельной транспортировки в места временного накопления отработанных ртутьсодержащих отходов, определенных органами местного самоуправления сельских (городских) администраций, в место первичного сбора и хранения, определенного администрацией Мглинского района или при помощи подачи разовой заявки в специализированную организацию, имеющею лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. Самостоятельная транспортировка отработанных ртутьсодержащих ламп производится в неповрежденной таре из под ртутьсодержащих ламп аналогичного размера или иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

3.3. Граждане, проживающие в многоквартирных жилых домах, осуществляют сдачу ртутьсодержащих отходов в места (пункты временного накопления ртутьсодержащих отходов), определенные организациями по обслуживанию жилищного фонда (управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и т.п.) и оборудованные специальной герметичной тарой, исключающей возможность механического повреждения отработанных ртутьсодержащих отходов, пролив и образование источников вторичного загрязнения воздуха ртутью.

3.4. Места временного накопления ртутьсодержащих отходов, организованные для населения, должны представлять собой закрытое помещение, исключающее доступ посторонних лиц, снабженные полностью герметичной тарой.

3.5. Сбор ртутьсодержащих отходов из пунктов их временного накопления осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, в соответствии с заключенными договорами.

3.6. Расходы, связанные со сбором, вывозом, транспортировкой и размещением ртутьсодержащих отходов несет их собственник либо лицо, на которое возложена обязанность по сдаче отходов в соответствии с договором или иными документами.

4. Условия сдачи ртутьсодержащих отходов на централизованное хранение для последующей утилизации

4.1. Основным условием для сдачи ртутьсодержащих отходов на  централизованное хранение для последующей утилизации (далее - условия) является наличие специализированной организации имеющей соответствующую лицензию.

4.2. Также условия определяются наличием отдельного помещения, расчетным объемом возможного поступления ламп и иных ртутьсодержащих отходов, наличием договора со специализированной организацией для их отправки  на  демеркуризацию.

4.3. Потребителями ртутьсодержащих отходов заключается договор на данный вид услуг. В ходе подготовки к отправке ртутьсодержащих отходов  проводятся  работы по перезатариванию ламп в специализированную тару, а также их погрузка в специализированную технику.

4.4. Контроль подготовленных ртутьсодержащих отходов производится по следующим параметрам: соответствие специализированной тары стандартному образцу, герметичность донной части специализированной тары, отсутствие в специализированной таре ламп с разрушенной колбой, однородность ламп в специализированной таре по длине и диаметру. По окончании контроля составляется акт приема-сдачи.

4.5. Ответственное лицо заключает при необходимости договор по инструментальному контролю мест сбора и хранения ртутьсодержащих отходов на пары ртути и на утилизацию.

Приложение № 2

к постановлению

от  12.08.2019 г. № 27

Типовая инструкция

по обращению  с ртутьсодержащими  отходами

в учреждении (организации)

1. Общие положения

1.1.   Все пользователи энергосберегающих КЛЛ должны быть ознакомлены с текстом «Правила безопасного использования энергосберегающих ртутьсодержащих ламп». С этой целью листовки с текстом правил необходимо разместить на видных местах в организациях и в подъездах домов жилого сектора. «Правила безопасного использования энергосберегающих ртутьсодержащих ламп» приведены в Приложении № 3.

1.2.  Вышедшие из употребления и не разрушенные КЛЛ и бой (разрушенные КЛ лампы, осколки и люминофор битых КЛ ламп, использованные в процессе устранения ртутного загрязнения бумага, губки, тряпки, липкая лента, бумажные полотенца) являются ртутьсодержащими  отходами,  к  сбору которых  предъявляются,  установленные санитарными правилами, требования по организации их раздельного сбора.

1.3.  Для организации и проведения раздельного сбора ртутьсодержащих отходов в Организации приказом руководителя назначается лицо, ответственное за проведение этой работы.

1.4. Раздельный сбор ртутьсодержащих отходов осуществляется с использованием двух транспортных контейнеров, размещаемых в сухом помещении, исключающем доступ посторонних лиц. В указанном помещении должны находиться:

•     транспортный контейнер для сбора и накопления не разрушенных КЛЛ;

•     транспортного контейнера для сбора и накопления    ртутьсодержащих отходов;

•    демеркуризационный комплект, позволяющий выполнить обезвреживание помещения в случае разрушения КЛЛ.

1.5.  Транспортные контейнеры отходов должны быть изготовлены из материалов, подлежащих демеркуризации. Внутри контейнера должен быть размещен полиэтиленовый вкладыш (мешок), обеспечивающий герметизацию целых КЛЛ и ртутьсодержащих отходов. Транспортный контейнер должен плотно закрываться крышкой. Вес заполненного КЛЛ транспортного контейнера не должен превышать 25 кг.

2. Требования к сбору целых КЛЛ

2.1.  Сбор целых (не разрушенных) КЛЛ проводить отдельно от обычного мусора в отведенный транспортный контейнер для их сбора, на котором нанесена соответствующая этикетка.

2.2.  Обращайтесь с КЛЛ осторожно, чтобы их не разбить. При укладке в контейнер всегда удерживайте КЛЛ за основание.

2.3.  КЛЛ укладывать в транспортный контейнер без индивидуальных картонных упаковок и пластиковых пакетов. КЛЛ должны быть сухие. Не допускается укладывать в транспортный контейнер поврежденные  КЛЛ  и ртутные  отходы.   После размещения  КЛЛ  внутри транспортного контейнера закройте его крышкой. В случае повреждения КЛЛ помещается в пластиковый пакет, и укладывается в транспортный контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов.

2.4. При подготовке заполненного КЛЛ транспортного контейнера к вывозу завяжите свободные края полиэтиленового вкладыша (мешка) и плотно закройте транспортный контейнер крышкой.

3. Требования к сбору ртутьсодержащих отходов

3.1.  Сбор разрушенных КЛЛ и ртутьсодержащих отходов проводить отдельно от не разрушенных КЛЛ в отведенный транспортный контейнер для их сбора, на котором нанесена соответствующая этикетка.

3.2.  Поврежденные или битые КЛЛ, бумага, губки, тряпки, липкая лента, бумажные полотенца, использованные в процессе устранения ртутного загрязнения, помещаются в пластиковый пакет и укладываются в транспортный контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов.

3.3.  Пластиковые пакеты с ртутьсодержащими отходами укладываются в транспортный контейнер, на котором нанесена соответствующая этикетка. Не допускается укладывать в транспортный контейнер поврежденные или битые КЛЛ и ртутные отходы без предварительной упаковки в полиэтиленовый пакет.

3.4.  После заполнения транспортного контейнера пластиковыми пакетами с ртутьсодержащими отходами, завяжите свободные края общего полиэтиленового мешка и плотно закройте транспортный контейнер крышкой.

3.5.  При разрушении КЛЛ провести работы по демеркуризации (очистке от ртути) загрязненного помещения.

4. Организация работ по устранению ртутного загрязнения, возникающего при разрушении КЛЛ

4.1. Ввиду того, что эффективность демеркуризации зависит от своевременности проведения работ по очистке помещения от ртути, учреждения, использующие КЛЛ для освещения, а так же места сбора и накопления, утилизируемых КЛЛ, рекомендуется заблаговременно оснастить демеркуризационными комплектами.

4.2.  Работы по демеркуризации производятся персоналом, назначенным приказом руководителя учреждения, и ознакомленным с настоящей Инструкцией.

4.3.  К работе по устранению ртутного загрязнения допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.

4.4.  Для предотвращения распространения ртути в другие помещения необходимо исключить доступ на загрязненный; участок персонала, не занятого в демеркуризации, и посетителей учреждения.

4.5.   При использовании демеркуризационного комплекта для ликвидации ртутных загрязнений, работу проводить согласно инструкции по применению демеркуризационного комплекта, согласованной с Роспотребнадзором  в следующей последовательности:

•  Сразу же после разрушения КЛЛ необходимо производить естественное проветривание помещения.

•  Предварительно надев резиновые перчатки (содержатся в демеркуризационном комплекте) провести механическую очистку поверхности, собрав осколки лампы, при помощи жесткой бумаги, поместив их в пластиковый пакет.

•  Провести химическую обработку, которая осуществляется с использованием демеркуризационных препаратов № 1 и № 2 (технология процесса изложена в Инструкции, прилагаемой к демеркуризационному комплекту).

•  Провести отмывку поверхности (удаление продуктов демеркуризации), которая проводится с помощью моющегося средства.

•  После выполнения работ необходимо собрать все использованные приспособления и материалы (салфетки, губки, перчатки и т.д.), уложить их в сумку, содержавшую демеркуризационный комплект, для последующей сдачи на утилизацию.

4.6. При отсутствии демеркуризационного комплекта работу проводить в соответствии с ниже изложенными правилами:

•  Сразу же после разрушения КЛЛ необходимо производить естественное проветривание помещения

•  Предварительно надев одноразовые пластиковые или резиновые перчатки, осторожно соберите осколки лампы, при помощи жесткой бумаги, поместите их в пластиковый пакет.

•  Для сбора мелких осколков и порошка люминофора можно использовать липкую ленту, влажную губку или тряпку. Чтобы предотвратить распространение ртути по всему помещению, уборку следует начинать с периферии загрязненного участка и проводить по направлению к центру.

•  Проведите влажную уборку помещения с использованием бытовых хлорсодержащих препаратов (Белизна, Доместос и т.д.). Обувь протрите влажным бумажным полотенцем.                   л

•  Использованные в процессе устранения ртутного загрязнения бумага, губки, тряпки, липкая лента, бумажные полотенца поместите в полиэтиленовый пакет и поместите его в контейнере для сбора ртутьсодержащих отходов.

•  После завершения этих работ необходимо провести анализ содержания паров ртути в помещении. Анализ проводится специалистами аккредитованных лабораторий.

5. Передача КЛЛ и ртутьсодержащих отходов на утилизацию

5.1.  Передача транспортных контейнеров с КЛЛ и/или ртутьсодержащими отходами для вывоза на утилизацию, должна осуществляться только предприятиям, имеющим лицензию на сбор, хранение, транспортирование, обезвреживание ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности или предприятиям, имеющим лицензию на сбор и транспортирование ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности и имеющим заключенный договор с лицензированным предприятием на обезвреживание ртутьсодержащих отходов.

5.2.  Вывоз транспортных контейнеров с КЛЛ и ртутьсодержащими отходами на обезвреживание и утилизацию лицензированное предприятие проводит: а) на основании разовой заявки; б) по договору оказания комплексных услуг, связанных с организацией сбора, вывоза и переработкой КЛ ламп и ртутьсодержащих отходов.

5.3.  После приема транспортных контейнеров с КЛЛ и ртутьсодержащими отходами на переработку выдаётся акт приема-сдачи КЛЛ и ртутьсодержащих отходов и пакет документов в соответствии с действующим законодательством.

5.4.  Транспортные контейнеры, освобожденные от КЛЛ и/или ртутьсодержащих отходов, возвращаются Заказчику после проведения операции демеркуризации.

Приложение № 3

к постановлению

от  12.08.2019 г. № 27

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

Информация об опасности энергосберегающих ламп

Ртуть - самый важный компонент энергосберегающих компактных люминесцентных ламп (КЛ ламп), который позволяет им быть эффективными источниками света. По гигиенической классификации ртуть относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество).

Даже небольшая компактная лампа содержит 2-7 мг ртути. Разрушенная или повреждённая колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе и воздухе жилых, общественных помещений составляет 0,0003 мг/м3. В условиях закрытого помещения в результате повреждения одной лампы возможно достижение концентрации паров ртути в воздухе превышающее предельно допустимую концентрацию более чем в 160 раз.

Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании её паров, не имеющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Поэтому главная опасность - разрушение лампы.

Недопустимо выбрасывать отработанные энергосберегающие лампы вместе с обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют ртутными парами подъезды жилых домов. Накапливаясь во дворах и попадая на полигоны ТБО, ртуть из мусора, в результате деятельности микроорганизмов преобразуется в растворимую в воде и намного более токсичную метилртуть, которая заражает окружающую среду.

Общее правило

Обращайтесь с энергосберегающими лампами осторожно, чтобы не разрушить или повредить колбу лампы в процессе установки.

Всегда удерживайте энергосберегающую лампу за основание во время установки в патрон и извлечения из него.

Что делать при разрушении ламп?

•     Откройте окно и покиньте комнату на 15 минут.

•      Предварительно надев одноразовые пластиковые или резиновые перчатки, осторожно соберите осколки лампы, при помощи жесткой бумаги, поместите их в пластиковый пакет.

•     Для сбора мелких осколков и порошка люминофора можно использовать липкую ленту, влажную губку или тряпку. Чтобы предотвратить распространение ртути по всему помещению, уборку следует начинать с периферии загрязненного участка и проводить по направлению к центру.

•     Проведите влажную уборку помещения с использованием бытовых хлорсодержащих препаратов (Белизна, Доместос и т. д.). Обувь протрите влажным бумажным полотенцем.

•     Использованные в процессе устранения ртутного загрязнения бумага, губки, тряпки, липкая лента, бумажные полотенца, которые становятся ртутьсодержащие отходы, поместите в полиэтиленовый пакет.

•     Пакет с осколками лампы и изделиями, использованными в процессе уборки помещения, сдайте в специализированное предприятие на переработку.

•     Одежду, постельное белье, все, на что попали осколки лампы, поместите в полиэтиленовый мешок. Возможность дальнейшей эксплуатации этих изделий определяется после консультации в специализированной организации.

•     После проведения демеркуризационных работ провести определение концентрации паров ртути в воздухе на соответствие ПДК (ПДК = 0,003 мг/м3). Обследование проводится специалистами аккредитованных лабораторий.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать в работе пылесос, щетку, веник;

сбрасывать ртутьсодержащие отходы в канализацию или в мусоропроводы.