ПРОЕКТ

Утверждены

решением Совета народных

депутатов города Мглина

№____ от____________ 2019г.

# МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# МГЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# МГЛИНСКОГО РАЙОНА  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Введение

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области  (далее - нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Мглина объектами местного значения городского поселения, объектами благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  города Мглина, (далее – расчетные показатели).

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Мглина объектами местного значения городского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, не ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области, утвержденными постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121.

3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения города Мглина, устанавливаемые настоящими нормативами, не превышают предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области.

4. Исполнение полномочий администрации города Мглина, являющегося административным центром Мглинского района (далее – муниципального района), возложено на администрацию Мглинского района в соответствии с соглашением «О переходе к исполнению администрацией Мглинского района полномочий администрации города Мглина, сроки и порядок  исполнения администрацией Мглинского района полномочий администрации города Мглина» от 30.04.2014 года.

5. Разработка нормативов осуществлена в целях реализации полномочий в области градостроительной деятельности на территории Мглинского городского поселения Мглинского  района Брянской области (далее – городское поселение), органов  местного самоуправления, а также в целях создания нормативной базы градостроительного проектирования.

6. Нормативы включают в себя:

-основную часть;

-материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

-правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов.

## Часть I.  Основная часть

### 1.  Общие положения

1.1. В настоящих нормативах устанавливаются расчетные показатели для объектов местного значения городского поселения. Объекты местного значения городского поселения предусматриваются при подготовке генерального плана и документации по планировке территории. При разработке правил землепользования и застройки устанавливаются градостроительные регламенты, в том числе и для объектов местного значения.

1.2. Виды объектов местного значения городского поселения установлены Законом Брянской области от 15.03.2007 года № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области». Настоящие нормативы конкретизируют применительно к Мглинскому городскому поселению Мглинского  района Брянской области перечень видов объектов местного значения городского поселения, утвержденный Законом Брянской области от 15.03.2007 года № 28-З.

1.3. Перечень видов объектов местного значения Мглинского городского поселения Мглинского  района Брянской области, создаваемых за счет полного или частичного использования средств бюджета городского поселения приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень объектов местного значения Мглинского городского поселения Мглинского  района Брянской области

| Наименование вида объекта местного значения городского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты коммунальной (инженерной) инфраструктуры | Объекты транспортной инфраструктуры | Объекты социальной инфраструктуры | Объекты иных инфраструктур |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты местного значения в области |  |  |  |
| электроснабжения: -подстанции ПС 35 кВ; -подстанции ПС 10 кВ; -ЛЭП 35 кВ; -ЛЭП 10 кВ; -ЛЭП от 1 до 10 кВ | автомобильного транспорта: -улично-дорожная сеть городского населенного пункта; -линии общественного пассажирского транспорта; -остановочные пункты; -временные стоянки (парковки) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения | культуры: -общедоступная библиотека с детским отделением; -точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам; -краеведческий музей, -дом культуры,* -кинозал* | организации массового отдыха населения: -пляжи; |
| газоснабжения: -газорегуляторные пункты; -газопроводы высокого давления; -газопроводы среднего давления; -газопроводы низкого давления |  | физической культуры и спорта: -открытые плоскостные спортивные сооружения (игровые поля, игровые площадки, места для занятия легкой атлетикой)*; -стадионы*; -спортивные залы*; -бассейны (крытые и открытые общего пользования)* | благоустройства и озеленения территории: -озелененные территории общего пользования |
| теплоснабжения: -котельные; -тепловые сети |  | муниципального управления: -административное здание местного самоуправления; -учреждение по работе с детьми и молодежью; -пункт охраны общественного порядка. | содержания мест захоронения: -кладбища |
| водоснабжения: -водозаборы; -станции очистки воды; -насосные станции; -водопроводные сети |  | муниципального жилищного фонда: -социальное жилье | предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий: -объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| водоотведения: -канализационные очистные сооружения; -канализационные насосные станции; -канализационные сети |  |  | гражданской обороны: -защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) |
| *Объекты местного значения, которые могут так же создаваться за счет полного использования внебюджетных средств. |  |  |  |

1.4. Расчетные  показатели, установленные для объектов местного значения соответствующих таблице 1.1,  для органов местного самоуправления носят обязательный характер при подготовке генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории,  внесении изменений в данную градостроительную документацию, при реализации  генерального плана, документации по планировке территории. При разработке правил землепользования и застройки для объектов местного значения устанавливаются градостроительные регламенты.

1.5. В настоящих нормативах устанавливаются расчетные показатели для прочих объектов инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур, создаваемых за счет внебюджетных средств. Прочие объекты необходимы для подготовки генерального плана  и документации по планировке территории

Перечень прочих объектов инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур приведен в приложении «Б» настоящих нормативов.

### 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Мглинского городского поселения  Мглинского района Брянской области объектами местного значения городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица 2.1 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов  местного значения в области электроснабжения

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности (укрупненные показатели электропотребления) |  | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
|  | Электропотребление (города, не оборудованные стационарными электроплитами), кВт*ч/ год на 1 чел | Использование максимума электрической нагрузки (города, не оборудованные стационарными электроплитами), ч/год |  |  |
| Объекты электроснабжения: -подстанции ПС 35 кВ; -подстанции ПС 10 кВ; -ЛЭП 35 кВ; -ЛЭП 10 кВ; -ЛЭП от 1 до 10 кВ | 2170 | 5300 | В соответствии с ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» | Не нормируется |
| Примечания 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. |  |  |  |  |

Таблица 2.2 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области газоснабжения

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа, м3/ год на 1 чел) |  | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
|  | При централизованном горячем водоснабжении | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  |  |
| Объекты газоснабжения: -газорегуляторные пункты; -газопроводы высокого давления; -газопроводы среднего давления; -газопроводы низкого давления | 120 | 300 | Не нормируется | Не нормируется |
| Примечание - Укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). |  |  |  |  |

Таблица 2.3 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области теплоснабжения

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности (удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, подключенных к системам централизованного теплоснабжения), кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)] |  |  |  | Размер земельного участка |
|  | Тип здания | Количество этажей |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Объекты теплоснабжения: -котельные; -тепловые сети | Жилые дома многоквартирные. Жилые дома одноквартирные отдельно стоящие и блокированные с отапливаемой площадью дома, м2: |  |  |  | Для котельных , работающих на твердом топливе, теплопроизводи-тельностью, Гкал/час (МВт): -до 5 – до 1 га; -от 5 до 10 (от 6 до 12) -1 га; -св.10–до 50 (св. 12 до 58) – 2 га; св. 50 до 100 (св. 58 до 1156)–3га. Для котельных , работающих на газомазутном топливе, теплопроизводи-тельностью, Гкал/час (МВт): -до 5 – 0,7 га; -от 5 до 10 (от 6 до 12) -1 га; -св.10–до 50 (св. 12 до 58) –1,5га; св. 50 до 100 (св. 58 до 1156)–2,5га. Для тепловых сетей - не нормируется |
|  | 60 и менее | 140 |  |  |  |
|  | 100 | 125 | 135 | - |  |
|  | 150 | 110 | 120 | 130 |  |
|  | 250 | 100 | 105 | 110 |  |
|  | 400 | - | 90 | 95 |  |
|  | 600 | - | 80 | 85 |  |
|  | 1000 и более | - | 70 | 75 |  |
|  | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34] | [33] | [32] |  |
|  | Дошкольные учреждения | [45] | [45] | [45] |  |
|  | Сервисного обслуживания | [23] | [22] | [21] |  |
|  | Административного назначения (офисы) | [36] | [34] | [33] |  |
|  | Общественные, кроме выше перечисленных | [42] | [38] | [36] |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливаются |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области водоснабжения

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год)), л/сут |  |  |  | Размер земельного участка |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом |  |  | Застройка зданиями с водопользо-ванием из водоразбор-ных колонок |  |
|  | без ванн | с ванными и местными водо-нагревателями | с централизо- ванным горячим водоснабжением |  |  |
| Объекты водоснабжения: -водозаборы; -станции очистки воды; -насосные станции; -водопроводные сети | 125 – 160 | 160 - 230 | 230 - 350 | 30-50 | Для станций очистки воды, при производи-тельности, тыс. м3/сут.: -до 0.8 – не более 1га; -св. 0,8 до 12 – не более 2 га; -св. 12 до 32 – не более 3 га. Для других объектов размеры земельных участков не нормируется |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливаются |  |  |  |  |  |
| Примечание - Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным. |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области водоотведения

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности (удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год)), л/сут |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренней канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | без ванн | с ванными и местными водо-нагревателями | с централизо- ванным горячим водо-снабжением |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения: -канализацион-ные очистные сооружения; -канализацион-ные насосные станции; -канализацион-ные сети | 125–160 | 160 - 230 | 230 - 350 | Для канализационных очистных сооружений, га |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность, тыс .м3/сут. | Очистные сооружения | Иловые площадки | Биологические пруды |
|  |  |  |  | до 0,1 | 0,1 | - | - |
|  |  |  |  | св. 0,1 до 02 | 0,25 | - | - |
|  |  |  |  | св. 0,2 до 0,4 | 0,4 | - | - |
|  |  |  |  | св. 0,4 до 0,8 | 0,8 | - | - |
|  |  |  |  | св. 0,8 до 17 | 4 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | св. 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
|  |  |  |  | св. 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | Для очистных сооружений локальных систем канализаций – в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. |  |  |  |
|  |  |  |  | Для канализационных сетей - не нормируются |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.6 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильного транспорта (улично-дорожной сети)

| Наименование в объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности (основные расчетные параметры улично-дорожной сети) |  |  |  |  |
|  | Ширина улиц в красных линиях, м | Расчетная скорость движения, км/час | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Ширина полосы движения, м | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м |
| Улично-дорожная сеть городского населенного пункта: |  |  |  |  |  |
| -магистральные улицы общегородского значения | 40-100 | 70 | 2 - 4 | 3,25 – 3,75 | 230/310 |
|  |  | 60 |  |  | 170/220 |
|  |  | 50 |  |  | 110/140 |
| -улицы и дороги местного значения в жилых зонах | 15-30 | 50 | 2 - 4 | 3,0 – 3,5 | 110/140 |
|  |  | 40 |  |  | 70/80 |
|  |  | 30 |  |  | 40/40 |
| -улицы и дороги местного значения в общественно-деловых и торговых зонах | 15-30 | 50 | 2 - 4 | 3,0 – 3,5 | 110/140 |
|  |  | 40 |  |  | 70/80 |
|  |  | 30 |  |  | 40/40 |
| -улицы и дороги местного значения в производствен-ных зонах | 15-30 | 50 | 2 - 4 | 3,5 | 110/140 |
| -пешеходные улицы и дороги | По расчету | - | По расчету | По расчету | По расчету |
| -парковые дороги | - | 40 | 2 | 3,0 | 75 |
| -основные проезды | - | 40 | 2 | 3,0 | 50 |
| -второстепенные проезды | - | 30 | 1 | 3,5 | 25 |
| -велосипедные дорожки в составе профиля улично-дорожной сети | - | - | 1- 2 | 1,50* 1,00** | 25 |
| -велосипедные дорожки на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | - | 20 | 1- 2 | 1,50* 1,00** | 25 |
| * При движении в одном направлении. ** При движении в двух направлениях. |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.6

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности (основные расчетные параметры улично-дорожной сети) |  |  |  |  |
|  | Наиболь-ший продоль-ный уклон, % | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м | Расстояние от края основной проезжей части улиц до линии застройки, м | Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, м | Площадки для разворота автомоби-лей |
| Улично-дорожная сеть городского населенного пункта: |  |  |  |  |  |
| -магистральные улицы общегородского значения | 60 - 70 | 2,25 | Не более 25. В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин | По расчету, но не менее: - 6, при отсутствии движения - 1 | Размер 15х15м. В конце проезжей части тупиковых улиц |
| -улицы и дороги местного значения в жилых зонах | 80 | 2 |  |  |  |
| -улицы и дороги местного значения в общественно-деловых и торговых зонах | 80 | 2 |  |  |  |
| -улицы и дороги местного значения в производствен-ных зонах | 60 | 2 |  |  |  |
| -пешеходные улицы и дороги | 50 | По проекту |  |  |  |
| -парковые дороги | 80 | - |  |  |  |
| -основные проезды | 70 | 1*** |  |  |  |
| -второстепенные проезды | 80 | 0,75 |  |  |  |
| -велосипедные дорожки в составе профиля улично-дорожной сети | 70 | - |  |  |  |
| -велосипедные дорожки на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | 70 | - |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности: 30 мин. на передвижение от мест проживания до мест работы до 90% трудящихся (в один конец, с использованием транспорта). |  |  |  |  |  |
| ***При устройстве тротуара с двух сторон проезда. При устройстве тротуара с одной стороны проезда наименьшая ширина пешеходной части тротуара должна быть не менее 2м. Примечания 1.В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы города, являющиеся основой осью архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 2. Ширина улиц определяется расчетом, в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос, тротуаров, зеленых насаждений и др,) с учетом санитарно-гигиенических требований. 3. Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц в малоэтажной застройке при необходимости пропуска общественного транспорта следует принимать 3,5м, без пропуска маршрутов общественного транспорта – 3м. 4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.. 5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а так же при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/час в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной менее 1м. 6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5м. 7. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, рекламы, малых архитектурных форм и т.п.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов должно обеспечиваться средствами регулирования. 8. Основные проезды в кварталах (микрорайонах) предназначены для обеспечения проезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам, участкам школ и дошкольных организаций. 9. Второстепенные проезды в кварталах (микрорайонах) предназначены для обеспечения проезда к отдельно стоящим зданиям. Тупиковые второстепенные проезды должны быть шириной не менее 4м, протяженностью не более 150м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15 х 15м 10. В малоэтажной (до 3 этажей) жилой застройке допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта протяженностью не более 300м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 3,5м. На однополосных проездах предусматриваются разъездные площадки шириной 7м и длиной 15м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а так же между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 метров. |  |  |  |  |  |

Таблица 2.7 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильного транспорта (линий и остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта)

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности |  |  |
|  | Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/м2 площади пола пассажирского салона | Расчетная скорость движения, км/час | Максимальное расстояние между остановочными пунктами, м |
| Линия общественного пассажирского транспорта | 4 | 40 | 400-600 250 – в общественно-деловой зоне |
| Остановочный пункт | - | - | 400-600 |

Продолжение таблицы 2.7

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территориальная доступность |  |  |
|  | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта, м |  |  |
|  | В общегородском центре (от поликлиники и больницы, учреждений социального обслуживания граждан), м | В районах малоэтажной жилой застройки (от многоквартирного жилого дома, предприятий торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более), м | В районах индивидуальной жилой застройки, в зонах массового отдыха и спорта, м |
| Линия общественного пассажирского транспорта | - | - | - |
| Остановочный пункт | 300 | 500 | 800 |

Таблица 2.8 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильного транспорта (объектов временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения)

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Временные стоянки (парковки) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры: |  |  |  |
| -учреждений органов местного самоуправления | 7 м/мест на 100 работающих | 25 м2 на 1 машино/место | Дальность пешеходных подходов – 250 м |
| -дошкольных организаций | По заданию на проектирование | То же | То же |
| -общеобразова-тельных учреждений | По заданию на проектирование | То же | То же |
| -больниц | 5 м/мест на 100 коек | То же | То же |
| -поликлиник | 3 м/места на 100 посещений в смену | То же | То же |
| - ФОКа с залом и бассейном общей площадью 2000- 3000 м2 | 5 м/место на количество единовременных посетителей | То же | То же |
| -кинозала, дома культуры, краеведческого музея | 15м/мест на100 мест или единовременных посетителей | То же | То же |
| -парков культуры и отдыха | 7 м/место на 100 единовременных посетителей | То же | Дальность пешеходных подходов – 400 м |
| Примечания 1. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать. 2. На автостоянках следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями пункта 5.2.1 СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |  |  |  |

Таблица 2.9 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | 1 объект на 10 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Пешеходная доступность 30 минут/Транспортная доступность 30 минут |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 объект на 10 тыс. чел. | То же | Пешеходная доступность 30 минут/Транспортная доступность 30 минут |
| Краеведческий музей | 1 объект на поселение | То же | Транспортная доступность 30 минут |
| Дом культуры | 1 объект на 10 тыс. чел. | То же | Транспортная доступность 15 минут – 30 минут |
| Кинозал | 1 объект на поселение | То же | Транспортная доступность 15 минут-30 минут |
| Примечания 1. В целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников может быть создан филиал или структурное подразделение государственного музея, оказывающего услуги в отдельно стоящем здании или в помещениях учреждений культуры. 2. К расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждениях культуры, либо в коммерческой организации. |  |  |  |

Таблица 2.10 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта | 12,2% от численности населения | - | - |
| Открытые плоскостные спортивные сооружения (игровые поля, игровые площадки, места для занятия легкой атлетикой) | 0,7 га на 1 тыс. человек общей численности населения | В соответствии с СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения» (в зависимости от вида сооружения) | Радиус обслуживания: для объектов повседневного обслуживания в малоэтажной жилой застройке -800м; Доступность для объектов городского значения (периодического обслуживания)-30 мин. |
| Стадионы | 1 объект на поселение | По заданию на проектирование | Доступность 30 минут |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование | Радиус обслуживания для спортивных залов, совмещенных со школьными, (повседневного обслуживания) - 500м. Доступность спортивных залов, не совмещенных со школьными, не должна превышать 30 минут |
| Бассейны (крытые и открытые общего пользования) | 20 – 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование | Доступность 30 минут |
| Примечания 1. Единовременная пропускная способность объектов спорта включает в себя единовременную пропускную способность объектов спорта всех форм собственности: федеральной, субъекта Российской Федерации, муниципальной, частной. 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |  |  |  |

Таблица 2.11 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области муниципального управления

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Административное здание местного самоуправления | По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на поселение | 50 м2 на одного сотрудника при этажности здания от 3 до 5 этажей. | Пешеходная доступность 60 минут/Транспортная доступность 60 минут |
| Учреждение по работе с детьми и молодежью | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | То же |
| Пункт охраны общественного порядка | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | То же |
| Примечание - В целях оптимизации затрат на содержание зданий, административное здание местного самоуправления городского поселения и учреждения по работе с детьми и молодежью следует размещать в помещении административного здания местного самоуправления муниципального района. |  |  |  |

Таблица 2.12 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области муниципального жилищного фонда

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности (норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма) | Предельные размеры земельного участка |  |  |  | Террито-риальная доступность |
|  |  | Минимальный размер земельных участков, м2 |  | Максимальный размер земельных участков, м2 |  |  |
|  |  | В зоне застройки малоэтажными жилыми домами (на квартиру) | В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (на жилой дом) | В зоне застройки малоэтажными жилыми домами (на квартиру) | В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (на жилой дом) |  |
| Жилое помещение (социально жилье): |  | 30 м2 (без площади застройки) в условиях реконструкции; 60 м2 (без площади застройки) на новых территориях; | 0,05 - для индивидуального жилищного строительства, 0,06 - для ведения личного подсобного хозяйства 0,06 - для ведения личного подсобного хозяйства | 60 м2 (без площади застройки) в условиях реконструкции; 100 м2 (без площади застройки) на новых территориях; | 0,15 - для индивидуального жилищного строительства, 0,25 - для ведения личного подсобного хозяйства | Не нормируется |
| - для семьи из 3-х и более человек | 18 м2 общей площади на одного члена семьи | - | - | - | - | - |
| -для семьи из 2-х человек | 42,0 м2 общей площади на семью | - | - | - | - | - |
| -для одиноко проживающего человека | 33,0 м2 общей площади на одного проживающего | - | -- | - | - | - |

Таблица 2.13 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области создания условий для массового отдыха

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности, м2 пляжа на 1 тыс. чел. населения | Размер земельного участка, м2 на 1 посетителя | Территориальная доступность |
| Пляжи: |  |  |  |
| -речные и озерные | 1600 | 8 | Доступность на общественном транспорте– не более 1,5 часа |
| -речные и озерные, размещаемые на землях пригодных для сельского хозяйства | 800 | 4 | То же |
| Детский сектор пляжа (речные и озерные) | 800 | 4 | То же |

Таблица 2.14 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области благоустройства и озеленения территорий

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Озелененные территории общего пользования: | 10 м2 на 1 человека | - |  |
| -городские парки | По заданию на проектирование | 15 | Транспортная доступность – 30 минут |
| -сады | По заданию на проектирование | 3 | Радиус доступности 400-600 м |
| -скверы | По заданию на проектирование | 0,5 | Радиус доступности 300-400 м |
| -бульвыры | По заданию на проектирование | Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей: -по оси улицы-18м; -с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой -10м. | То же |
| Примечание – Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с правилами благоустройства муниципального образования. |  |  |  |

Таблица 2.15 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области содержания мест захоронения

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Кладбища традиционного захоронения | Не нормируется | 0,24 га на 1 тыс. человек | Не нормируется |

Таблица 2.16 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 1 объект на городское поселение | По заданию на проектирование | Не нормируется |

Таблица 2.17 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области гражданской обороны

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Защитные сооружения, в том числе: | Уровень охвата: 100% оставшегося после эвакуации населения. | - | Защитные сооружения, в том числе: |
| - убежища | Вместимость не менее 150 человек на один объект | По заданию на проектирование |  |
| - противо- радиационные укрытия | 5 человек и более на один объект, при оборудовании в существующих зданиях и сооружениях; 50 человек и более на один объект, во вновь строящихся зданиях с укрытиями | По заданию на проектирование | Радиус сбора укрываемых не более 500 м. Радиус сбора укрываемых в отдельных случаях может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России |
| Примечание - Вместимость убежищ для нетранспортабельных больных и противорадиационных укрытий для учреждений здравоохранения – не менее 80 человек. |  |  |  |

## Часть II.  Материалы по обоснованию расчетных показателей, устанавливаемых в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Мглинского городского поселения  Мглинского района Брянской области

### 1. Общие положения

1.1. В соответствии с требованиями части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области (далее – нормативы) разработаны с учетом:

-социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального городского поселения;

-прогноза социально-экономического развития городского поселения;

-предложений органов местного самоуправления.

1.2. Нормативы разработаны с учетом материалов, утвержденных ранее документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

-Генерального плана Мглинского городского поселения Мглинского  района Брянской области;

-Правил землепользования и застройки Мглинского городского поселения Мглинского  района Брянской области.

1.3. Так как разработка нормативов осуществлена после разработки документов территориального планирования, может возникнуть необходимость внесения изменений в документы территориального планирования.

### 2. Роль Мглинского городского поселения в системе расселения Мглинского района Брянской области

2.1. Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" город Мглин наделен статусом городского поселения Мглинского муниципального района Брянской области.

Территория Мглинского городского поселения входит в состав территории  Мглинского муниципального района.

2.2. Мглинское городское поселение расположено в центральной части Мглинского района. Площадь территории городского поселения составляет 27,6 км2.

2.3. В состав Мглинского городского поселения входит один населенный пункт – город Мглин.

Город Мглин является административным центром Мглинского муниципального района и Мглинского городского поселения.

2.4. При установлении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Мглинского городского поселения учтено значение городского поселения в районной системе расселения. В связи с тем, что городское поселение является административным центром муниципального района, на ряд объектов местного значения городского поселения накладывается дополнительная нагрузка.

### 3. Социально- демографический состав и плотность населения

3.1. В соответствии с исходными данными, подготовленными администрацией Мглинского муниципального района, численность населения Мглинского городского поселения на 01.01.20018 г. составила 7,6 тыс. человек.  Средняя плотность населения составила 274 человек на км2.

3.2. Численность населения городского поселения на 01.01.2008 г составляла 8,2 тыс. человек. За десять лет численность населения сократилась на 8 %. По сравнению с предшествующим десятилетием (1998-2008гг.) динамика  сокращения численности населения незначительно снизилось.

Численность населения является основополагающим фактором при определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в области культуры, физической культуры и спорта, инженерной инфраструктуры и в других областях, где критерием для определения расчетных показателей является численность населения.

3.3. Половозрастная структура населения муниципального района на 01.01. 2018 года приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Половозрастная структура населения на 01.01.2018 г., человек

| Возраст, лет | Оба пола | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-7 | 560 | 290 | 270 |
| 8-15 | 869 | 470 | 399 |
| 16-18 | 120 | 67 | 53 |
| 19-24 | 441 | 249 | 192 |
| 25-34 | 942 | 509 | 433 |
| 35-55 | 2424 | 1156 | 1268 |
| 55-59 | 561 | 253 | 308 |
| 60-69 | 1065 | 458 | 607 |
| 70 лет и старше | 596 | 140 | 456 |
| Итого: | 7578 | 3592 | 3986 |

3.4. Учитывая прогноз численности населения городского поселения в составе генерального плана Мглинского городского поселения  Мглинского района Брянской области численность населения принимается:

-на первую очередь (2017-2027 год) – 10,8 тыс.чел;

-на расчетный срок (2017-2037 годы) – 12,5 тыс.чел .

3.5. При внесении изменений в генеральный план, в случае отличия  фактической численности населения от проектной, расчет осуществляется по удельным показателям (на 1 человека, 1000 человек) с учетом фактически достигнутой численности населения.

3.6. Средняя плотность населения составит:

-на первую очередь (2017-2027 год) – 391 человек на км2;

-на расчетный срок (2017-2037 годы)  - 453 человека на км2.

3.7. С учетом проектной численности населения на расчетный срок, в соответствии таблицей 4.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакции СНиП 2.07.01-89*», а так же в соответствии с таблицей 1 приложения 3 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, Мглинское городское поселение относится к группе малых городов.

При установлении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения Мглинского городского поселения учтена принадлежность Мглинского городского поселения к группе малых городов.

### 4. Социально- экономическое развитие

4.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области должны способствовать созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения городского поселения, соблюдению социальных прав и гарантий населения, так как при их разработке учитывались требования отраслевых  методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности в сфере физической культуры и спорта, культуры.

4.2. Основополагающую роль в развитии экономики городского поселения играет мелкое промышленное производство. На территории городского поселения ведут хозяйственную деятельность 11 обрабатывающих предприятий, В среднесрочной перспективе промышленное производство останется ведущей отраслью экономики, которой принадлежит решающая роль в обеспечении экономического роста Мглинского городского поселения. Развитию промышленного производства способствует применение эффективных современных технологий, улучшение материально-технической базы за счет собственных инвестиций и бюджетных средств, выделяемых по федеральным и областным целевым программам.

Экономическому развитию Мглинского городского поселения способствует и будет способствовать создание различных форм малого бизнеса, а также потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг.

4.3. Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского поселения и муниципального района  является обеспечение функционирования систем газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В таблицах 2.1 – 2.5 раздела 2 основной части нормативов содержатся расчетные показатели для проектирования объектов местного значения инженерной инфраструктуры.

4.4. Для устойчивого развития экономики городского поселения необходимо наличие развитой улично-дорожной сети.  Расчетные показатели объектов автомобильного транспорта нашли отражение в таблицах 2.6 – 2.7 раздела 2 основной части нормативов.

### 5. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, устанавливаемых в основной части нормативов

## 5.1.  Обоснование расчетных показателей объектов в области электроснабжения

5.1.1. В соответствии с таблицей  Л1 приложения Л «Укрупненные показатели электропотребления» СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакции СНиП 2.07.01-89*» (далее - СП 42.13330.2016)  укрупненными показателями электропотребления для малых городов, не оборудованных стационарными  электроплитам, составляют:

-электропотребление - 1360  кВт*ч/ год на 1 чел (1700 х 0,8);

-использование максимума электрической нагрузки - 4160 ч/год (5200х 0,8).

5.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения городского поселения не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности данными объектами местного значения, установленными региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области, утвержденными постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 г. № 1121. В связи с этим расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения приняты в соответствии с укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки, приведенными в таблице 1 приложения 18 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области:

-электропотребление - 2170  кВт*ч/ год на 1 чел;

-использование максимума электрической нагрузки- 5300 ч/год.

5.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми для размещения понизительных подстанций, устанавливаются в соответствии с ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»,

#### 5.2.  Обоснование расчетных показателей объектов в области  газоснабжения

5.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа) приняты в соответствии с пунктом 3.12  СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

#### 5.3. Обоснование расчетных показателей объектов в области теплоснабжения

5.3.1. Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых домов многоквартирных, одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, общественных зданий соответствует  требованиям таблицы 8 и таблицы 9  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

5.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов теплоснабжения установлены в соответствии с таблицей 65 пункта 6.8.9 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области

#### 5.4.  Обоснование расчетных показателей объектов в области водоснабжения

5.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление) для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн и с ванными и местными водонагревателями, установлены в соответствии с таблицей 1 пункта 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

5.4.2. Для застройки с централизованным горячим водоснабжением расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения (согласно части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 2 Введения настоящих нормативов)  приняты в соответствии с таблицей 1 приложения 14 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

5.4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми для размещения станций очистки воды, соответствуют требованиям пункта 12.4 СП 42.13330.2016.

#### 5.5.  Обоснование расчетных показателей объектов в области водоотведения

5.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения (удельное хозяйственно-питьевое водоотведение) соответствуют расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление), принятыми  в соответствии с таблицей 1 пункта 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 приложения 14 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

5.5.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми для размещения очистных сооружений канализации, соответствуют требованиям таблицы 1.2 пункта 12.5 СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми для размещения очистных сооружений локальных систем канализаций, соответствуют требованиям пункта 12.6 СП 42.13330.2016.

#### 5.6.  Обоснование расчетных показателей объектов в области автомобильного транспорта

5.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров улиц, дорог, проездов, парковых дорог и велосипедных дорожек установлены в соответствии с таблицей 11.2 пункта 11.5 и таблицей 11.6 пункта 11.7 СП 42.13330.2016  с учетом положений разделов 9.3 и 9.4  региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

5.6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров линий и остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта установлены в соответствии положениями СП 42.13330.2016:

-норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта соответствует пункту 11.21 СП 42.13330.2016;

-расчетная скорость движения общественного транспорта соответствует пункту 11.22 СП 42.13330.2016;

-максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного транспорта  соответствует пункту 11.25 СП 42.13330.2016;

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного транспорта в общественно-деловой зоне принято в соответствии с пунктом 3.3.19  подраздела 3.3 раздела 3 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта принята в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации № НА-19р от 31.01.2017г. «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

5.6.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы) соответсвуют требованиям пункта 11.2 СП 42.13330.2016.

5.6.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения,  установлены в соответствии с таблицей 102 пункта 9.7.36 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами временного хранения автомобильного транспорта у ФОКа с залом и бассейном общей площадью 2000-3000  м2  установлены в соответствии с таблицей Ж1 приложения Ж «Нормы расчета стоянок автомобилей» СП 42.13330.2016.

На автостоянках следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями пункта 5.2.1  СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

5.6.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, отводимыми для размещения объектов временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения,  установлены в соответствии с пунктом 9.7.38 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

5.6.6. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов временного хранения автомобильного транспорта установлены в соответствии с пунктом 1.36 СП 42.13330.2016.

#### 5.7.  Обоснование расчетных показателей объектов в области культуры

5.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения объектами культуры  соответствуют требованиям распоряжения Министра культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г.  №Р-965  «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (таблица 1, таблица 6, таблица 9).

5.7.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры для населения городского поселения соответствуют требованиям  распоряжения Министра культуры РФ от 02.08.2017 г.  №Р-965 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

5.7.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов культуры определяются по заданию на проектирование, что соответствует требованиям таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»  СП 42.13330.2016.

#### 5.8.  Обоснование расчетных показателей объектов в области физической культуры и спорта

5.8.1. Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта установлена в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов  и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

5.8.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения открытыми плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами установлены в  соответствии с  требованиями  таблицы Д1 приложения Д  «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»   СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения открытыми плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами установлены суммарно для объектов, находящихся в ведении муниципального района и городского поселения. Фактически все данные объекты находятся в ведении муниципального района.

5.8.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта повседневного обслуживания для населения городского поселения установлены в соответствии с требованиями таблицы 30 пункта 3.5.13 и требованиями приложения 8, приложения 10 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта периодического обслуживания для населения городского поселения установлены в соответствии с требованиями таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»    СП 42.13330.2016 и требованиями приложения 8, приложения 9 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

5.8.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для открытых плоскостных спортивных сооружений устанавливаются в соответствии с СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для других объектов физической культуры и спорта  установлены в соответствии с требованиям таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»    СП 42.13330.2016.

#### 5.9.  Обоснование расчетных показателей объектов в области муниципального управления

5.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами управления, в том числе земельными участками таких объектов, соответствуют требованиям таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»   СП 42.13330.2016.

5.9.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов органов управления для населения городского поселения соответствуют требованиям пункта 3.5.20 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

5.9.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для объектов органов управления  соответствует требованиям таблицы Д1 приложения Д  «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»   СП 42.13330.2016.

#### 5.10.  Обоснование расчетных показателей объектов в области  жилищного фонда

5.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального жилищного фонда принимаются в соответствии с решением Совета народных депутатов города Мглина от 09.04.2010 г. №2/45. «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории города Мглина».

5.10.2. Предельные размеры земельных участков для всех типов  жилищного строительства приняты в составе Правил землепользования и застройки Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области, утвержденных решением Совета народных депутатов города Мглина от 24.12.2012г. №2/159 (с изменениями от 16.04.2018г).

#### 5.11.  Обоснование расчетных показателей объектов в области создания условий для массового отдыха

5.11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами в том числе земельными участками для их размещения, соответствуют требованиям пункта 9.27 СП 42.13330.2016 и требованиям пункта 2.1  ГОСТ 17.15.02.80 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

5.11.2. Расчет числа единовременных посетителей пляжей производится  с учетом:

-общей численности населения городского поселения- 7578 человек.

-коэффициента одновременной загрузки пляжей  - 0,2.

(7578 х 0,2) =1516

Уровень обеспеченности пляжами для населения городского поселения  рассчитывается с учетом:

- числа единовременных посетителей пляжей - 1516 человек;

-размера территории пляжа на 1 посетителя – 8 м2.

(1516 х 8) = 12128

На все население городского поселения, составляющее 7578 человек необходимо резервирование 12128 м2 пляжей.

Следовательно на 1 тысячу населения необходимо резервирование 1600 м2 пляжей.

(12128 х 1000 : 7578) = 1600

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности пляжами составляет 1600 м2 пляжа на 1 тыс. человек.

Соответственно, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности составляют:

- для пляжей, размещаемые на землях пригодных для сельского хозяйства – 800 м2  на 1 тыс. человек

- для детского сектора пляжа – 800 м2 на 1 тыс. человек.

5.11.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения городского поселения  пляжей соответствуют требованиям пункта 9.20  СП 42.13330.2016.

#### 5.12. Обоснование расчетных показателей объектов в области благоустройства и озеленения территорий

5.12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  озелененными территориями общего пользования соответствуют требованиям таблицы 9.2 СП 42.13330.2016.

5.12.2. Размеры земельных участков парков, садов, скверов установлены на основании пункта 9.13 СП 42.13330.2016.

5.12.3. Расчетный показатель минимально допустимой ширины бульвара установлен на основании пункта 9.5 СП 42.13330.2016.

5.12.4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения городских парков соответствуют требованиям пункта 9.4  СП 42.13330.2016.

#### 5.13.  Обоснование расчетных показателей объектов в области содержания мест захоронения

5.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения объектами в области содержания мест захоронения и минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для данных объектов соответствуют требованиям  таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»  СП 42.13330.2016.

5.13.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области содержания мест захоронения для населения городского поселения не нормируются.

#### 5.14.  Обоснование расчетных показателей объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

5.14.1. Объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны размещаться на территории городского поселения в соответствии с  требованиями СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях».

#### 5.15.  Обоснование расчетных показателей объектов в области гражданской обороны

5.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для  организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов соответствуют требованиям  пункта 4.9, пункта 4.12 СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

### 6. Обоснование расчетных показателей прочих объектов, приведенных в приложении «Б», которые необходимы для подготовки генерального плана и документации по планировке территорий

#### 6.1.  Обоснование расчетных показателей объектов в области связи

6.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности АТС  населения городского поселения и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для АТС устанавливаются в соответствии с таблицей 70 пункта 8.9.2 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения базовыми станциями сотовой связи не нормируются.

6.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками под базовые станции сотовой связи  определены исходя из анализа размеров земельных участков, отведенных под существующие базовые станции сотовой связи, так как на федеральном уровне отсутствуют нормы отвода земель для размещения данных объектов.

6.1.4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности АТС и базовых станций сотовой связи для населения городского поселения не нормируется.

#### 6.2. Обоснование расчетных показателей объектов в области  автомобильного транспорта (объектов обслуживания автомобильного транспорта, объектов временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к прочим объектам, объектов для постоянного хранения легковых автомобилей, площадок для временного хранения легковых автомобилей в зоне многоквартирной жилой застройки)

6.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами автомобильного сервиса (автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приняты в соответствии с  пунктом 9.7.48 и пунктом 9.7.53 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности временными стоянками (парковками) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры на основании пункта 11.31 СП 42.13330.2016 установлены в соответствии с таблицей 102 пункта 9.7.36 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области. На автостоянках следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями пункта 5.2.1  СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

6.2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для временных стоянок (парковок) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры установлены в соответствии с пунктом 9.7.38 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.2.4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности временных стоянок (парковок) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры установлены на основании пункта 11.36 СП 42.13330.2016, и пункта 9.7.43 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами для постоянного хранения легковых автомобилей на основании пункта 11.31 СП 42.13330.2016 установлены в соответствии с таблицей 99 пункта 9.7.8 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками объектов для постоянного хранения легковых автомобилей установлены в соответствии с пунктом 11.37 СП 42.13330.2016 и  пунктом 9.7.26 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.2.7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для хранения легковых автомобилей в зоне жилой застройки установлены на основании пункта 11.32 СП 42.13330.2016.

6.2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для временного хранения легковых автомобилей в зоне многоквартирной жилой застройки на придомовых территориях установлены в соответствии с таблицей 101 пункта 9.7.30 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для временного хранения легковых автомобилей в зоне многоквартирной жилой застройки на придомовых территориях установлены в соответствии с пунктом 9.7.38 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.2.10. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для хранения легковых автомобилей в зоне жилой застройки установлены на основании пункта 9.7.30 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

#### 6.3.  Обоснование расчетных показателей объектов в области общественного питания

6.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения объектами общественного питания соответствуют требованиям таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»  СП42.13330.2016.

В связи с тем, что городское поселение является центром муниципального района, на основании пункта 3.3.3 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области следует предусматривать дополнительные мощности учреждений общественного питания от 1 до 3% для использования указанных объектов приезжающим населением.

6.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для  объектов общественного питания общегородского значения соответствуют требованиям таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»  СП42.13330.2016.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для  объектов общественного питания, размещенных в жилой застройке, соответствуют требованиям приложения 10 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.3.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания для населения соответствуют требованиям таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

#### 6.4.  Обоснование расчетных показателей объектов в области торговли

6.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рынками, торговыми центрами, магазинами соответствуют требованиям таблицы Д1 приложения Д СП42.13330.2016.

В связи с тем, что городское поселение является центром муниципального района, на основании пункта 3.3.3 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области следует предусматривать дополнительные мощности учреждений торговли от 1 до 3% для использования указанных объектов приезжающим населением.

6.4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для  рынков, торговых центров, магазинов периодического обслуживания соответствуют требованиям таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»   СП42.13330.2016.

6.4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками для  магазинов повседневного обслуживания соответствуют требованиям приложения 10 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области.

6.4.4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения рынков, торговых центров, магазинов периодического обслуживания не нормируются.

6.4.5 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения магазинов повседневного обслуживания  соответствуют требованиям таблицы 27 пункта 3.5.8 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области и требованиям таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

#### 6.5.  Обоснование расчетных показателей объектов в области бытового обслуживания

6.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения объектами бытового обслуживания, в том числе земельными участками таких объектов, соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, (таблица Д1 приложения Д).

6.5.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий бытового обслуживания местного значения для населения соответствуют требованиям таблицы 27 пункта 3.5.8 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области и требованиям таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

#### 6.6.  Обоснование расчетных показателей объектов в области кредитно-финансового обслуживания

### 6.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения объектами в области кредитно-финансового обслуживания, в том числе земельными участками таких объектов, соответствуют требованиям таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»  СП 42.13330.2016.

В связи с тем, что городское поселение является центром муниципального района, следует дополнительно учитывать приезжающее население из сельских поселений.

6.6.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области кредитно-финансового обслуживания, размещаемым в жилой застройке,  соответствуют требованиям таблицы 27 пункта 3.5.8 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области и требованиям таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

#### 6.7.  Обоснование расчетных показателей объектов в области фармацевтики

### 6.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения объектами фармацевтики, в том числе земельными участками таких объектов, соответствуют требованиям таблицы Д1 приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016.

В связи с тем, что городское поселение является центром муниципального района, следует дополнительно учитывать приезжающее население из сельских поселений.

6.7.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов фармацевтики, размещаемым в жилой застройке,  соответствуют требованиям таблицы 27 пункта 3.5.8 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области и требованиям таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

#### 6.8.  Обоснование расчетных показателей обеспеченности жилыми объектами и объектами социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

6.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для данной категории населения городского поселения соответствуют требованиям:

-СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

-СНиП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения. Общие положения»;

СНиП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СНиП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 42.13330.2016.

### 7.  Требования по обеспечению доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

7.2. При планировке и застройке территорий Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

7.3. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

7.4. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения, объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.), учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации, гостиницы, отели, иные места временного проживания, физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки, объекты связи, объекты и сооружения транспортного обслуживания населения (автовокзалы, другие объекты транспорта, обслуживающие население, станции и остановки всех видов транспорта), производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда, тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей, прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям.

7.5. Здания  должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения. Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.

7.6. Инженерные коммуникации и оборудование (лифты, подъемники, системы и устройства водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения, устройства связи и сигнализации, устройства для сбора мусора и бытовых отходов и др.) зданий, предназначенных для проживания или посещения инвалидов и других маломобильных групп населения, должны быть приспособлены для использования указанными категориями граждан.

7.7. К информационным средствам на участках, используемых инвалидами и другими маломобильными группами населения, следует относить:

-рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах;

-ограждение опасных зон;

-разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели;

-информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства);

-светофоры и световые указатели;

-устройства звукового дублирования сигналов движения.

Для облегчения ориентации маломобильных групп населения в зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, средства и их системы.

7.8. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

7.9. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания.

7.10. При размещении зданий и сооружений, посещаемых инвалидами, на участке следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки. Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем.

7.11. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

7.12. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

7.13. Площадки и места отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения следует размещать смежно, вне габаритов путей движения.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха), информационными указателями.

7.14. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

### 8. Требования к охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

8.1. При подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории следует учитывать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия).

8.2. Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории на основании ранее утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8.3. Основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия являются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

8.4. Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

8.5. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах, которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ    «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

8.6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

8.7. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны может быть ограничено или запрещено.

8.8. По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете.

### 9. Нормативные параметры жилой застройки Мглинского городского поселения

#### 9.1.  Обеспеченность площадью жилых помещений

9.1.1. При разработке документов территориального планирования для предварительного определения общих размеров жилых зон на среднесрочную перспективу до 2027 года и на расчетный срок до 2037 года укрупненные показатели приняты в соответствии с таблицей 4 пункта 2.3.1 региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области. Укрупненные показатели площади жилой зоны приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Тип застройки |  | Укрупненные показатели площади жилой зоны, га на 1000 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 год | 2037 год |
| Малоэтажная застройка до 4 этажей | без земельных участков | 19 | 20 |
|  | с земельными участками | 37 | 40 |
| Примечание - Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 33,7 м2/чел. на 2020 год и 35,8 м2/чел. на 2030 год |  |  |  |

9.1.2. При определении размера территории жилой зоны следует исходить из фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2/чел., которая определяется в целом по территории и ее отдельным районам на основе прогнозных данных. Для муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области.

9.1.3. Исходя из того, что генеральный план Мглинского городского поселения Мглинского муниципального района Брянской области был разработан и утвержден до разработки настоящих нормативов, расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений, приведенная, в таблице 9.2, принята в соответствии с таблицей 45 пункта 2.2.6 материалов по обоснованию генерального плана, разработанного ООО «Градостроительство и кадастр».

Таблица 9.2

| Наименование | Показатели на расчетные периоды, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь 2017-2027 г. | Расчетный срок 2017-2027 г. |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | 33,7 | 35,8 |

9.1.4. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.

#### 9.2.  Классификация жилой застройки

9.2.1. В состав жилых зон включаются:

зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами усадебного типа высотой до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками;

зона застройки блокированными жилыми домами высотой до 3 этажей включительно, в том числе с приквартирными земельными участками;

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами до 4 этажей, включая мансардный, в том числе с приквартирными земельными участками.

#### 9.3.  Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры

9.3.1. Нормативными показателями плотности жилой застройки являются:

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

9.3.2. Расчетные показатели плотности застройки участков (кварталов) жилых зон рекомендуется принимать по таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка ирдивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Примечание- Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. |  |  |

#### 9.4.  Параметры зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами

9.4.1. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов.

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа – не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)из окна в окно.

9.4.2. Размер земельного участка, отводимого под строительство жилого здания, должен обеспечивать возможность строительства данного здания и организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

9.4.3. На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок, кроме гостевых.

9.4.4. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в таблице 9.4.

При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Таблица 9.4

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| Для временной стоянки автотранспорта | 1,3 / 1,9 |
| Для дворового озеленения | 2,0 |

9.4.5. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок следует принимать по таблице 9.5.

Таблица 9.5

| Назначение площадок | Расстояние от окон жилых и общественных зданий, м, не менее |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 10 |
| Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик *) | 10 - 40 |
| Для хозяйственных целей | 20 |
| Для выгула собак | 40 |
| Для стоянки автомобилей | по таблице А.8 приложения А настоящих нормативов |

* Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

9.4.6. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных организаций, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов без мусоропроводов.

9.4.7. При озеленении придомовой территории жилых зданий расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников – 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать высоту нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

9.4.8. На территории застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным планом земельных участков.

Возможность содержания мелкого скота и птицы на территории придомовых и приквартирных участков определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

#### 9.5.  Параметры зоны застройки индивидуальными  жилыми домами

9.5.1. Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на участках индивидуальной жилой застройки следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований. При этом расстояния между жилыми домами и хозяйственными постройками должны соответствовать требованиями СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

9.5.2. На территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки блокированными жилыми домами (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приусадебных и приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны.

Возможность содержания мелкого скота и птицы на территории приусадебных и приквартирных участков определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к индивидуальным жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

9.5.3. При проектировании на территории застройки индивидуальными жилыми домами и на территории застройки блокированными жилыми домами следует принимать следующие расстояния.

До границы соседнего земельного участка, при условии соответствия расстояния между постройками на смежных земельных участках  санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным требованиям (требованиям СП 4.13130.2013), расстояния должны быть, м, не менее:

от стен индивидуального, блокированного дома – 3;

от постройки для содержания скота и птицы – 4;

от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – 1;

от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4;

от стволов высокорослых деревьев – 4;

от стволов среднерослых деревьев – 2;

от кустарника – 1.

Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, при условии соответствия расстояния между постройками на смежных земельных участках  противопожарным требованиям (требованиям СП 4.13130.2013)

9.5.4. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

9.5.5. Режим использования территории придомового земельного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории, который должен учитывать социально-демографические потребности семей, санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования.

9.5.6. Характер ограждения земельных участков рекомендуется принимать следующий:

со стороны улиц и проездов максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2,0 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте;

на границе с соседним земельным участком максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2,0 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100 % по всей высоте.

### 10. Перечень законодательных и нормативных документов

### Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря2004 года №190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

### Иные нормативные правовые  акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (ред. от 17.05.2016г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов  и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации № НА-19р от 31.01.2017г. «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

Распоряжения Министра культуры РФ от 02.08.2017 г.  №965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

### Законодательные и нормативные правовые акты Брянской области

Закон Брянской области от 7 октября 2002 года № 68-З «О нормах предоставления земельных участков гражданам на территории Брянской области»

Закон Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области»

Закон Брянской области от 8 февраля 2006 года № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области»

Закон Брянской области от 15 марта 2007 года № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»

Постановление Администрации Брянской области от 4 декабря 2012 года «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области»

### Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области

Устав Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области

Решение Совета народных депутатов города Мглина от 09.04.2010 г. №2/45. «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории города Мглина»

Решение Совета народных депутатов города Мглина от 24.12.2012г.  №2/159 «Об утверждении генерального плана Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области»

Решение Совета народных депутатов города Мглина от 24.12.2012г. №2/159 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Мглинского городского Мглинского района Брянской области»

Решение Совета народных депутатов города Мглина от16.04.2018г. №3/141  «О внесении изменений в  генеральный плана Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области»

Решение Совета народных депутатов города Мглина от 16.04.2018г. №3/142 «О внесении изменений в  Правила землепользования и застройки Мглинского городского Мглинского района Брянской области»

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ГОСТ 17.15.02.80 Охрана природы. Гидросфера. Гигеенические требования к зонам рекреации водных объектов. Общие положения

### Строительные нормы и правила (СНиП)

### СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей

СНиП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения. Общие положения»

СНиП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»

СНиП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

### Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция  СНиП 2.05.06-85 (с изменениями, отраженными в письме Минстроя России от 21.07.2017г. №26115-АС/08)

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменением №2, введенным в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 г. №878/пр)

СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*

СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*"

### Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях

### Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»,

## Часть III.

## Правила и область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Мглинского городского поселения  Мглинского района Брянской области объектами местного значения городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения

### 1. Общие вопросы

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения (далее – расчетные показатели), содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования Мглинского городского поселения Мглинского района Брянской области (далее – нормативы), подлежат применению при подготовке:

-проекта генерального плана городского поселения, в соответствии с частью 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-проекта правил землепользования и застройки городского поселения, в части регламентирования предельных параметров земельных участков объектов местного значения;

-документации по планировке территории, в соответствии с  частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Расчетные показатели подлежат применению при подготовке:

- проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения;

- проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения;

- проекта внесения изменений в документацию по планировке территории.

1.3. Расчетные показатели подлежат применению при рассмотрении подготовленных проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории и проектов внесения изменений в данную градостроительную документацию.

1.4. Расчетные показатели подлежат применению при утверждении документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, при утверждении внесения изменений в данную градостроительную документацию.

1.5. Расчетные показатели подлежат применению при реализации документов территориального планирования и документации по планировке территории.

### 2. Область применения расчетных показателей различными субъектами градостроительной деятельности

2.1. Расчетные показатели применяются органами местного самоуправления городского поселения и муниципального района:

-при подготовке проектов генерального план городского поселения, правил землепользования и застройки городского поселения документации по планировке территории, а так же при внесении изменений в выше названные виды градостроительной документации;

-при рассмотрении проектов генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, проектов внесения изменений в данную градостроительную документацию и проверке таких проектов на соответствие требованиям местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения;

-при утверждении генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, внесения изменений в данную градостроительную документацию.

2.2. Расчетные показатели применяются органами исполнительной власти Брянской области, уполномоченными на осуществление контроля исполнения законодательства в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления:

- при осуществлении контроля исполнения законодательства в области градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

2.3. Расчетные показатели применяются при подготовке проектов планировки территории другими субъектами градостроительной деятельности:

-лицами, с которыми заключены договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

-правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, принявших решение о комплексном развитии территории по собственной инициативе;

-правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировки территории в целях их реконструкции;

-субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов местного значения.

2.4. Расчетные показатели применяются разработчиками проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию при их разработке.

2.5.  Расчетные показатели применяются населением городского поселения при их участии в публичных слушаниях по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, проектам планировке территории, по проектам  внесения изменений в выше названную градостроительную документацию, в иных случаях.

2.6.  Настоящие нормативы могут применяться:

- судебными органами при принятии ими решений, связанных с градостроительной деятельностью.

-заинтересованными субъектами градостроительной деятельности, как справочный материал.

### 3. Правила применения расчетных показателей различными субъектами градостроительной деятельности

3.1.  Расчетные показатели являются обязательными:

- для органов местного самоуправления  муниципального района и городского поселения при подготовке, рассмотрении и утверждении документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий;

- для органов местного самоуправления муниципального района и городского поселения при реализации документов территориального планирования и документации по планировке территорий;

-для органов местного самоуправления муниципального района и городского поселения в отношении земельных участков комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, комплексного развития территории, где согласно договорам с победителями аукционов, органы местного самоуправления взяли на себя обязательства по созданию объектов местного значения;

-для органов государственной власти при осуществлении ими полномочий в области градостроительной деятельности;

- для органов местного самоуправления муниципального района и городского поселения при осуществлении ими полномочий в области градостроительной деятельности;

-для субъектов градостроительной деятельности, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела настоящих нормативов,  при подготовке документации по планировке территории, решение о подготовке которой принято ими самостоятельно;

-для разработчиков проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, а так же проектов внесения изменений в выше названную градостроительную документацию.

3.2. Расчетные показатели прочих объектов, необходимых для подготовки генерального плана и документации по планировке территории, приведенные в приложении «Б» настоящих нормативов, носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципального района и городского поселения и для субъектов градостроительной деятельности, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела настоящих нормативов.

3.3. Рекомендательный характер расчетных показателей прочих объектов для субъектов градостроительной деятельности, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела настоящих нормативов, установлен в связи с тем, что строительство (реконструкция) прочих объектов осуществляется ими за счет собственных средств, без использования средств бюджетов различных уровней. Регулирование градостроительной деятельности таких субъектов осуществляется посредством градостроительных регламентов в составе правил землепользования и застройки.

### 5. Правила применения расчетных показателей при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования*, документации по планировке территории

* Правила применения расчетных показателей в части реализации не относятся к документам градостроительного зонирования.

#### 5.1.  Генеральный план городского поселения

- 5.1.1. Генеральный план городского поселения должен содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения городского поселения.

5.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значении городского поселения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения земельными участками для объектов местного значения, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении и реализации генерального плана городского поселения, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1   -  Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации генерального плана

| Наименование расчетных показателей | Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели |
| --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения городского поселения | Объекты в области электроснабжения |
|  | Объекты в области газоснабжения |
|  | Объекты в области теплоснабжения |
|  | Объекты в области водоснабжения |
|  | Объекты в области водоотведения |
|  | Объекты в области автомобильного транспорта: |
|  | -улично-дорожная сеть; |
|  | -линии и остановочные пункты общественного пассажирского транспорта; |
|  | -объекты временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения |
|  | Объекты в области культуры |
|  | Объекты в области физической культуры и спорта |
|  | Объекты в области муниципального управления |
|  | Объекты в области муниципального жилищного фонда |
|  | Объекты в области создания условий для массового отдыха |
|  | Объекты в области благоустройства и озеленения территорий |
|  | Объекты в области содержания мест захоронения |
|  | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
|  | Объекты в области гражданской обороны |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения городского поселения | Объекты в области автомобильного транспорта: |
|  | -улично-дорожная сеть; |
|  | -линии и остановочные пункты общественного пассажирского транспорта; |
|  | -объекты временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения |
|  | Объекты в области культуры |
|  | Объекты в области физической культуры и спорта |
|  | Объекты в области муниципального управления |
|  | Объекты в области создания условий для массового отдыха |
|  | Объекты в области благоустройства и озеленения территорий |
|  | Объекты в области гражданской обороны |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения земельными участками для объектов местного значения городского поселения | Объекты в области электроснабжения |
|  | Объекты в области теплоснабжения |
|  | Объекты в области водоснабжения |
|  | Объекты в области водоотведения |
|  | Объекты в области автомобильного транспорта: |
|  | -объекты временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения |
|  | Объекты в области культуры |
|  | Объекты в области физической культуры и спорта |
|  | Объекты в области муниципального управления |
|  | Объекты в области муниципального жилищного фонда |
|  | Объекты в области создания условий для массового отдыха |
|  | Объекты в области благоустройства и озеленения территорий |
|  | Объекты в области содержания мест захоронения |
|  | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
|  | Объекты в области гражданской обороны |

#### 5.2.  Правила землепользования и застройки городского поселения

5.2.1. При установлении предельных (минимальных и/или максимальных) размеров земельных участков, в том числе их площади в составе градостроительных регламентов правил землепользования и застройки необходимо применение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения земельными участками для объектов местного значения городского поселения.

5.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения земельными участками для объектов местного значения городского поселения, применяемые при подготовке, рассмотрении и утверждении правил землепользования и застройки городского поселения, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении правил землепользования и застройки

| Наименование расчетных показателей | Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели |
| --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения земельными участками для объектов местного значения городского поселения | Объекты в области электроснабжения |
|  | Объекты в области теплоснабжения |
|  | Объекты в области водоснабжения |
|  | Объекты в области водоотведения |
|  | Объекты в области автомобильного транспорта: |
|  | -объекты временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения |
|  | Объекты в области культуры |
|  | Объекты в области физической культуры и спорта |
|  | Объекты в области муниципального управления |
|  | Объекты в области муниципального жилищного фонда |
|  | Объекты в области создания условий для массового отдыха |
|  | Объекты в области благоустройства и озеленения территорий |
|  | Объекты в области содержания мест захоронения |
|  | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
|  | Объекты в области гражданской обороны |

#### 5.3.  Документация по планировке территории

- 5.3.1. Документация по планировке территории  должна содержать и отображать существующие и планируемые для размещения объекты местного значения городского поселения.

5.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значении городского поселения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения земельными участками для объектов местного значения, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении и реализации документации по планировке территорий, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Расчетные показатели, применяемые при подготовке, рассмотрении, утверждении, реализации документации по планировке территории

| Наименование расчетных показателей | Наименование объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели |
| --- | --- |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения городского поселения | Объекты в области электроснабжения |
|  | Объекты в области газоснабжения |
|  | Объекты в области теплоснабжения |
|  | Объекты в области водоснабжения |
|  | Объекты в области водоотведения |
|  | Объекты в области автомобильного транспорта: |
|  | -улично-дорожная сеть; |
|  | -линии и остановочные пункты общественного пассажирского транспорта; |
|  | -объекты временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения |
|  | Объекты в области культуры |
|  | Объекты в области физической культуры и спорта |
|  | Объекты в области муниципального управления |
|  | Объекты в области муниципального жилищного фонда |
|  | Объекты в области создания условий для массового отдыха |
|  | Объекты в области благоустройства и озеленения территорий |
|  | Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |
|  | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
|  | Объекты в области гражданской обороны |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения городского поселения | Объекты в области автомобильного транспорта: |
|  | -линии и остановочные пункты общественного пассажирского транспорта; |
|  | -объекты временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения |
|  | Объекты в области культуры |
|  | Объекты в области физической культуры и спорта |
|  | Объекты в области муниципального управления |
|  | Объекты в области создания условий для массового отдыха |
|  | Объекты в области благоустройства и озеленения территорий |
|  | Объекты в области гражданской обороны |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения земельными участками для объектов местного значения городского поселения | Объекты в области электроснабжения |
|  | Объекты в области теплоснабжения |
|  | Объекты в области водоснабжения |
|  | Объекты в области водоотведения |
|  | Объекты в области автомобильного транспорта: |
|  | -объекты временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения |
|  | Объекты в области культуры |
|  | Объекты в области физической культуры и спорта |
|  | Объекты в области муниципального управления |
|  | Объекты в области муниципального жилищного фонда |
|  | Объекты в области создания условий для массового отдыха |
|  | Объекты в области благоустройства и озеленения территорий |
|  | Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |
|  | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
|  | Объекты в области гражданской обороны |

### Приложение «А»

### Термины и определения

автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей;

автостоянка гостевая – открытая площадка, предназначенная для временного хранения легковых автомобилей посетителей жилых зон;

береговая линия - граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации;

береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования;

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, технического обслуживания автомобилей;

генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории;

дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой дом блокированный – жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры, имеющий одну или несколько общих стен без проемов с соседним жилым домом (с соседним блоком или соседними блоками), расположенный на отдельном земельном участке и имеющий выход на территорию общего пользования;

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи;

зоны усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными одно-, двухэтажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенные для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях;

инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях;

коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах);

коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка;

маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.);

муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ;

муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения автомобилей;

объект индивидуального жилищного строительства (индивидуальный жилой дом) – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га);

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон;

система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи;

статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения);

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

### Приложение «Б»

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Мглинского городского поселения  Мглинского района Брянской области прочими объектами, необходимыми для подготовки генерального плана и документации по планировке территории,  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица Б.1 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области связи

| Наименование объекта | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| АТС | 1 объект на поселение | 0,25 | Не нормируется |
| Базовые станции сотовой связи | Не нормируется | 0,04 | Не нормируется |
| Кабельные линии | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируются |
| Воздушные линии | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируются |

Таблица Б.2 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области  автомобильного транспорта (объектов обслуживания автомобильного транспорта и объектов временного хранения автомобильного транспорта у объектов социальной инфраструктуры, относящихся к прочим объектам)

| Наименование объекта | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Автозаправочные станции (АЗС) | 1 колонка на 1200 автомобилей | На 2 колонки–0,1га, на 5 колонок–0,2га, на 7 колонок–0,3га | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания (СТО) | 1 пост на 200 автомобилей | На 5 постов -0,5га, на 10 постов–1га, на 15 постов–1,5га, | Не нормируется |
| Временные стоянки (парковки) легковых автомобилей у объектов социальной инфраструктуры: |  |  |  |
| -торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 | 7 машино-мест/ 100 м2 торговой площади | На 1 машино-место, м2: -легковых автомобилей -25 (22,5*); - велосипедов-0,9 | Дальность пешеходных подходов – 250 м |
| -магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 | По заданию на проектирование | То же | Дальность пешеходных подходов – 150 м |
| -рынков | 25 машино-мест /50 торговых мест | То же | Дальность пешеходных подходов – 250 м |
| -предприятий общественного питания | 15 м/место на 100 мест | То же | Дальность пешеходных подходов – 150 м |
| * При примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов |  |  |  |
| Примечания 1. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать. 2. На автостоянках следует выделять места для временного хранения личных автотранспртных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями пункта 5.2.1 СП59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |  |  |  |

Таблица Б.3 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области  автомобильного транспорта (объектов для постоянного хранения легковых автомобилей)

| Наименование в объекта (тип жилого дома по уровню комфорта) | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности, машино-мест на 1 квартиру | Размер земельного участка, м2 на 1 машино-место, | Территориальная доступность |
| Бизнес-класс | 2 | -для одноэтажных гаражей -30; -наземных стоянок легковых автомобилей -25 | Пешеходная доступность -800м, Пешеходная доступность в районах реконструкции – 1000м |
| Эконом-класс (массовый) | 1,5 | То же | То же |
| Муниципальный (социальный) | 0,8 | То же | То же |
| Специализированный | 1 | То же | То же |
| Примечания 1. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: -мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5; -мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28; -мопеды, велосипеды – 0,1. 2. Вместимость стоянок для постоянного хранения автомобилей, размещаемых на придомовой территории, следует определять исходя из размеров участка, отведенного для строительства жилого дома, при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовой территории элементами благоустройства и обеспечении требуемых санитарных разрывов. 3. Автостоянки могут размещаться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и/или надземной частей. Автостоянки проектируются открытого и закрытого типа, отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные, одноэтажные. 4. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных, коммунально-складских зон и зон автомобильного транспорта. 5. Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 метров от входов в жилые дома. |  |  |  |

Таблица Б.4 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области  автомобильного транспорта (площадок для временного хранения легковых автомобилей в зоне многоквартирной жилой застройки на придомовых территориях)

| Наименование в объекта (тип жилого дома по уровню комфорта) | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности, машино-мест на 1 квартиру | Размер земельного участка, м2 на 1 машино-место, | Территориальная доступность |
| Бизнес-класс | 0,5 | легковых автомобилей -25 -велосипедов-0,9 | Пешеходная доступность до подъездов жилых зданий-200м |
| Эконом-класс (массовый) | 0,35 | То же | То же |
| Муниципальный (социальный) | 0,16 | То же | То же |
| Специализированный | 0,25 | То же | То же |
| Примечания 1. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: -мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5; -мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28; -мопеды, велосипеды – 0,1. 2. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок (гостевых) для временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест. 3. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан предусматриваются в производственной и коммунально-складской зоне в порядке, установленном органами местного самоуправления. 3. Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 метров от входов в жилые дома. |  |  |  |

Таблица Б.5 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области общественного питания

| Наименование вида объекта | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Размер земельного участка, га на 100 мест |  | Территориальная доступность |
| Объекты общественного питания общегородского значения | 40 | При числе мест |  | Не нормируются |
|  |  | до 50 мест | 0,20–0,25 |  |
|  |  | свыше 50 – до 150 | 0,15–0,20 |  |
| Объекты общественного питания, размещенные в жилой застройке одно-, двухэтажной) | 8 | При числе мест |  | Радиус обслуживания для объектов в малоэтажной жилой застройке – 800 м |
|  |  | до 100 мест | 0,20 |  |
|  |  | более 100 мест | 0,10 |  |
| Примечания 1. В случае автономного обеспечения предприятия общественного питания системами и коммуникациями, а так же размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. 2. В связи с тем, что городское поселение является центром муниципального района, следует предусматривать дополнительные мощности учреждений общественного питания от 1 до 3% для использования указанных объектов приезжающим населением |  |  |  |  |

Таблица Б.6 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области торговли

| Наименование вида объекта | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности, м2 торговой площади на 1 тыс. человек | Размер земельного участка |  | Территориальная доступность |
| Рынки | 24 | 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади*: 14м2 – при торговой площади до 600 м2; 7 м2 -"- свыше 3000 м2 |  | Не нормируется |
| Торговые центры малых городов | 280 | 1,0-1,2 га На объект |  | То же |
| Торговые центры местного значения (размещенные в жилой застройке (одно-, двухэтажной) | 100 | 0.4 -0,6 га на 1 тыс. человек |  | Радиус обслуживания для объектов в малоэтажной жилой застройке – 800 м. |
| Магазины продовольствен-ных товаров повседневного обслуживания | 70 | При торговой площади, га/100 м2 торговой площади |  | То же |
|  |  | до 1000 м2 торговой площади | 0,04 |  |
|  |  | более 1000 м2 торговой площади | 0,03 |  |
| Магазины непродовольственных товаров повседневного обслуживания | 30 | То же |  | То же |
| Магазины продовольствен-ных товаров периодического обслуживания | 100 | При торговой площади, га/100 м2 торговой площади |  | Не нормируется |
|  |  | до 250 м2 торговой площади | 0,08 |  |
|  |  | от 250 до 650 м2 торговой площади | 0,08-0,06 |  |
|  |  | от 650 до 1500 -"- | 0,06-0,04 |  |
| Магазины непродовольственных товаров периодического обслуживания | 180 | То же |  | То же |
| *1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |  |  |  |  |
| Примечания 1. В случае автономного обеспечения предприятия торговли системами и коммуникациями, а так же размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. 2. В связи с тем, что городское поселение является центром муниципального района, следует предусматривать дополнительные мощности учреждений торговли от 1 до 3% для использования указанных объектов приезжающим населением |  |  |  |  |

Таблица Б.7 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка |  | Территориальная доступность |
| Предприятия бытового обслуживания населения общегородского значения | 5 рабочих мест на 1 тыс. чел. | При мощности предприятия (рабочих мест), га на 10 рабочих мест |  | Не нормируется |
|  |  | 10-50 рабочих мест | 0,1-0,2 |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения местного значения (размещенные в жилой застройке одно-, двухэтажной) | 2 рабочих места на 1 тыс. чел. | То же |  | Радиус обслуживания для объектов в малоэтажной жилой застройке – 800 м. |
| Бани | 5 помывочных мест на 1 тыс. чел | 0,2 – 0,4 га на объект |  | Не нормируется |
| Примечание - В связи с тем, что городское поселение является центром муниципального района, следует предусматривать дополнительные мощности учреждений бытового обслуживания от 3 до 5% для использования указанных объектов приезжающим населением |  |  |  |  |

Таблица Б.8 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области кредитно-финансового обслуживания

| Наименование вида объекта | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Филиалы сбербанка | 1 операционное место на 2-3 тыс. человек | 0,0,5га при 3 операционных местах, 0,4га при 20 операционных местах | Радиус обслуживания при размещении в общественном центре не нормируется. Радиус обслуживания при размещении в жилой застройке - 500м |
| Примечание - В связи с тем, что городское поселение является центром муниципального района, следует дополнительно учитывать приезжающее население из сельских поселений. |  |  |  |

Таблица Б.9 -  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области фармацевтики

| Наименование вида объекта | Наименование и значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Размер земельного участка | Территориальная доступность |
| Аптеки | По заданию на проектирование | 0,2 га на объект или встроенные | Радиус обслуживания при размещении в общественном центре не нормируется. Радиус обслуживания при размещении в жилой застройке - 500м |

Таблица Б.10 -  Расчетные показатели доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

| Наименование объекта местного значения | Наименование и значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уровень обеспеченности | Территориальная доступность |
| Специализированные жилые дома или группы квартир для инвалидов-колясочников | 0,5 чел. на 1 тыс.человек населения. | Радиус пешеходной доступности – не более 300 м от предприятий торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов предприятий бытового обслуживания |
| Общественные здания и сооружения | 5% общей вместимости объекта или расчетного количества посетителей | В зависимости от назначения зданий и сооружений |
| Автостоянки на территории жилых зон, около учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда | 10 % мест, но не менее 1 места для автотранспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках, но не менее 1 места | Расстояние от мест для стоянки транспорта инвалидов на открытых автостоянках до входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, не более: – для жилых и общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда – 50 м |