Общество с ограниченной ответственностью

«БРЯНСКГРАЖДАНПРОЕКТ- СЕРВИС»

| Заказчик: | Администрация Молодьковского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области |
| --- | --- |

Правила землепользования и застройки Молодьковского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области

| 3-246/2011 | - Том 1 |
| --- | --- |

| Генеральный директор | ______________ | Т.И. Шишова |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | ______________ | Н.Л. Литвяк |

Настоящий проект соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти в части, отвечающей целям ст.46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании»

| Главный инженер проекта | ______________ | Н.Л. Литвяк |
| --- | --- | --- |

2012

СОДЕРЖАНИЕ  ТОМА  1

| Номер раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав проекта | 5 |
| 2 | Сведения о наличии свидетельств в ООО «Брянскгражданпроект- Сервис» | 6 |
| 3 | Участники разработки проекта | 7 |
| 4 | Введение | 8 |
| 5 | ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ | 9 |
| 5.1 | РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 9 |
| 5.1.1 | Статья 1.1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки | 9 |
| 5.1.2 | Статья 1.2. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил землепользования и застройки | 15 |
| 5.1.3 | Статья 1.3. Состав и структура Правил | 17 |
| 5.1.4 | Статья 1.4. Градостроительные регламенты и их применение | 18 |
| 5.1.5 | Статья 1.5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке | 19 |
| 5.2 | РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. | 20 |
| 5.2.1 | Статья 2.1. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительных отношений. | 20 |
| 5.2.2 | Статья 2.2. Комиссия по землепользованию и застройке. | 21 |
| 5.2.3 | Статья 2.3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения и применения правил землепользования и застройки. | 22 |
| 5.2.4 | Статья 2.4. Правила застройки как основа для принятия решений по застройке и землепользованию | 23 |
| 5.3 | РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 23 |
| 5.3.1 | Статья 3.1. Общие положения о планировке территории | 23 |
| 5.3.2 | Статья 3.2. Особенности подготовки документации по планировке территории. | 25 |
| 5.4 | РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. | 26 |
| 5.4.1 | Статья 4.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 26 |
| 5.4.2 | Статья 4.2. Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования земельных участков и других объектов недвижимости | 27 |
| 5.4.3 | Статья 4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 28 |
| 5.4.4 | Статья 4.4. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 29 |
| 5.4.5 | Статья 4.5. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 30 |
| 5.4.6 | Статья 4.6. Установление публичных сервитутов | 30 |
| 5.5 | РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. | 31 |
| 5.5.1 | Статья 5.1. Работы по формированию земельных участков. | 31 |
| 5.5.2 | Статья 5.2. Принципы организации процесса градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных и муниципальных земель для предоставления их физическим и юридическим лицам. | 32 |
| 5.5.3 | Статья 5.3. Условия предоставления (изъятия) земельных участков. | 33 |
| 5.5.4 | Статья 5.4. Нормы предоставления земельных участков | 33 |
| 5.5.5 | Статья 5.5. Межевание территории. | 33 |
| 5.5.6 | Статья 5.6. Установление публичных сервитутов. | 34 |
| 5.5.7 | Статья 5.7. Градостроительный план земельного участка. | 34 |
| 5.6 | РАЗДЕЛ 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. | 35 |
| 5.6.1 | Статья 6.1. Общие положения о публичных слушаниях | 35 |
| 5.6.2 | Статья 6.2. Организация подготовки публичных слушаний | 36 |
| 5.6.3 | Статья 6.3. Процедура проведения публичных слушаний | 37 |
| 5.6.4 | Статья 6.4. Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании, отклонениях от Правил | 38 |
| 5.7 | РАЗДЕЛ 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРОИЗВОДИМЫХ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ. | 40 |
| 5.7.1 | Статья 7.1. Основания для осуществления контроля, субъекты контроля. | 40 |
| 5.7.2 | Статья 7.2. Виды контроля изменения объектов недвижимости. | 40 |
| 5.8 | - РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ. | 40 |
| 5.8.1 | Статья 8.1. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки. | 40 |
| 5.8.2 | Статья 8.2. Порядок внесения изменений в Правила застройки. | 40 |
| 5.9 | РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТОРОИТЕЛЬСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ | 41 |
| 5.9.1 | Статья 9.1. Особенности проектирования и строительства объектов благоустройства. | 41 |
| 5.9.2 | Статья 9.2. Требования к внешнему облику МО и улучшению его эстетического уровня. | 43 |
| 5.9.3 | Статья 9.3. Требования по охране окружающей среды. | 44 |
| 5.9.4 | Статья 9.4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры. | 44 |
| 5.9.5 | Статья 9.5. Осуществление инженерных изысканий. | 47 |
| 5.9.6 | Статья 9.6 Порядок использования земель историко-культурного назначения и оформления работ по сохранению объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры). | 48 |
| 5.10 | РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. | 48 |
| 5.10.1 | Статья 10.1. О введении в действие настоящих Правил застройки. | 48 |
| 6 | ЧАСТЬ II. СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. | 49 |
| 6.1 | РАЗДЕЛ 11. СХЕМА (КАРТА) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. | 49 |
| 7 | ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. | 49 |
| 7.1 | РАЗДЕЛ 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ О ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 49 |
| 7.1.1 | Статья 12.1. Общие положения. | 49 |
| 7.1.2 | Статья 12.2. Перечень градостроительных регламентов и территориальных зон. | 50 |
| 7.1.3 | Статья 12.3. Перечень территориальных зон. | 52 |
| 7.1.4 | Статья 12.4. Жилые зоны. | 53 |
| 7.1.5 | Статья 12.5. Общественно-деловые зоны. | 60 |
| 7.1.6 | Статья 12.6. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры | 68 |
| 7.1.7 | Статья 12.7. Зоны сельскохозяйственного использования | 72 |
| 7.1.8 | Статья 12.8. Рекреационные зоны | 73 |
| 7.1.9 | Статья 12.9. Зоны специального назначения | 79 |
| 7.1.10 | Статья 12.10.Производственно- коммунальные зоны | 83 |
| 7.2 | РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. | 85 |
| 7.2.1 | Статья 13.1. Дополнительные градостроительные регламенты в границах водоохранных зон и прибрежных полос. | 85 |
| 7.2.2 | Статья 13.2. Дополнительные градостроительные регламенты в границах санитарно-защитных зон (С33) и зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. | 86 |
| 7.2.3 | Статья 13.3. Регламенты использования территорий в зонах природно-техногенных ограничений | 87 |
| 7.2.4 | Статья 13.4. Регламенты, действующие в зонах охраны объектов культурного наследия | 88 |
| 7.2.5 | Статья 13.5. Регламенты, действующие в зоне сельскохозяйственного использования. | 88 |

1 СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер заказа | Наименование |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-246/2011 | Том 1 | Пояснительная записка. Правила землепользования и застройки Молодьковского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области |  |
| 3-246/2011 | Графические материалы |  |  |
|  | 1 | Карта градостроительного зонирования | М 1:10 000; |
|  | 2 | Карта природно-экологических и санитарно-гигиенических планировочных ограничений. (Природно-техногенные ограничения) | М 1:10 000; |
|  | 3 | Карта природно-экологических и санитарно-гигиенических планировочных ограничений. Карта расположения объектов культурного наследия. (Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и особо охраняемые природные территории. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы). | М 1:10 000; |
|  | Демонстрационные материалы |  |  |
|  |  | Материалы на электронных носителях (диск) |  |

2 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ

| Вид деятельности | Наименование документа | Регистрационный номер | Организация, выдавшая лицензию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Свидетельство о допуске к работам | № 127-2011-3250074378-П-2 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков» |

3 УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

| Должность | Ф. И. О. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Литвяк Н.Л. |
| Заместитель начальника отдела инженерного обеспечения | Аниканова Л. В. |
| - Главные специалисты отделов: |  |
| - по водоснабжению и канализации | - Котенко В.А. |
| - по газоснабжению | - Дарымова Т.А. |
| - по теплоснабжению и вентиляции | - Лежникова Т.И. |
| - по электроснабжению | - Матвеева Е.М. |
| - по охране окружающей среды | - Цыганкова И.А. |
| - Руководители групп отделов |  |
| - генпланов | - Александрова В.В. |
| - водоснабжения и канализации | - Артемова И.А. |
| - теплоснабжения | - Напольских Г. А. |
| - электротехнической | - Телкова С. А |

4. ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Молодьковского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской  области (далее – Правила землепользования и застройки, Правила) разработаны в 2012 году ООО «Брянскгражданпроект - Сервис» в соответствии с Муниципальным контрактом № 1  от  22.07.2011 года.

Правила землепользования и застройки являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с требованиями «Градостроительного кодекса РФ» и с учетом следующих нормативных правовых актов и основных нормативных документов:

1. Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации»,                   от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003.

4. СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СНиП 2.07.01-89*.

5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции 2008 года) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6. Закон «О градостроительной деятельности в Брянской области». (Принят Брянской областной Думой 22.02.2007 года).

7. Водный кодекс РФ.

8. Лесной кодекс РФ.

9. Земельный кодекс РФ.

10.«Схема территориального планирования Брянской области», разработанная проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург» 2008г.

11. Устав Молодьковского сельского поселения.

12.Иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации.

13. Нормативные правовые акты Брянской области, Мглинского муниципального района.

14. Генеральный план Молодьковского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области, разработанный ООО «Брянскгражданпроект-Сервис», 2012 г.

15. «Соглашением о передаче осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района №          от                      г.

Графическая и текстовая часть правил по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.

Правила являются муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентируют градостроительную деятельность на территории Молодьковского сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Основой для Правил является Генплан Молодьковского сельского поселения (далее именуется - Генплан), разработанный в 2012 году  ООО «Брянскгражданпроект-Сервис».

Правила действуют на территории Молодьковского сельского поселения в пределах границ поселения.

Они обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

5. Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

- 5.1  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1.1 Статья 1.1. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки

В правилах землепользования и застройки Молодьковского сельского поселения Мглинского района, Брянской области (далее – Правила) используются  следующие основные понятия:

акт приемки объекта – оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, и иным условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы;[1]

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;[2]

береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенная для общего пользования;

виды разрешенного использования недвижимости – виды использования, осуществлять которые на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено при соблюдении требований, установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами;

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;[3]

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;[4]

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территории муниципального образования,  осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;[5]

градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;[6]

градостроительная документация по планировке территории  – документация, разработанная в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов и иных элементов, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (проект планировки территории, проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков);[7]

градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый и утверждаемый в составе документации по планировке территории, содержащий информацию о границах и разрешенном использовании зе ирмельного участка, используемый для установления на местности границ земельного участка, впервые выделенного посредством планировки территории из состава государственных, муниципальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части для муниципальных нужд, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; применительно к ранее сформированным земельным участкам с определенными в установленном порядке границами  градостроительные планы земельных участков подготавливаются в виде отдельного документа;[8]

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;[9]

документы территориального планирования - документы территориального планирования по определению назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, муниципального образования;[10]

земельный участок как объект земельных отношений - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами;[11]

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;[12]

заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять его интересы при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;[13]

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;[14]

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;[15]

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;[16]

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;[17]

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование города;[20]

информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса систематизированный свод документированных сведений о развитии территории, застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений;[21]

кадастровый и технический учет (инвентаризация) (далее также - учет) объекта недвижимости - описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного участка, здания, сооружения, жилого или нежилого помещения), в результате чего он получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается присвоением ему кадастрового номера;[22]

комиссия  по землепользованию и застройке – коллегиальный консультативный орган при главе исполнительного органа власти местного самоуправления, который наделяется правом подготовки  рекомендации по результатам публичных слушаний;

коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;[23]

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные

сооружения (далее - линейные объекты);[24]

линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений;[25]

линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по

красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;[26]

многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок;[27]

межевание объектов землеустройства - работы по установлению на местности границ муниципального образования, границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и описанию их местоположения. Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе сведений государственного земельного кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной связанной с использованием, охраной и перераспределением земель документации;[28]

недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», - земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы;[29]

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;[30]

ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества и других);[31]

отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; [32]

организационный комитет - коллегиальный орган, созданный в целях подготовки и проведения  публичных слушаний, в состав которого входят отдельные должностные лица органов местного самоуправления, заинтересованные жители муниципального образования;[33]

правила землепользования и застройки -  документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;[34]

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей; [35]

проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;[36]

процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями; [37]

публичный сервитут - право ограниченного общественного пользования земельным участком. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом органа местного самоуправления на основе документации по планировке территории и правил застройки и землепользования, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний;[38]

прибрежная защитная полоса – территория, устанавливаемая в границе водоохраной зоны, для которой  вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;[39]

публичные слушания – форма реализации населением муниципального образования права на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;[40]

разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом;[41]

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации;[42]

разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами;[43]

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (далее - этажность), площади,

показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;[44]

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);[45]

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков;[46]

сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения;[47]

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;[48]

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);[49]

технические регламенты - документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы в части не противоречащие законодательству о техническом регулировании;[50]

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;[51]

участник публичных слушаний–заинтересованный житель муниципального образования, должностное лицо органа местного самоуправления, председатель общественного объединения, действующего на территории муниципального образования. [52]

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;[53]

- 5.1.2 Статья 1.2. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил землепользования и застройки

1.2. 1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мглинского района,  Молодьковского сельского поселения  вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для: защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовке  документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

Правила подготовлены на основании решений схемы территориального планирования (генерального плана) Молодьковского сельского поселения, который является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Правила землепользования и застройки устанавливают градостроительные требования к планированию развития территории Молодьковского сельского поселения, порядок осуществления градостроительной деятельности на территории Молодьковского сельского поселения, регулируют порядок строительного изменения объектов недвижимости, определяют полномочия, права и обязанности участников процесса градостроительных преобразований.

1.2.2. Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории муниципального образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;[54]

1.2.3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

1) проведению градостроительного зонирования территории Молодьковского сельского поселения  и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

2) разделению территории сельского поселения на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации территории поселения, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

3) предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

5) предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

6) контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

7) обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

8) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам. [55]

9) обеспечению баланса интересов землепользователей, с одной стороны, и населённых пунктах поселения, с другой, создавая тем самым систему гарантий через определенный диапазон разрешенной деятельности в пределах каждой учетной единицы территории.

1.2. 4. Правила действуют на территории  Молодьковского сельского поселения.

Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти (в части соблюдения градостроительных регламентов), органов городского самоуправления, граждан и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность и земельные отношения на территории поселения, а также судебных органов как основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки.

1.2.5. Настоящие Правила применяются наряду с:

1) техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды;

2) иными нормативными правовыми актами  Мглинского района,  Молодьковского сельского поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

1.2.6. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты местного уровня по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

1.2.7. Дополнения и изменения в Правила вносятся в случаях и в порядке, предусмотренных разделом 8 настоящих Правил.

- 5.1.3  Статья 1.3. Состав и структура Правил

1.3.1.  Правила включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

1.3.2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя обязательные положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;

Кроме того, в Правила  включены дополнительные разделы:

- Формирование земельных участков как объектов недвижимости при их предоставлении для строительства;

- Требования к проектированию и строительству отдельных элементов застройки населённых пунктов поселения.

1.3.3. На карте градостроительного зонирования функциональные зоны, определенные генеральным планом, уточняются в своих границах и дифференцируются на территориальные подзоны в соответствии с типом застройки, экологическими требованиями и ограничениями, другими градостроительными параметрами.

На карте в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий.

Границы территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границе Молодьковского СП;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

1.3.4.  В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.[56]

- 5.1.4  Статья 1.4. Градостроительные регламенты и их применение

Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный план Молодьковского сельского поселения с учетом его корректировки на момент разработки настоящих Правил,  документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов.

1.4.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

1.4.2.  Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципального образования;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

1.4.3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования независимо от форм собственности.

1.4.4. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:

- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов - строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;

- условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе с применением процедур публичных слушаний.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства их правообладателями выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

1.4.5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

1.4.6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

1.4.7. Реконструкция указанных в подпункте 1.4.6 настоящего пункта объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

1.4.8. В случае  если использование указанных в подпункте 1.4.6. настоящего пункта земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. [57]

- 5.1.5  Статья 1.5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1.5.1. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются в средствах массовой информации, и  на официальном сайте администрации Мглинского района  в сети «Интернет». [58]

1.5.2. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.

Администрация  Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области обеспечивает возможность ознакомиться с настоящими Правилами всем желающим путем:

- публикации Правил в средствах массовой информации;

-  помещения Правил в сети « Интернет»;

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в органе местного самоуправления, уполномоченного в области градостроительной деятельности, иных органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки в  Молодьковском сельском поселении.

- предоставления органом, уполномоченном в области градостроительной деятельности, физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам).

Физические и юридические лица имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством и в порядке, установленном раздела 6 настоящих Правил.

- 5.2  РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

- 5.2.1  Статья 2.1. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительных отношений.

2.1.1. Структуру органов местного самоуправления Молодьковского сельского поселения Мглинского района, согласно Уставу Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области, составляют:

- представительный орган сельского поселения – Молодьковский сельский Совет народных депутатов  (далее – Совет народных депутатов)

- глава муниципального образования - Глава  Молодьковского сельского поселения;

- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган сельского поселения) – Молодьковская сельская администрация;

- контрольный орган сельского поселения - ревизионная комиссия Молодьковского сельского поселения. ( Устав Молодьковского сельского поселения, гл.4 ст.21).

2.1.2. Регулировать и контролировать землепользование и застройку уполномочены:       отдел по управлению и распоряжению земельными участками и иной недвижимостью администрации района, отдел по архитектуре  и градостроительству администрации Мглинского муниципального района, ведущий специалист – юрист администрации района.

2.1.3.  К полномочиям органов местного самоуправления Молодьковского сельского поселения  в области градостроительной деятельности относятся, в том числе:

1) подготовка и утверждение документации территориального планирования поселения;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселения;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования  документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий; [59]

7) информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства. [60]

Также к вопросам местного значения относится резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель сельского поселения. [61]

2.1.4.    К полномочиям органов местного самоуправления относится распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.[62]

2.1.5. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся соответствующие структурные подразделения Администрации Мглинского муниципального района в рамках своей компетенции осуществляют отраслевые органы Администрации района и территориальные органы областных органов государственного контроля и надзора, а при их отсутствии – областные органы государственного контроля и надзора.

- 5.2.2  Статья 2.2. Комиссия  по  землепользованию и застройке.

2.2.1.Одновременно с принятием решения  о подготовке проекта правил землепользования и застройки Главой Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта и реализации правил землепользования и застройки (далее - Комиссия). [63]

Орган местного самоуправления  осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Молодьковского сельского поселения. [64]

Комиссия  является постоянно действующим консультативным органом при Главе Администрации Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил. Данная Комиссия может быть создана на базе комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки, утвержденной постановлением Главы Молодьковского сельского поселения № …………………… г.

Комиссия:

- рассматривает заявления на предоставление земельных участков для строительства, требующих получения специальных согласований в порядке статьи 6.4. настоящих Правил;

- рассматривает заявления на изменения видов использования существующих объектов недвижимости, требующих получения специальных согласований в порядке статьи  6.2 настоящих Правил;

- проводит публичные слушания  в порядке, определяемом Уставом  Молодьковского сельского поселения и нормативными правовыми актами местного уровня;

- подготавливает Главе Молодьковского сельского поселения заключения по результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, предложения по досудебному  урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов администрации Молодьковского сельского поселения, касающихся вопросов землепользования и застройки;

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам в порядке раздела 8 настоящих Правил, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением Правил.

Председателем Комиссии назначается руководитель органа местного самоуправления, уполномоченного в области градостроительной деятельности.

По должности в состав Комиссии входят руководители структурных подразделений Администрации Молодьковского сельского поселения, обладающих полномочиями по социально-экономическому и территориальному планированию, регулированию землепользования и застройки.

Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем протоколом. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц. [65]

- 5.2.3  Статья 2.3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения и применения правил  землепользования и застройки.

2.3.1. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку:

-  по запросу Комиссии представляют заключения по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний;

- участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на основании Положений об этих органах.

2.3.2. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа местного самоуправления, уполномоченного в области градостроительной деятельности  входит:

1) подготовка для Главы Молодьковского сельского поселения, Совета депутатов Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области, Комиссии регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения состава и установления значений предельных параметров разрешенного строительства применительно к различным территориальным зонам;

2) участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для использования существующих зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции;

3) согласование документации по планировке территории на соответствие законодательству, настоящим Правилам;

4) подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных документов в соответствии со статьей 5.7. настоящих Правил;

5) выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

6) предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний, а также заключений по вопросам специальных согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения на строительство;

7) организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, включая сведения о состоянии инженерно-технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии фонда застройки;

8) ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке изменений;

- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утвержденной документации по планировке территории.

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.

5.2.4  Статья 2.4. Правила застройки как основа для принятия решений по застройке и землепользованию.

2.4.1. Настоящие Правила застройки являются основанием для обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2.4.2. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка использования и застройки территории Молодьковского сельского поселения обеспечивается Администрацией Мглинского муниципального района, согласно «Соглашению №      о передаче осуществления отдельных  полномочий органов местного самоуправления поселения  органам местного самоуправления муниципального района»  от                  г.,  в том числе:

при выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

при выдаче разрешений на строительство;

при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

при осуществлении  земельного контроля за использованием земель поселения;

при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства;

при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке территории;

при согласовании технических заданий на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий;

при резервировании земель и изъятии, в т.ч. путём выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;

при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам градостроительных планов земельных участков.

- 5.3    РАЗДЕЛ 3.  ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- 5.3.1  Статья 3.1. Общие положения о планировке территории.

3.1.1.Документом территориального планирования Молодьковского сельского поселения  является:

- генеральный план.

Состав, порядок подготовки и реализации данного документа определяется в соответствии со статьями 23-29 Градостроительного кодекса РФ, иными  нормативными

правовыми актами субъекта РФ, нормативными актами органов местного самоуправления.

3.1.2. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими правилами.

3.1.3. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

- проектов планировки без проектов межевания в их составе;

- проектов планировки с проектами межевания в их составе;

- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания).

3.1.4. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории применительно к различным случаям принимаются с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории;

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1) данной части настоящей статьи, необходимо определить, изменить:

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;

б) границы зон действия публичных сервитутов;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд;

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов капитального строительства,

должны подготовить проектную документацию в соответствии с представленными им градостроительными планами земельных участков.

3.1.5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется градостроительным законодательством.

- 5.3.2  Статья 3.2. Особенности подготовки документации по планировке территории.

3.2.1.  Решение о подготовке документации по планировке территории принимается органом местного самоуправления сельского поселения по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для  официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня принятия такого решения.

3.2.2.Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки.

Администрация Мглинского муниципального района осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие с требованиями технических регламентов и  градостроительных регламентов в соответствии с «Соглашением №  …» от                                                г. По результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении документации Главе Мглинского муниципального района Брянской области  или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

3.2.3.  Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях (ст. 16  «Устава Молодьковского сельского поселения  Мглинского района Брянской области»).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Молодьковского сельского поселения Мглинского района.

3.2.4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

3.2.5. Срок проведения публичных слушаний определяется Уставом муниципального образования или нормативным правовым актом  представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3.2.6. Орган местного самоуправления  направляет соответственно Главе Администрации Мглинского муниципального района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.2.7. Глава Администрации Мглинского муниципального района  с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации или об отклонении и о направлении ее  на доработку с учетом указанных замечаний.

3.2.8. На основании документации по планировке территории, утвержденной Главой муниципального образования, Совет депутатов Молодьковского сельского поселения вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

3.2.9. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного самоуправления о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных частями  3.2.1. – 3.2.8. настоящей статьи, не требуется. Администрация Мглинского муниципального района  в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и  утверждает его. Предоставление градостроительного плана земельного участка осуществляется без взимания платы.

3.2.10. В случае если подготовка градостроительного плана земельного участка осуществлялась органом местного самоуправления на основании заявления физического или юридического лица, границы и размер земельного участка определяются с учетом требований Градостроительного и Земельного кодекса. Границы земельного участка устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельных участков.

- 5.4  РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

- 5.4.1  Статья 4.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. [66]

Виды разрешенного использования – виды деятельности, осуществление которых на земельном участке и в расположенных на нем объектах разрешено при соблюдении иных установленных в соответствии с законодательством требований, включая сервитуты.

4.1.1.Разрешенным считается такое использование недвижимости, которое соответствует:

- градостроительным регламентам по видам разрешенного использования недвижимости для соответствующей зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

- обязательным требованиям надежности и безопасности объектов, содержащимся в строительных, противопожарных, иных нормах и правилах;

-  публичным сервитутам, иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости (включая договоры об установлении сервитутов, иные документы).

Списки разрешенного использования включают те виды деятельности, которые не конфликтуют между собой, не нарушают интересов соседства и не приводят к снижению стоимости соседней недвижимости или к осложнению деятельности (проживания) на соседнем участке.

4.1.2.Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования. [67]

- Основные виды разрешенного использования недвижимости – те, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены.

- Условно разрешенные виды использования – те виды использования, для которых необходимо получение специальных согласований посредством публичных слушаний в порядке, установленном правилами землепользования и застройки.

- Вспомогательные виды разрешенного использования - допустимые только в качестве дополнительных видов по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. При отсутствии на земельном участке основного вида использования сопутствующий вид использования не разрешается.

4.1. 3.      Основные  и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. [68]

Для условно разрешенных видов использования необходимо получение специальных согласований в порядке публичных слушаний.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках разрешенных, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований посредством публичных слушаний.

Для каждой зоны устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков (электро-, водообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Объекты, сооружения, предназначенные для инженерно-технического обеспечения функционирования объектов недвижимости в масштабах одного или нескольких кварталов застройки, расположение которых требует отдельного земельного участка, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований посредством публичных слушаний.

- 5.4.2  Статья 4.2. Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования земельных участков и других объектов недвижимости

4.2.1.  Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.[69]

Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального  строительства на другой вид такого использования принимается Главой Администрации Мглинского муниципального района  с учетом публичных слушаний. [70]

4.2.2. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости обладают:

1) собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками расположенных на этих участках зданий, строений, сооружений;

2) собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на праве аренды;

3) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору аренды составляет не менее пяти лет (за исключением земельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

4) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее пяти лет, но при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (за исключением земельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

5) лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования объектов недвижимости;

4.2.3 . Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального согласования посредством публичных слушаний в порядке, определенном настоящими Правилами, - в случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости является условно разрешенным;

2) выполнения технических регламентов – в случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на строительство;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, заключения о том, что изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство.

- 5.4.3  Статья 4.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

4.3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- иные показатели.

4.3.2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в подпункте 4.3.1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

4.3.3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. [71]

- 5.4.4  Статья 4.4. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

4.4.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее  - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид использования в Комиссию.

4.4.2.   Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области или нормативными правовыми актами представительного органа муниципального района с учетом положений настоящей статьи.

4.4.3.   Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4.4.4.       На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятия такого решения и направляет их Главе Администрации Мглинского муниципального района  Брянской области.

4.4.5.  Глава Администрации Мглинского муниципального района  Брянской области в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

4.4.6.     В случае  если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

4.4.7.  Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. [72]

- 5.4.5  Статья 4.5. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

4.5. 1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.5.2.    Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

4.5.3.  Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.  Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

4.5.4. Глава Администрации Мглинского муниципального района Брянской области  принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятия решения.

4.5.5.  Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. [73]

- 5.4.6  Статья 4.6. Установление публичных сервитутов

4.6.1.Органы местного самоуправления Администрации Мглинского муниципального района Брянской области имеют право устанавливать применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим и юридическим лицам, публичный сервитут – ограниченное право пользования объектом недвижимости для третьих лиц в связи с обеспечением общественных нужд:

- проезда, прохода через земельный участок;

- прокладки, эксплуатации и ремонта коммунальных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

- размещение межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

- проведения топографо-геодезических работ на время их проведения;

- открытого доступа к прибрежной полосе;

- проведения дренажных работ;

- забора воды и водопоя;

-прогона скота через земельный участок;

- сенокоса.[74]

4.6.2. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом местного самоуправления, установившим публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»

Сервитут может быть прекращен в виду отпадения оснований, по которому был установлен, путем принятия постановления об отмене сервитута.

- 5.5  РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

- 5.5.1  Статья 5.1. Работы по формированию земельных участков.

5.1.1. Земельные участки могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам  для целей строительства из земель муниципальной  собственности при условии, что на момент передачи эти земельные участки являются сформированными как объекты недвижимости.

Земельные участки являются сформированными как объекты  недвижимости, если они свободны от прав третьих лиц (за исключением тех, которые определены посредством сервитутов) и  для них установлены:

- границы;

- разрешенные виды использования;

- параметры разрешенных строительных преобразований объектов недвижимости;

- сведения о сервитутах (ограничениях).

Согласно федеральному закону №53, должно быть проведено предварительное согласование по земельному участку либо на общественных слушаниях, либо на комиссии по выбору земельных участков на территории Молодьковского сельского поселения.

5.1.2. Комплект сведений и документов о сформированных земельных участках включает:

- схема расположения участка на кадастровом плане, согласованная с владельцами соседних земельных участков (в случае размещения в сложившейся застройке);

- материалы выноса границ земельных участков в натуру;

-описание градостроительных регламентов о разрешенных видах использования и параметрах разрешенных строительных преобразований недвижимости, сведений о сервитутах и дополнительных ограничениях в использовании земельного участка в связи с размещением в охранных и защитных зонах;

- технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

- решение Администрации Мглинского муниципального района Брянской области о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или о предоставлении земельных участков без проведения торгов;

- публикация сообщения о проведении торгов или о приеме заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов.

5.1.3. Подготовительные работы  по формированию земельных участков могут проводиться по инициативе и за счет средств:

- местного бюджета  (средств, поступающих от земельных платежей, в том числе при передаче земельных участков посредством торгов, аукционов, конкурсов);

- физических и юридических лиц в случае передачи земельных участков в аренду без проведения торгов с предварительным согласованием места размещения объектов.

- 5.5.2  Статья 5.2. Принципы организации процесса градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных и муниципальных земель для предоставления их физическим и юридическим лицам.

5.2.1.  Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к:

1) неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям, территориям посредством подготовки документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), результатом которых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации;

2)  ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных документов – без подготовки документации по планировке территории) с установлением характеристик (за исключением ранее установленных границ земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной документации;

3) порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответствии с настоящими Правилами иными нормативными правовыми актами.

5.2.2.    Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, строений, сооружений, которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.

5.2.3. Факт того, что земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, подготовлен согласно требованиям градостроительного законодательства и сформирован согласно требованиям земельного законодательства и на него могут быть предоставлены права физическим и юридическим лицам, определяется одновременным наличием:

1) градостроительного плана земельного участка, подготовленного по установленной форме на основании градостроительного зонирования и в результате планировки территории, в том числе включаемых в состав градостроительного плана земельного участка технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения – в случаях, когда строительство, реконструкция объектов и их эксплуатация не могут быть обеспечены без такого подключения;

2) кадастрового плана земельного участка, подготовленного и удостоверенного в соответствии с законодательством о государственном кадастровом учете земельных участков.

5.2.4. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава государственных, муниципальных земель земельных участков включают две стадии:

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Администрации Мглинского муниципального района Брянской области;

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с земельным законодательством.

Результатом первой стадии действий являются градостроительные планы земельных участков и входящие в состав таких планов заключения о технических условиях подключения к внеплощадным сетям инженерно-технического обеспечения. Результатом второй стадии действий являются подготавливаемые по установленной форме кадастровые планы земельных участков.

Подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства в порядке, установленном земельным законодательством.[75]

- 5.5.3  Статья 5.3. Условия предоставления (изъятия) земельных участков.

5.3.1. Сформированные в соответствии с требованиями статьи 5.1-5.2. Правил земельные участки в границах Молодьковского сельского поселения представляются физическим и юридическим лицам:

на условиях торгов (конкурсов, аукционов) по инициативе Администрации Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области.

5.3.2. Общий порядок предоставления земельных участков или права их аренды на торгах (конкурсах, аукционах), на безконкурсной основе установлен статьями 28-38 Земельного кодекса РФ и принятых на его основе нормативных правовых актов Правительства РФ, Брянской области, органов местного самоуправления.

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, осуществляется в порядке, установленном статьями 49 и  55 Земельного кодекса РФ.

- 5.5.4   Статья 5.4. Нормы предоставления земельных участков

Предельные размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, вновь предоставляемых под индивидуальное строительство в границах Молодьковского сельского поселения, устанавливаются от 0,10 до 0,20 га.

Участок территории сверх установленной предельной нормы может передаваться с учетом фактического использования, по отдельному договору, при условии согласования границ со смежными землепользователями.

- 5.5.5   Статья 5.5. Межевание территории.

5.5.1. Проекты межевания территории устанавливают границы земельных участков, разрабатываются на застроенные или подлежащие застройке территории в границах установленных красных линий. Межевание территорий общего пользования не проводится.

5.5.2. На территорию, подлежащую застройке, проект межевания разрабатывается  одновременно с проектом планировки территории или в виде отдельного документа.

5.5.3. Границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения и  обеспечения нормативов на условия эксплуатации объектов недвижимости, с учетом эффективности использования земель и действующих градостроительных нормативов.

Границы существующих землепользователей, оформленные в установленном порядке, при разработке проекта межевания не подлежат изменению без согласия землепользователей на изменение границ земельных участков, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с действующим законодательством.

5.5.4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры предоставляемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются с учетом действующих нормативных правовых документов сельского поселения и наличия свободных земель на территории Молодьковского сельского поселения.

5.5.5. В случае если размеры ранее предоставленного земельного участка меньше размеров установленных градостроительными правовыми актами Администрации

Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области, то в процессе разработки проекта межевания размеры данного участка могут быть увеличены, при наличии свободных земель, до нормативных размеров.

5.5.6. Сверхнормативная территория может быть закреплена за владельцами земельного участка на праве собственности или аренды только при условии, что она в силу сложившейся планировки территории не может быть использована и зарегистрирована в качестве самостоятельного земельного участка, в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны.

5.5.7. При разработке проекта межевания должны быть уточнены публичные сервитуты и юридически установленные или подтвержденные частные сервитуты.

5.5.8. При установлении границ землепользования в зонах исторической застройки с учетом  целесообразности и возможности учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- 5.5.6   Статья 5.6. Установление публичных сервитутов.

5.6.1. Публичные сервитуты (ограниченное право пользования земельным участком в целях обеспечения общественных нужд) устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, и иными федеральными законами.

5.6.2.  Границы и условия  действия публичных сервитутов устанавливаются на основе документов территориального планирования и проектов планировки.

5.6.3.  Границы действия публичных сервитутов обозначаются на схемах зонирования, градостроительных планах земельных участков и отражаются в документах кадастрового и технического учета недвижимости.

- 5.5.7  Статья 5.7. Градостроительный план земельного участка.

5.7.1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным  Кодексом РФ в соответствии с формой градостроительного плана, утвержденной постановлением Правительства РФ № 840 от 29 декабря 2005г. Градостроительный план земельного участка включает в себя:

- чертеж границ земельного участка;

- описание градостроительных регламентов (видов разрешенного использования земельного участка и строительных преобразований недвижимости);

- описание сервитутов или обременения земельного  участка;

- технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

5.7.2. Чертеж границ земельного участка выполняется на топографической съемке и включает в себя:

- адрес расположения земельного участка;

- площадь земельного участка;

- границы земельного участка с указанием координат поворотных точек и соседних землепользователей;

- минимальные отступы от красных линий, в пределах которых  разрешается возводить строения;

- обозначение трасс инженерно-технических коммуникаций, проходящих по земельному участку, и границ действия публичных сервитутов (при их наличии);

- существующие строения, включая строения, не соответствующие Правилам;

- кадастровый номер участка;

- иные обозначения.

5.7.3. Описание градостроительных регламентов дается в форме выписки из  Правил  применительно к территориальной зоне расположения земельного участка и включает:

- список разрешенного использования земельного участка;

- допустимые параметры строительных преобразований недвижимости;

- дополнительные требования к застройке по условиям объектов культурного наследия, экологические, санитарно-гигиенические и другие требования (в случаях расположения в зонах с особыми условиями использования).

5.7.4. Проект границ земельного участка является основой для изготовления кадастрового плана земельного участка и используется при разработке, согласовании, экспертизе проектной документации, а также для последующего предоставления разрешения на строительство.

- 5.6   РАЗДЕЛ 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.

- 5.6.1  Статья 6.1. Общие положения о публичных слушаниях

6.1.1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местной нормативной базы.

6.1.2. Публичные слушания проводятся с целью:

1) предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласование;

2) информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений, а также их права контролировать принятие администрацией поселения решений по землепользованию и застройке;[76]

6.1.3. На публичные слушания выносятся проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6.1.4. Инициаторами публичных слушаний могут быть:

- Население Молодьковского сельского поселения;

- Совет депутатов Молодьковского сельского поселения;

- Глава Администрации Молодьковского сельского поселения Мглинского района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа назначаются  Советом депутатов, а по инициативе Главы сельского поселения – Главой сельского поселения.

6.1.5.   Решение о назначении публичных слушаний принимается на заседании Совета депутатов Молодьковского сельского поселения большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. При отклонении инициативы о проведении публичных слушаний Совет депутатов направляет инициативной группе мотивированное обоснование о причинах отказа в принятии решения о проведении публичных слушаний.

Основанием отказа в проведении публичных слушаниях могут быть только несоблюдение при их инициировании норм законодательства и требований настоящих Правил.

Решение о проведении публичных слушаний принимается не ранее чем за  20 и не позднее, чем за 3 дня до дня проведения публичных слушаний.

6.1.6. В решении о назначении публичных слушаний указывается:

- наименование проекта, выносимого на публичные слушания;

- время и место проведения публичных слушаний;

- порядок подачи заявок на участие в публичных слушаниях. [77]

- 5.6.2   Статья 6.2. Организация подготовки публичных слушаний

6.2.1. На основании решения Совета депутатов Молодьковского сельского поселения или постановления Главы Администрации Молодьковского сельского поселения формируется организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний.

Глава муниципального образования, Глава Администрации Молодьковского сельского поселения не позднее 5 дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний организует проведение первого заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности организационного комитета.

6.2.2. Организационный комитет:

1) на первом заседании, которое организуется в трехдневный срок после принятия решения о проведении публичных слушаний, избирает председателя, заместителя председателя, секретаря, распределяет обязанности между членами организационного комитета, составляет план работы, который предусматривает перечень мероприятий, которые необходимо осуществить при подготовке публичных слушаний структурным подразделением Администрации Молодьковского сельского поселения, Главе  администрации Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области.

2) не позднее 10 дней до назначенной даты проведения публичных слушаний обеспечивает обнародование проекта Правил землепользования и застройки, рассмотрение которого выносится на публичные слушания;

3) определяет субъектов правотворческой инициативы – разработчиков (авторов) проектов, которые будут выступать с сообщением на публичных слушаниях по существу выносимых  на обсуждение проектов;

4) составляет список должностных лиц, специалистов, представителей организаций, заинтересованных жителей муниципального образования, направляет им официальные сообщения с просьбой дать свои предложения     (поправки) по проектам, выносимым на обсуждение;

- организует подготовку проекта решения публичных слушаний по проекту, выносимого на публичные слушания. В протокол проведения публичных слушаний включаются все поступившие в письменной форме предложения (поправки), в проект решения включаются результаты обсуждения проекта;

- не позднее 3 дней до даты проведения публичных слушаний оповещает население Молодьковского сельского поселения об инициаторах, дате, времени и месте проведения публичных слушаний, теме и вопросах, выносимых на обсуждение.

- обобщает заявки об участии в публичных слушаниях;

- регистрирует участников публичных слушаний.

Организационный комитет подотчетен в своей деятельности Совету депутатов Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области или Главе Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области.

- 5.6.3   Статья 6.3. Процедура проведения публичных слушаний

6.3.1. Организационный комитет перед началом публичных слушаний организует регистрацию участников слушаний, выдает им проект Правил землепользования и застройки, выносимого на обсуждение.

6.3.2.   Председатель  организационного комитета является ведущим публичных слушаний, ведущий открывает публичные слушания, информирует о численности участников слушаний, оглашает решение Совета депутатов  или Главы  Молодьковского сельского поселения о назначении публичных слушаний и проекте, выносимого на обсуждение. Голосованием утверждается регламент проведения публичных слушаний.

6.3.3. С сообщением на публичных слушаниях выступает субъект правотворческой инициативы – разработчик  вынесенного на обсуждение проекта.

6.3.4. Предложения (поправки) по проекту не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным и областным законам, Уставу Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области;

6.3.5. На публичных слушаниях должны присутствовать специалисты (юристы, финансовые работники), которые в ходе обсуждения предложений (поправок) в проект должны дать заключение об их соответствии действующему законодательству, а также реальности финансового обеспечения их реализации;

6.3.6. Все предложения (поправки) в проект протоколируются, заносятся в проект решения публичных слушаний.

6.3.7. По окончанию обсуждения участники публичных слушаний голосованием принимают решение, в котором указывается отношение участников публичных слушаний в целом к проекту  Правил землепользования и застройки (рекомендация одобрить либо отклонить), а также фиксируются предложения (поправки), которые рекомендуется принять либо отклонить.

6.3.8. Решение по результатам публичных слушаний считается принятым, если за него проголосовало большинство участников слушаний;

6.3.9.  Решение, принятое на публичных слушаниях по проекту направляется в Совет депутатов  или Главе Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области, в компетенцию которых входит принятие  проекта для обязательного рассмотрения предложений (поправок) участников публичных слушаний при окончательном принятии указанного проекта.

6.3.10. В течение пяти дней после принятия проекта, который выносился на публичные слушания, Совет депутатов,  либо Глава Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области, направляют участникам слушаний, которые вносили предложения (поправки), мотивированное обоснование по всем предложениям (поправкам), которые не были включены в текст проекта.

6.3.11. В течение 7 дней после окончания публичных слушаний организационный комитет направляет материалы о результатах публичных слушаний  Главе Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области.

- 5.6.4  Статья 6.4. Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании, отклонениях от Правил

6.4.1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования сельского поселения.

Специальные согласования могут проводиться:

- на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам;

- на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство;

- в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда правообладатели планируют изменить их назначение.

Заявление на получение разрешения на соответствующий вид использования недвижимости, требующий специального согласования, направляется в Администрацию Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области.

Заявление должно содержать:

- запрос о предоставлении специального согласования;

- схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, места парковки автомобилей и т.д.);

- общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей.

Заявление регистрируется в день его поступления, в течение трех дней после регистрации заявления орган архитектуры и градостроительства запрашивает письменные заключения по предмету запроса от:

а) уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружающей среды;

б) уполномоченного органа по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору;

в) уполномоченного органа по охране и использованию объектов культурного наследия. Указанные запросы направляются в случаях, когда соответствующий земельный участок расположен в границах зон, выделенных на картах ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Предметами для составления письменных заключений являются:

- соответствие намерений заявителя настоящим Правилам;

- соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;

- не причинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц.

Комиссия подготавливает и направляет Главе Молодьковского сельского поселения Мглинского  района Брянской области рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения. Комиссия обеспечивает персональное оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с участком, применительно к которому запрашивается специальное согласование.

Решение о предоставлении специального согласования или об отказе в предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней со дня подачи заявления, за исключением случаев, когда с заявителем достигнута договоренность об ином сроке.

Решение об отказе в предоставлении специального согласования, или о предоставлении специального согласования может быть обжаловано в суде.

6.4.2. Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше минимальных показателей, установленных настоящими Правилами, неудобную конфигурацию, неблагоприятные инженерно-геологические и иные неблагоприятные характеристики, которые не позволяют эффективно использовать земельные участки, могут ходатайствовать об отклонениях от настоящих Правил.

Отклонениями от Правил является санкционированное для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д.

Заявление на получение разрешения об отклонении от настоящих Правил направляется в Комиссию и должно содержать обоснования того, что отклонения от Правил:

- необходимы для эффективного использования земельного участка;

- не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами сельского поселения;

- допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопасности – экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иным требованиям безопасности, определяемым техническими регламентами (а до их принятия - строительными нормами и правилами, иными нормативно-техническими документами).

Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публичных слушаниях, на которые персонально приглашаются владельцы объектов недвижимости, смежно-расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Комиссия подготавливает и направляет Главе Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Правил принимается Главой Молодьковского сельского поселения Мглинского  района Брянской области не позднее 10 дней после поступления рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке.

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Правил может быть обжаловано в суде. [78]

- 5.7    РАЗДЕЛ 7.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,  ПРОИЗВОДИМЫХ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ.

- 5.7.1  Статья 7.1. Основания для осуществления контроля, субъекты контроля.

Основанием для осуществления контроля являются настоящие Правила застройки в части характеристик территориальных зон и градостроительных регламентов.

Контроль за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости осуществляют:

- комиссия  по землепользованию и застройке в части проверки вновь построенных (реконструируемых) объектов на соответствие установленным градостроительным регламентам использования земельных участков, внесения изменений в Правила застройки;

- Управление  архитектуры и градостроительства Администрации Мглинского   муниципального района, в части проверки строительных намерений владельцев недвижимости на соответствие Правилам застройки; оформлению и переоформлению разрешений на строительство;

- иные органы осуществляют контроль и надзор в пределах своей компетенции в соответствии с земельным, санитарно-эпидемиологическим, гражданским, природоохранным, административным законодательством самостоятельно или  в составе соответствующих комиссий.

- 5.7.2   Статья 7.2. Виды контроля изменения объектов недвижимости.

7.2.1. Контроль за использованием и строительными изменениями недвижимости проводятся в виде:

- проверок проектной документации на соответствие исходно - разрешительной документации и настоящим Правилам застройки с предоставлением разрешения на строительство в случаях установления факта указанного соответствия;

- в процессе производства строительных изменений и пользования недвижимостью, а также по завершению строительства с предоставлением разрешения на эксплуатацию.

- 5.8   РАЗДЕЛ 8.   ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ.

- 5.8.1   Статья 8.1. Основания для внесения  изменений в Правила землепользования и застройки.

Основаниями для рассмотрения  вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и  застройки Молодьковского сельского поселения являются:

- несоответствие правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района в результате внесения в такие генеральные планы или схемы территориального планирования  изменений;

- поступления предложений об изменении границ территориальных зон, изменений градостроительных регламентов.

- 5.8.2   Статья 8.2. Порядок внесения изменений в Правила застройки.

8.2.1. Предложения о внесении изменений в Правила застройки в комиссию по подготовке проекта Правил направляются:

-      федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства соответственно: федерального, регионального и местного значения;

-  органами местного самоуправления, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города;

-  физическими и юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуется права и законные интересы граждан и их объединений.

8.2.2. Комиссия в течении  тридцати дней со дня поступления предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменения в правила застройки или об его отклонении с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области.

8.2.3. Глава  Молодьковского сельского поселения Мглинского района Брянской области с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течении тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила застройки или об  его отклонении  с указанием причин  отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

    - В случае отрицательного решения граждане и их объединения имеют право обращаться в суд.

- 5.9  РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТОРОИТЕЛЬСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ

- 5.9.1   Статья 9.1. Особенности проектирования и строительства объектов благоустройства.

9.1.1. Благоустройство подразделяется на виды:

- инженерное благоустройство территории;

- общее благоустройство;

- специальное благоустройство;

- озеленение и ландшафтная архитектура.

9.1.2. Основной задачей инженерного благоустройства является создание благоприятных условий для жизни и деятельности сельского населения и обеспечение необходимого технологического уровня окружающей среды.

Объектами инженерного благоустройства являются:

- отвод поверхностных и паводковых вод;

- понижение уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления;

- обеспечение допустимых уклонов улиц и проездов;

- организация проезда автотранспорта и пешеходов;

- создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения при строительстве и ремонте улиц, тротуаров, пешеходных дорог и т. п.

- освещение улиц.

9.1.3. Основной задачей общего благоустройства является повышение уровня комфорта пребывания человека в жилой среде, удобство пользования инженерными коммуникациями, а так же организация полноценных социальных контактов, отвечающих современным требованиям.

Объектами общего благоустройства являются:

- объемные сооружения (остановочные навесы, беседки, ротонды и т. п.);

- устройства для оформления озеленения (перголы, цветочницы, клумбы, приствольные решетки и т. п.);

- ограждения;

- плоскостные планировочные элементы (пешеходные дорожки, мощение, лестничные сходы и т. п.);

- водные устройства (фонтаны, бассейны, питьевые фонтанчики и т. п.);

- зрелищные сооружения (эстрады, танцплощадки, передвижные зверинцы и т. п.);

- детское игровое оборудование;

- садово-парковое оборудование;

- оборудование спортивных площадок;

- коммунально-бытовое оборудование (мусоросборники, телефонные будки, пляжное оборудование и т. п.);

- осветительные устройства (декоративные фонари, подсветка фасадов, газонные светильники и т. п.);

- визуальные коммуникации (рекламные установки, знаки-ориентиры, стенды          и т. п.);

-  некапитальные и нестационарные объекты торговли (коммерческие киоски и павильоны, палатки, лотки, площадки для сезонной летней торговли, минирынки).

9.1.4. Основной задачей специального благоустройства является обогащение эстетических, духовных качеств среды населённых пунктов художественными и декоративными средствами.

Объектами специального благоустройства являются:

- произведения монументально-декоративного искусства, выполняемые из долговечных материалов;

- поселковая, районная, областная и государственная символика;

- праздничное оформление.

9.1.5. Ландшафтная архитектура является важнейшей составной частью градостроительства, органично включающая жилую среду в ее природное окружение и вносящая элементы природы в архитектурно-пространственную организацию населённого пункта.

Основными объектами озеленения и ландшафтной архитектуры являются: парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки.

9.1.6. Основными требованиями к элементам благоустройства являются:

- функциональная определенность;

- изготовление из современных строительных материалов;

- соблюдение требований эргономики;

- долговечность и безопасность эксплуатации;

- гармоничное сочетание с окружением;

- учет национальных и архитектурных традиций населённых пунктов поселения.

9.1.7. Работы по благоустройству территории проводятся:

- по инициативе собственника, пользователя объекта;

- по инициативе лица, не являющегося собственником, арендатором;

- по предписанию органов власти, контроля и надзора;

- по условиям исходно-разрешительной документации при проведении компенсационного благоустройства (озеленения).

9.1.8. Основанием для разработки проектной документации по указанным работам является:

- заявление собственника, пользователя объекта;

- поручение Главы Молодьковского сельского поселения Мглинского района;

- поручение заместителя Главы, курирующего вопросы строительства;

- предписания органов контроля и надзора.

9.1.9. Основанием для строительства объектов благоустройства является приказ Главы Молодьковского сельского поселения Мглинского района или его заместителя.

- 5.9.2   Статья 9.2. Требования к внешнему облику МО и улучшению его эстетического уровня.

9.2.1. В целях формирования эстетически полноценной среды необходимо осуществлять мероприятия средствами художественного проектирования, декоративно-прикладного искусства и ландшафтного дизайна.

9.2.2. Формирование внешнего облика путем улучшения его эстетических качеств необходимо осуществлять путем разработки и реализации комплексных проектов архитектурно-художественного оформлении и благоустройства, в частности:

- комплексное проектирование открытых пространств (пешеходных зон, зон отдыха, детских площадок, ярмарок и др.);

- комплексное решение улиц и проездов;

- архитектурно-художественное освещение зданий и сооружений;

- надстройка и реконструкция фасадов зданий;

-    реконструкция первых этажей зданий, включая создание входов, витрин, вывесок, реклам магазинов и других учреждений обслуживания;

-     размещение средств наружной рекламы и информации;

-     размещение временных сооружений, малых торговых точек и др.

9.2.3. Все работы, влияющие на формирование внешнего облика (монументально-художественное оформление зданий, сооружений, скульптур, архитектурно-художественное освещение, размещение мемориальных досок, создание цветников, фонтанов, летних кафе, павильонов на остановках транспорта, торговых киосков и павильонов, ремонт и покраска фасадов, установка средств наружной рекламы и информации, типы устанавливаемых на улицах опор освещения, скамеек, урн и другие элементы дизайна) подлежат обязательному согласованию с Отделом   архитектуры и   градостроительства администрации Мглинского муниципального района.

Все объекты, сооружаемые для повышения эстетического уровня внешнего облика муниципального образования, подлежат комиссионной приемке.

Приемку объектов внешнего оформления среды осуществляет  комиссия, возглавляемая главным архитектором Мглинского муниципального района.

- 5.9.3   Статья 9.3. Требования по охране окружающей среды.

9.3.1. Природоохранные требования, предъявленные к обоснованию, проектированию и строительству всех видов объектов определяются законодательством РФ.

9.3.2.  Выбор места предполагаемого строительства должен производиться с учетом возможного негативного влияния как нормально работающего, так и аварийного объекта на все элементы окружающей среды: недра, подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир, атмосферу и соответствовать действующим нормативам по охране окружающей среды.

9.3.3.  Предприятия и организации, деятельность которых ведет к нарушению геологической среды, обязаны на этапе проектирования своей деятельности с опережением разрабатывать проекты рекультивации, защиты подземных вод.

9.3.4. Организации, деятельность которых связана с водопользованием обязаны, на стадии разработки проекта получить разрешение на все виды спецводопользования.

Выбор места для размещения объектов межрайонного, областного и федерального значения, а также потенциально опасных объектов согласовывают с государственными органами в области охраны окружающей среды и природопользования по Брянской области.

- 5.9.4   Статья 9.4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.

9.4.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры должно производиться в соответствии с отраслевыми схемами, градостроительной документацией, требованиями действующих строительных норм и правил (СНиП), настоящими правилами и другой нормативной документацией.

9.4.2. Для развития инженерных сетей поселения составляются  следующие виды специальных и комплексных проектов:

- проекты развития отраслевых схем;

- проекты строительства отдельных транзитных или магистральных коммуникаций, входящих в отраслевую систему;

- проекты уличных и внутриквартальных сетей в составе проектов застройки;

- проекты строительства отдельного объекта или группы объектов промышленного или жилищно-гражданского строительства с подключением к существующим инженерным сетям.

В целях развития инженерных сетей при разработке градостроительной документации определяются коридоры для магистральных инженерных сетей и площадки для размещения инженерных сооружений с последующим резервированием земельных участков.

9.4.3. К инженерным сетям относятся:

- трубопроводы: водопровода, канализации, дренажа, теплопровода, газопровода;

- кабели силовые электрические, воздушные линии электропередач, сети слабого тока (телефонные, радиотрансляционные, сигнальные и др.).

9.4.4. Основанием для проектирования инженерных сетей и сооружений являются:

- паспорт на участок строительства;

- задание на проектирование, оформленное и утвержденное в установленном порядке;

- акт выбора трассы инженерной сети, в случае ее прохождения по не застроенной территории, не муниципальным землям.

9.4.5. Проектная документация всех видов инженерных сетей должна выполняться, в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, на современной топографической подоснове, со сроком давности, не превышающим одного года, проектной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ. В случае отсутствия современной топографической подосновы заказчик – застройщик обязан выполнить или откорректировать съемку силами любой организации, имеющий лицензии на данный вид работ.

9.4.6. При разработке проектов инженерных сетей с пересечением улиц и площадей принимать способ прокладки «закрытый или открытый» по согласованию с Управлением   архитектуры и градостроительства Администрации Мглинского муниципального района  и ГИБДД. В случае пересечения улиц или площадей центральной части населенных пунктов запрещается производство работ открытым способом.

9.4.7. Запрещается всякое перемещение подземных сетей и сооружений, не предусмотренное проектом, без согласования с эксплуатационной организацией.

9.4.8. В случае обнаружения при производстве земляных работ сооружений и коммуникаций, не зафиксированных в проекте, строительная организация ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место работ представителей проектной и эксплуатационной организации, по принадлежности, для принятия решения о внесении изменений в проект и на планшеты геосъемки поселения.

9.4.9. Технический надзор за строительством инженерных сетей и сооружений осуществляют:

- заказчик (застройщик);

- проектная организация (при заключении договора на авторский надзор);

- эксплуатационная организация (по принадлежности);

- Управление архитектуры и градостроительства Администрации Мглинского муниципального района.

9.4.10. Восстановление покрытия дорог и тротуаров непосредственно после проведения работ по строительству инженерных сетей осуществляется  организацией, ведущей строительство или по ее заказу, специализированной организацией.

Работы по восстановлению твердого покрытия, зеленых насаждений оформляются актом с участием представителей Администрации Молодьковского сельского поселения Мглинского муниципального района и Управления  архитектуры и  градостроительства Администрации Мглинского муниципального района Брянской области.

Качество восстановительных работ должно соответствовать требованиям строительных норм.

Заказчик несет ответственность за выполнение всего объема специализированных и восстановительных работ в течение трех лет.

9.4.11. Проектирование и проведение земляных, строительных и иных работ на территории объектов культурного наследия и в зонах их охраны производится в соответствии с положениями статьи 35 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

9.4.12. Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций должны производиться с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.

9.4.13. При необходимости нарушения существующих зеленых насаждений вырубленные насаждения должны  компенсироваться новой посадкой. Мероприятия по посадке зеленых насаждений должны предусматриваться проектами, отражаться в сметах.

9.4.14. Ответственность за повреждение зеленых насаждений и подземных коммуникаций при разрытии, нарушении действующих норм и правил несет организация, производящая работы и персональное лицо, ответственное за производство работ.

Поврежденные коммуникации, зеленые насаждения должны быть восстановлены виновником.

9.4.15. В целях безопасности существующих подземных коммуникаций в местах, где намечено производство работ, устанавливается типовой предупреждающий знак в соответствии с условиями производства работ в пределах охраняемых зон.

9.4.16. В процессе строительства генеральным подрядчиком должен осуществляться геодезический контроль точности прокладки инженерных коммуникаций выполнением исполнительной съемки.

9.4.17. По окончании прокладки инженерных коммуникаций, до закрытия траншей и котлованов, строительная организация обязана составить исполнительные чертежи и передать их заказчику (за подписью исполнителя и геодезиста).

9.4.18. Все работы по ликвидации недействующих подземных сетей должны быть отражены на соответствующих планшетах геодезической съемки.

9.4.19. Для добычи полезных ископаемых (в т.ч. пресных и минеральных вод), строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, субъекты предпринимательской деятельности независимо от форм собственности, в том числе юридические лица и граждане других государств, обязаны получать лицензию на право пользования недрами.

Лицензия на право пользования недрами не требуется при проведении региональных геолого-геофизических работ, научно-исследовательских, палеонтологических и других работ, направленных на общее изучение недр, геологических работ по созданию и ведению мониторинга природной среды, контроля за режимом подземных вод, а также иных работ, проводимых без существенного нарушения целостности недр.

Не требуется также оформление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод из первого от поверхности водоносного горизонта на тех участках, где он является источником централизованного водоснабжения и используется только для удовлетворения нужд земледельцев (землепользователей) в воде хозяйственно-питьевого и технического назначения, и если отбор подземных вод из него осуществляется с помощью простейших водозаборных сооружений.

Это относится  и к использованию недр для водоснабжения индивидуальных, приусадебных, крестьянских (фермерских) хозяйств, садовых, дачных участков и других мелких потребителей.

Владельцы земельных участков имеют право по своему усмотрению в их границах осуществлять без применения буровзрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых и строительства подземных сооружений для собственных нужд на глубину до 5 метров по согласованию с администрацией поселения.

9.4.20. Трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должны прокладываться вне границ населённого пункта, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений и находиться от них на расстояниях в соответствии со СНиП 2.05.06.-85 «Магистральные трубопроводы».

9.4.21. Полигоны твердых бытовых отходов и приравненных к ним промышленных отходов относятся к объектам областного значения, и по предпроектной и проектной документации на их размещение и строительство необходимы согласования Департамента Брянской области по строительству и архитектуре, областного центра ТО ТУ Роспотребнадзора и облкомприроды с составлением заключения Государственной экологической экспертизы.

Площадь участка, отводимого под полигоны, принимается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 лет.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по СНиП 2.07.01-89* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размещение  и строительство объектов сбора, складирования, переработки и захоронения промышленных отходов осуществляются в соответствии с «Временными правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», утвержденными заместителем министра охраны окружающей среды.

9.4.22. Земельные участки инженерных сооружений могут обноситься неглухими ограждениями, должны иметь подъездные автодороги с твердым покрытием, площадки для стоянки и разворота автотранспорта, должны быть озеленены по периметру ствольными и кустарниковыми зелеными насаждениями и быть снабжены необходимой рекламной информацией и указателями.

- 5.9.5    Статья 9.5 Осуществление инженерных изысканий.

9.5.1. Производство всех инженерных изысканий разрешается выполнять только при наличии регистрации (разрешения) работ в соответствующих органах.

9.5.2. Организации, осуществляющие производство инженерных изысканий, должны иметь специальную лицензию на производство данного вида работ.

9.5.3. Регистрации подлежат следующие виды инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;

-инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-геотехнические изыскания.

К инженерно-геодезическим изысканиям  для  строительства относятся:

- гидрогеологические, гидрологические, кадастровые, землеустроительные и другие сопутствующие работы и исследования  (наблюдения) в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации объектов;

- исследование грунтов оснований зданий и сооружений;

- обустройство артскважин;

- устройство линейных сооружений;

- поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения;

- иные виды работ.

9.5.4. Документы о регистрации действительны в течение указанных в них сроков начала и окончания работ.

Если по каким-либо причинам работы не были закончены в указанные сроки, действие регистрации может быть продлено по обоснованной  просьбе предприятия, выполняющего работы.

9.5.5. В случае аннулирования, утери документов о регистрации, изменения подрядной организации или ответственного производителя работ оформление взамен ранее выданного документа осуществляется в порядке, предусмотренном для регистрации соответствующих работ.

9.5.6. На «Градостроительном плане земельного участка» выполненном на топографиче- ской основе, помимо наименования организации, выполняющей топографическую съемку, дополнительно необходимо указывать сведения о дате и номере регистрации изысканий.

- 5.9.6  Статья 9.6  Порядок использования земель историко-культурного назначения и оформления работ по сохранению объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры).

9.6.1. К землям историко-культурного назначения относятся земли:

-объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в том числе объектов археологического наследия;

-достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

-военных и гражданских захоронений.

9.6.2.  Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территории выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и законом «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

9.6.3. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изъятие земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются, за исключением случаев установленных законодательством.

9.6.4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия.

Использование земельных участков, не  отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

9.6.5. Работы по сохранению объектов культурного наследия в Молодьковском сельском поселении проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных Государственной инспекцией  по охране культурного наследия Брянской области по заявке собственника или пользователя объекта культурного наследия.

- 5.10  РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 5.10.1  Статья 10.1. О введении в действие настоящих Правил застройки.

10.1.1 Настоящие Правила застройки вводятся в действие с момента их официального опубликования. Иные нормативные правовые акты местного самоуправления сельского поселения в области градостроительства и землепользования действуют в части, не противоречащей настоящим Правилам застройки.

10.1.2.  Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил застройки, являются несоответствующими Правилам застройки в случаях, когда эти объекты:

- расположены за пределами красных линий, установленных утвержденными проектами планировки для прокладки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций;

- имеют вид/виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон;

-имеют параметры меньше (площадь, отступа построек от границ участка) или больше (плотность застройки, высота, этажность построек) установленных соответствующими статьями  Правил застройки применительно к соответствующим территориальным зонам.

- 6.  Часть II. Схема градостроительного зонирования.

- 6.1    РАЗДЕЛ 11. СХЕМА (КАРТА) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ЗОНИРОВАНИЯ.

Схема градостроительного зонирования территории Молодьковского сельского поселения выполнена в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, с учетом документов о территориальном планировании и планировке территории.

Базой зонирования является схема территориального планирования - генеральный план (основной чертеж) Молодьковского сельского поселения с учетом его положений, отраженных на «Схеме градостроительного зонирования».

На схеме (карте) градостроительного зонирования показаны территориальные зоны различного функционального назначения, границы зон с особыми условиями использования. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты с указанием видов разрешенного использования, а так же требования дополнительных ограничений градостроительной деятельности для использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования, содержащиеся в разделе 13  статьях 13.1-13.5.

Территориальным зонам присвоены индексы, в которых зашифрованы: тип зоны по функциональному назначению и порядковый номер в ряду сходных по характеру зон (Ж1, Ж-2,Жст, Р1, Р2, и т.д.).

Границы территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов.

- 7.    Часть III. Градостроительные регламенты.

- 7.1 РАЗДЕЛ 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ О ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 7.1.1  Статья 12.1. Общие положения.

Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с генеральным планом развития  Молодьковского  сельского поселения, иной градостроительной документацией и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.

Регламенты устанавливают разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к различным зонам, а также допустимые изменения объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности, на основе действующих нормативных документов, основными из которых являются: федеральные законодательные акты, постановления  Правительства РФ, постановления Главы Администрации Брянской области и местной нормативной базы, требования  СНиПов, СанПиНов и т. д.

- 7.1.2  Статья 12.2. Перечень градостроительных регламентов и территориальных зон.

Регламенты градостроительной деятельности в выделенных зонах представлены в табличной форме и включают перечень мероприятий и рекомендуемый вид  использования с элементами строительного зонирования (по застроечным показателям и некоторым параметрам строительных изменений) в соответствии со следующими основными требованиями:

Виды разрешенного использования, в том числе:

- основные виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости;

- вспомогательные виды разрешенного использования;

- условно разрешенные виды использования;

Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства, в т.ч.:

- архитектурно-строительные требования;

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- санитарно-гигиенические и экологические требования;

- защита от опасных природных процессов;

- охрана культурного наследия.

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недвижимости включает:

- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных норм требований не могут быть запрещены;

- виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий (условно разрешенные), для которых необходимо получение специальных согласований.

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным  и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.

Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения нескольких земельных участков (электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, центральные или индивидуальные тепловые пункты, насосные станции перекачки, повысительные водопроводные насосные станции, регулирующие резервуары) относятся к разрешенным видам использования на территории всех зон при отсутствии норм законодательства, запрещающих их применение.

В соответствии с  Градостроительным кодексом (ст. 36 п.4) действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия и вновь выявленных памятников истории и культуры, занятые линейными объектами (улицы, дороги, инженерные коммуникации) и территории общего пользования, включенные в красные линии, (парки, скверы, набережные).

Приведенные градостроительные регламенты для зон инженерно-транспортных инфраструктур в части видов разрешенного использования распространяются на земельные участки зоны только в случае, если указанные участки не входят в территории общего пользования и использования которых определяется уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с их целевым назначением и действующими нормативно-техническими документами.

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01.-89* Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП 30-102-99  Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства.

- МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования городов.

- «Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», фондом «Градостроительные реформы», 2006 г.

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 31-01-2003 г. «Здания жилые многоквартирные»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и иных объектов».

- ФЗ №27 от 30.12.2006 г.  «О розничных рынках и внесении изменений в трудовой Кодекс РФ».

- 7.1.3  Статья 12.3. Перечень территориальных зон.

| I. Жилые зоны. |  |
| --- | --- |
| Ж 1 | – Зона индивидуальной жилой застройки |
| Ж 2 | – Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (до 3-х эт. включительно) |
| Жст | – Зона индивидуальной жилой застройки в зоне особого строительного режима |
| Ж3 | – Зона садово - огородных участков, личных подсобных хозяйств |
| II. Общественно-деловые зоны. |  |
| ОД 1 | – Зона делового, коммерческого и общественного назначения. |
| ОД 2 | – Зона учебно – образовательного назначения |
| ОД 3 | – Зоны торговли, открытых рынков и мелкого производства |
| ОД 4 | – Зона спортивных сооружений |
| ОД 5 | – Зона учреждений здравоохранения |
| III. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |
| И 1 | – Зона инженерной инфраструктуры, коридоры инженерных сетей |
| Т 1 | – Зона магистральной и улично-дорожной сети, объектов транспорта |
| IV. Зоны сельскохозяйственного использования. |  |
| СХ 1 | – Зона земель сельскохозяйственных угодий и объектов сельхозназначений |
| СХ 2 | – Зона земель сельскохозяйственного использования |
| V. Природно - рекреационные зоны |  |
| В 1 | – Зона акваторий |
| Р О | – Зона природных территорий с особым режимом использования |
| Р 1 | – Зона сельских озеленённых территорий общего пользования |
| Р 2 | – Зона отдыха |
| Р 3 | – Зона открытых природных территорий |
| Л | – Зона лесного фонда |
| VI. Зоны специального назначения. |  |
| СН 1 | – Зона полигонов ТБО, очистных сооружений и скотомогильников |
| СН 2 | – Зона водозаборных сооружений |
| СН 3 | – Зона кладбищ |
| СН 4 | – Зона зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные зоны) |
| СН 5 | – Зона религиозно – культовых объектов |
| VII. Производственно- коммунальные зоны |  |
| П-1 | Зона сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских объектов |

Примечания:

1.    Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территории объектов культурного наследия, в границах территорий общего пользования, территорий, занятых линейными объектами.

2.    Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, водного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

- 7.1.4  Статья 12.4. Жилые зоны.

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, застройки кварталами средней плотности 2-х квартирными (блокированными) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

В зоне разрешено ведение личного подсобного хозяйства (садоводство, цветоводство, огородничество).

Допускается размещение встроенных и пристроенных к дому помещений общего назначения.

Состав, назначение и площадь встроенных и пристроенных к дому помещений общественного назначения, в т.ч. связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, должны соответствовать ограничениям, установленным в разрешении на строительство в соответствии с нормативными документами по проектированию и строительству, и требованиям, вытекающим из охраняемых законодательством прав жителей соседних домов (жилых блоков).

Индекс зон Ж 1, Жст

Зона индивидуальной жилой застройки.

Зона индивидуальной жилой застройки в зоне особого строительного режима.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа; - Жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства; - Блокированные жилые дома; |  |  |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Объекты обслуживания повседневного пользования; - Гаражи индивидуального транспорта или бесплатные (гостевые) стоянки для временного хранения автомобилей; - Детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения; - Общеобразовательные школы, объекты дошкольного воспитания, пункты первой медицинской помощи; - Объекты религиозного назначения; - Хозяйственные постройки; - Сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (теплицы, парники, оранжереи); - Сады, огороды, водоемы; - Бани, сауны, надворные туалеты при условии канализования стоков; - Объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры; |  |  |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Временные павильоны розничной торговли*; - Объекты индивидуальной трудовой деятельности (слесарные, ремонтные мастерские) без нарушения принципов добрососедства; - Секционная застройка для муниципального строительства; Предприятия общественного питания; - - Амбулаторно-поликлинические отделения ; |  |  |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| 4. | Архитектурно-строительные требования | - Минимальный размер земельных участков для индивидуального строительства – 0,10 га.; - Максимальный размер земельных участков на всей территории сельского поселения – 0,20 га.; - От красной линии улиц расстояние до жилого дома – не менее 5 м.; от красной линии проездов – не менее 3 м.; - Минимальное расстояние от границ землевладений до строений, а также между строениями: от границ соседнего участка до основного строения – 3 м., хозяйственных и прочих построек – 1м., открытой стоянки – 1 м., отдельно стоящего гаража – 1 м.; - В существующих кварталах населённых пунктов поселения – минимальные расстояния между участками и строениями – по сложившейся линии застройки и в соответствии с градостроительным планом и (или) техническим паспортом земельного участка, не нарушая принципов добрососедства; - Минимальное противопожарное расстояние между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимать по табл.1 приложение 1 СНиП 2.07.01-89*; - Предельное количество этажей для всех основных строений – до 3 включительно; - Для всех вспомогательных строений предельное количество этажей – 1; - Максимальный процент застройки – не более 50%; - Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»; - Объем и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, его озеленение должны соответствовать утвержденному градостроительному плану; - Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается; - Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, приведенных в приложении СНиП 2.07.01-89*; - Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Материал ограждения, его высота должны быть согласованы с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Мглинского муниципального района; - Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям с существующей застройкой; - Секционная застройка осуществляется при условии соответствующего архитектурно-планировочного обоснования и проектных проработок как минимум в пределах квартала, с соблюдением прав собственников смежных участков; - При размещении учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки следует учитывать требования следующих документов: СНиП 2.07.01-89*, ВСН 62-91,СП 30-102-99; |  |  |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии со СНиП 2.04. 02; - Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование; - Санитарная очистка территории; - Обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов; - Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учебных заведений, игровых площадок и площадок отдыха не менее 20 метров; - На жилых территориях расположенных в границах санитарно-защитных зон действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 13.3 и 13.5; |  |  |
| 6. | Защита от опасных природных процессов. | - Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод; - Мониторинг уровня положения грунтовых вод; - На территориях расположенных в границах водоохранных зон действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 13.1; - На территориях, подверженных подтоплению, градостроительное освоение возможно при обязательном инженерно-строительном обосновании и проведению предварительной инженерной подготовки. Соблюдение требований дополнительных регламентов в соответствии со ст. 13.2 настоящих Правил; |  |  |

*Объекты указанных видов использования могут размещаться, как правило, на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, являющихся территориями общего пользования.

Индекс зоны: Ж 2 Зона малоэтажной  многоквартирной  жилой застройки (до 3-х этажей включительно)

Зона предназначена для застройки кварталов средней плотности многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования | - Многоквартирные жилые дома блокированного и секционного типа не выше 3-х этажей; - Встроенные объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения, размещаемые в нежилых помещениях жилых многоквартирных домов до 3-го этажа; |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования | - Магазины; - Временные торговые объекты*; - Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты*; - Объекты бытового обслуживания; - Детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения; - Площадки для хозяйственных целей; - Площадки для выгула собак; - Автостоянки для постоянного хранения; индивидуальных легковых автомобилей; - Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; - Бесплатные (гостевые) стоянки для временного хранения автомобилей; - Зеленые насаждения; - Объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры; |
| 3 | Условно разрешенные виды использования | - Одноквартирные блокированные жилые дома от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками; - Отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками; - Рекламные конструкции (в случае получения соответствующих разрешений органов местного самоуправления); - Отделения, участковые пункты милиции*; - Амбулаторно-поликлинические отделения; - Банно-оздоровительные комплексы; - Парковки перед объектами обслуживания; - Офисы; - Предприятия общественного питания; - Мастерские общественного назначения во встроенных и пристроенных к дому помещениях на придомовых участках, связанные с индивидуальной деятельностью владельца; - Площадки для выгула собак; - Объекты мелкорозничной торговли; - Учреждения культуры и искусства; - Объекты связи; - Общественные туалеты; - Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры; |
| 4 | Архитектурно-строительные требования | - Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии – 3 м.; - Отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки - не менее 5 метров; - Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий- 25 м.; - Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа – 15 м.; - Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.; - Максимальная высота зданий - 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж); - Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов; - Планировочное решение застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках; - Расстояние между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции; - Отделка фасадов зданий долговечными высококачественными материалами; - Создание выразительной застройки, художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку в процессе эксплуатации; - Для всех вспомогательных строений высота не выше 3,5 м, количество этажей – не более 2; - Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и минимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей части принимаются в соответствии с проектами планировки и историческими особенностями территории; - Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; - Озеленение земельного участка - не менее 15%; - Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) - 30%; Для многоквартирных жилых домов: - Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: основного строения (жилого дома) - 3 метра; прочих построек - 1 метр; - Коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,94 м кв. общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка; Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов: - Коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,67 м кв. общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка; Для одноквартирных блокированных жилых домов: - Минимальная площадь земельных участков - 400 кв. м, но не менее 200 кв. м на один дом; - Коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,94 м кв. общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка; |
| 5 | Санитарные и экологические требования | - Площадь озелененных территорий жилых кварталов не менее 6 кв. м/чел; - Санитарная очистка территории; - Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учебных заведений, озелененных площадок не менее 25 метров; |
| 6 | Защита от опасных природных процессов | - Мониторинг уровня положения грунтовых вод; - Организация поверхностного стока; - Проведение предварительных инженерно-геологических изысканий в условиях нового строительства; - На территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод соблюдение требований дополнительных регламентов зон с особыми условиями использования в соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил; |

*Объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, являющихся территориями общего пользования.

- Индекс зоны: Ж-3 Зона садово-огородных участков

Зоны садово-огородных участков выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования | -Садовые дома, летние сооружения; -Сады, огороды; |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования | -Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и др.); -Строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения принципов добрососедства); -Индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки; -Ёмкости для хранения воды на индивидуальном участке; -Водозаборы; -Общественные резервуары для хранения воды; -Помещения для охраны индивидуальных садов; -Площадки для мусоросборников; -Противопожарные водоемы; -Лесозащитные полосы. |
| 3 | Условно разрешенные виды использования | -Коллективные овощехранилища; -Открытые гостевые автостоянки; -Магазины, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения; -Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; -Физкультурно-оздоровительные сооружения; -Пункты оказания первой медицинской помощи; -Постройки для содержания мелких домашних животных; -Ветлечебницы без содержания животных. |

- 7.1.5  Статья 12.5. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров деловой финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегородского и областного значения.

В зонах возможна ограниченная жилая застройка.

Индекс зоны ОД 1.

Зона делового, коммерческого и общественного назначения

Зона делового, коммерческого и назначения предназначена для преимущественного размещения объектов административных учреждений, культуры, просвещения, связи, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений областного и общепоселенческого значения. В зоне также возможна ограниченная зона жилой застройки.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | Многофункциональное использование территории с преимущественным размещением основных учреждений административного, делового, культурно-просветительского и развлекательного характера, включая: - Административные, управленческие учреждения; - Юридические учреждения; - Коммерческие учреждения, офисы, конторы и другие предприятия бизнеса, туристические агентства; - Кинотеатры, клубы, музеи, выставочные залы, библиотеки; - Гостиницы; - Почтовые отделения, отделения связи; - Бары, кафе, закусочные; - Объекты бытового обслуживания; - Фирмы по предоставлению услуг сотовой связи; - Рекреационные территории; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Объекты дошкольного воспитания, школы; - Парковки, автостоянки; - Объекты пожарной охраны; - Общественные туалеты; - Элементы визуальной информации; - Объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры; |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Виды недвижимости (предприятия обслуживания), требующие по нормам больших автостоянок, более чем на 10 автомобилей; - Спортивные и развлекательные комплексы; - Общежития; - Павильоны и киоски временной торговли; - Общественные туалеты; |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |
| 4. | Архитектурно-строительные требования. | - Минимальный размер земельных участков определяются в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89* Приложение 3, 7; - Минимальные отступы от красной линии улиц - в соответствии с проектом планировки; - Высота зданий и максимальный процент застройки определяется проектом планировки; - Иные параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и со СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; - Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимаются из расчета – на 10 единовременных посетителей – 0,7-1 машино-место и 1,5-2,0 велосипедов и мопедов; - Удельный размер площадок для стоянок автомобилей 25м2/1м-м. Иные параметры в соответствии со СНиП 21.02.99 «Стоянки автомобильные»; - Новое и реконструируемое строительство вести на конкурсной основе, по индивидуальным проектам и соблюдением регламентов зон охраны объектов культурного наследия; - Формирование общественно-деловой зоны должно осуществляться комплексно, включая: организацию системы взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта и т.д.) и пешеходных путей, инженерное обеспечение, внешнее благоустройство и озеленение; - Применение высококачественных материалов для отделки фасадов; - В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными, согласно (СП 31-102-99); |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования. | - Благоустройство территории в соответствии с проектом планировки; - Организация покрытия дорог и тротуаров с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку и надлежащее содержание их в процессе эксплуатации; - Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30 % от незастроенной площади участка); - Для защиты корней деревьев от вытаптывания – устройство на поверхности почвы железных и бетонных решеток, мощение булыжником (на ширину кроны), кольцевые скамейки; - Устройство бордюрного обрамления проезжей части улиц, тротуаров, газонов; - Санитарная очистка и централизованное канализование; |
| 6. | Защита от опасных природных процессов. | - Организация поверхностного стока с отводом поверхностных вод по лоткам проездов; - При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий; |

Индекс зоны: ОД 2

Зона учебно-образовательного назначения

Зона учебно-образовательного назначения определена для размещения объектов учебных заведений, включая вспомогательные здания и сооружения, необходимые для полноценного функционирования указанных объектов.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования | - Детские дошкольные учреждения; - Школы общеобразовательные; - Многопрофильные учреждения образования; |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования | -Общежития, связанные с учебными заведениями; -Хозяйственные участки, производственные базы и мастерские учебных заведений; физкультурно-оздоровительные комплексы; клубные помещения многофункционального назначения: библиотеки, информационные центры; - Предприятия торговли, общественного питания, связанные с обслуживанием учебных заведений; - Аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи; - Озеленение; - Площадки для отдыха, спортивных занятий, площадки для сбора мусора, площадки для сушки белья; - Малые архитектурные формы; - Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения; |
| 3 | Условно разрешенные виды использования | - спортивно-оздоровительные сооружения; - гаражи легковых автомобилей специального назначения; - физкультурно-оздоровительные сооружения; |
| 4 | Архитектурно-строительные требования | - этажность - до 3 этажей включительно; - предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории зоны и требования к ней определяются градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| 5 | Санитарно-гигиенические и экологические требования | 1. Требования к размещению дошкольных организаций - Предоставление земельных участков для строительства объектов дошкольных организаций, допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. - Здания дошкольных организаций размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. От границы участка дошкольной организации до проезда должно быть не менее 25 м. - Здания дошкольных организаций должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. - При размещении зданий дошкольных организаций должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий: для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Через территорию организации не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. - Иные параметры должны соблюдаться в соответствии с требованиями: СанПиН 2.4.1.2660 – 10 «Детские дошкольные учреждения»; 2. Требования к размещению школьных организаций - Здания общеобразовательных учреждений должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. -Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок при размещении зданий общеобразовательных учреждений должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий. -Через территорию общеобразовательных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. - Иные параметры должны соблюдаться в соответствии с требованиями: СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |

Индекс зоны ОД 3

Зона торговли, открытых рынков и мелкого производства.

Зона торговли, открытых рынков и мелкого производства определена для размещения зданий, строений и сооружений, предназначенных для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ по оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и имеющих в своем составе торговые места.

Торговое место - место на рынке (в т.ч. павильон, киоск, палатка, лоток), специально оборудованное для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ по оказанию услуг).

Торговля в указанных объектах осуществляется субъектами малого и среднего бизнеса, а также гражданами, реализующими продукцию собственного производства или подсобного хозяйства.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | Объекты торгового назначения общепоселкового и регионального значения, ориентированные на удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров и продуктов питания повседневного, периодического и эпизодического спроса; - Рынки закрытые и открытые; - Магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов; - Предприятия общественного питания; - Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли; - Центры логистики; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Администрация и конторы, связанные с эксплуатацией рынка; - Гостиницы; - Объекты пожарной охраны; - Отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного правопорядка; - Парковки; - Общественные туалеты; - Скверы и участки зеленых насаждений; |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Отделения банков, пункты приема валюты; - Коммунальные предприятия; - Оптовая торговля «с колес»; - Наземные гаражи и автостоянки на отдельных участках; - Развлекательные учреждения; |
| 4. | Архитектурно-строительные требования. | - Предельная минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков, высота зданий и процент застройки определяются в соответствии с проектом планировки; - Размер земельных участков для гаражей и автостоянок - в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89; - Формируемая зона должна иметь удобные транспортные связи с населёнными пунктами поселения, районами области и располагаться либо в коммунальных зонах, либо на подходах к городу; - Парковки и открытые площадки для легковых автомобилей в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* и СНиП 21-02-99; - Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного проезда маломобильного населения; |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |
| 5. | Санитарные и экологические требования. | - Благоустройство и санитарная очистка территории; |
| 6. | Защита от опасных природных процессов. | - Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам, установленным в пониженных местах и вдоль улиц; - При возведении капитальных зданий дополнительные инженерно-геологические изыскания; |

Индекс зоны ОД 4.

Зона спортивных сооружений.

Зона  спортивных сооружений определена для размещения и развития объектов спортивного, физкультурно-оздоровительного, зрелищного и развлекательного назначения с большим единовременным притоком и оттоком посетителей.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенные использования . | - Спортивные, спортивно-зрелищные, физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивные залы, стадионы, бассейны, катки, тиры, велотреки, ипподромы, картодромы, роликодромы, аэроклубы и прочие; - Развлекательные комплексы; - Баня, сауна, бильярд; - Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; - Универсальные спортивные комплексы; - Спортплощадки, теннисные корты; - Спортклубы, спортивные школы; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Парковки перед объектами; - Пункты оказания первой медицинской помощи; - Гостиницы; - Кинотеатры, видеосалоны; - Отделения связи; - Участковые пункты милиции; - Озеленение; - Сборно–разборные, временные, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; - Бесплатные (гостевые) парковки для временного хранения автомобилей; - Киоски, временные павильоны торговли; - Отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения; |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Ипподромы; - Бани, сауны; - Автостоянки для хранения туристических автобусов; - Общественные туалеты; - Объекты пожарной охраны. |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |
| 4. | Архитектурно-строительные требования | - Минимальные размеры земельных участков и минимальные отступы от границ земельных участков определяются в соответствии с проектом планировки и Приложением 7 СНиП 2.07.01.-89*; - Высота зданий и максимальный процент застройки определяется проектом планировки; - Иные параметры принимаются в соответствии со СНиП 31-05-2003 и СНиП 2.08.02-89*; - Приобъектные стоянки продолжительного паркирования (более 15 мин) и кратковременного паркирования (менее 15 мин.) должны быть размещены вне зон пешеходного движения не далее 100 и 50-ти метровой доступности от объекта соответственно; - Общая стоянка транспортных средств при учреждениях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей 7-10 машино-мест и 15-20 велосипедов и мопедов; - Обеспечение возможности беспрепятственного движения инвалидов и других мало мобильных групп населения; |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Организация отвода поверхностных вод; - Общественные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от незастроенной площади участка); |
| 6. | Защита от опасных природных процессов. | - При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий; - Организация поверхностного стока с устройством ливневой канализации; |

Индекс зоны ОД 5

Зона учреждений здравоохранения.

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Больницы, поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи, аптеки, профилактории; - Учреждения здравоохранения; - Стационары; - Пункты оказания первой медицинской помощи; - Ветеринарные клиники; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств специального назначения; - Парки, скверы; - Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Магазины товаров первой необходимости; - Киоски, временные павильоны розничной торговли; - Жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала; |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |
| 4. | Архитектурно-строительные требования. | - Минимальные размеры земельного участка определяется в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89* приложением 7; - Максимальный процент застройки определяется проектом планировки; - Минимальные отступы от красных линий до границ земельных участков определяются в соответствии с проектом планировки; - Поликлиники на жилых территориях необходимо размещать с учетом радиуса пешеходной доступности - 1000м, как правило, на обособленных земельных участках, с соблюдением санитарно-гигиенических требований; - Аптеки, раздаточные пункты, кабинеты врачей общей практики размещаются встроено-пристроенными в жилой застройке и должны быть отделены от жилых помещений противопожарными стенами I-го типа и иметь самостоятельные выходы наружу; |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования. | - Рекомендуемая площадь озеленения земельного участка – 50 % территории. - При размещении поликлиник, женских консультаций, стоматологических кабинетов, встроенных в жилые дома – строгое соблюдение гигиенических и санитарных требований в соответствии с существующими нормативными документами при согласовании с ТО ТУ Роспотребнадзора. - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования не допускается размещать на территориях санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). |

- 7.1.6  Статья 12.6. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры определена для обеспечения или для эксплуатации объектов автомобильного, железнодорожного, иных видов транспорта и инженерных сетей.

Индекс зоны И 1

Зона инженерной инфраструктуры, коридоры инженерных сетей.

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта, согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Коридоры прохождения инженерных сетей, коммуникаций и объектов, связанных с их обслуживанием.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Головные сооружения инженерной инфраструктуры (эл. подстанции, котельные, газораспределительные станции); |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; - Площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; - Озеленение и благоустройство; |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Складские объекты; - Гаражи и стоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |
| 4. | Строительные и санитарно-экологические требования | - Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства - в соответствии с проектом планировки, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети о сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; - Гаражи предприятий следует предусматривать только для специализированных автомобилей; а) Трассы линий электропередач: - Правовой режим охранных зон электрических сетей устанавливается в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда, электробезопасноти»; Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для линий напряжением: 110 киловольт – 20 метров; 35 киловольт – 15 метров; В пределах охранных зон линий электропередач запрещается: - осуществлять строительные, монтажные, поливные работы; - производить посадку и вырубку деревьев; - устраивать спортивные площадки и площадки для игр; - складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы; -Земельные участки, включенные в состав охранных зон линий электропередачи, не подлежат изъятию у собственников земельных участков и землепользователей но используются ими с обязательным соблюдением требований Правил; - Проекты транзитных и магистральных сетей разрабатываются в соответствии с утвержденными проектами развития отраслевых систем; б) Поселковые инженерные коммуникации: - Разработка проектов инженерных сетей должна вестись в соответствии со строительными нормами и правилами в увязке с проектами планировок жилых и промышленных районов, проектами застройки кварталов, улиц, площадей и транспортных устройств; - При разработке проектов улиц и площадей, в их составе обязательным является раздел подземных коммуникаций; - Переустройство существующих и прокладка новых подземных сетей, с учетом перспективы развития, производится до начала или в период реконструкции проездов, улиц и площадей, а также при выполнении других работ по благоустройству территорий; - При разработке проектов и прокладке сетей на пересечениях улиц или площадей необходимо определять способ прокладки «открытый» или «закрытый»; - Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: - под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; - в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственная и дождевая канализация; - на полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации); - Владельцы всех коммуникаций, как подземных так и надземных, обязаны иметь достоверную и исчерпывающую документацию по принадлежащим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в отдел строительства и архитектуры все изменения, связанные с их строительством и эксплуатацией; - Все подземные коммуникации должны иметь наземные опознавательные знаки установленного образца; - Владельцы инженерных сетей, выдавая застройщикам тех. условия на присоединение их объектов, обязаны указывать: - параметры сети для проектирования и эксплуатации присоединяемого объекта в месте присоединения; - точное расположение места присоединения и условия врезки в существующую сеть; - условия согласования документации на присоединение объектов и производство работ. - Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций должны производиться с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений. |

Индекс зоны  Т 1.

Зона магистральной и улично-дорожной сети, объектов транспорта*.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | Существующие и проектируемые магистрали и дороги для движения транспорта; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Остановочные павильоны, места для остановки транспорта (местные уширения), карманы; - Объекты торговли; - Защитные зеленые полосы; - Элементы внешнего благоустройства и инженерного оборудования; - Допускается размещение площадей обслуживания и торговли сезонного характера на тротуарах, при этом для пешеходного движения должно оставаться не менее 0,5 ширины тротуара. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Размещение АЗС согласно расчетам и специальному обоснованию; - Автостоянки, мастерские по обслуживанию автомашин; |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |
| 4. | Архитектурно-строительные требования. | - Улично-дорожную сеть следует формировать как единую общепоселковую систему, взаимосвязанную с функционально-планировочной организацией территории муниципального образования; - Реконструкция существующей улично-дорожной сети должна включать: - изменения элементов поперечного профиля с учетом современного состояния принятой классификации, ожидаемой интенсивности движения транспорта; - уширение проезжей части перед перекрестками; - Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время; - Обязательному обустройству подлежит бордюрное обрамление проезжей части улиц, тротуаров, газонов с учетом требований по обеспеченности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения; - Общее архитектурное решение улиц и дорог должно быть направлено на достижение органичной связи с окружающим ландшафтом и учитывать требования охраны окружающей среды; - Для обслуживания иногороднего транспорта следует предусматривать станции технического обслуживания, размещая их на подходах к городу; - При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин; - Общественное пространство примагистральной зоны формируется пешеходной частью (тротуаром), площадками перед зданиями с отступом от линии застройки, скверами; |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных посадок пыле-, газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с полосами газонов; - Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* п.4.12; - Для защиты корней деревьев от вытаптывания приствольные круги должны обрамляться бордюрным камнем с устройством на поверхности почвы железных или бетонных решеток; - Расстояние от края оснований проезжей части магистральных улиц общегородского значения до линии регулирования жилой застройки необходимо устанавливать на основании расчета уровней шума в соответствии с требованиями СНиП II-12-77, при невозможности обеспечения требуемого расстояния до территории жилой застройки – в помещениях жилых и общественных зданий применять меры защиты от шума; - Строительство ливневой канализации с дождеприемниками. |

* Регламенты носят рекомендательный характер.

Действия градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: в границах территории общего пользования, в границах территории памятников и ансамблей, занятые линейными объектами, представленные для добычи полезных ископаемых (ст. 36 Градостроительный кодекс РФ).

- 7.1.7  Статья 12.7. Зона сельскохозяйственного использования

- Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов разрешенного использования. Предназначена для использования видами сельскохозяйственного производства, не оказывающими негативное влияние на окружающую среду и жилую застройку.

Индекс зоны СХ 1

Зона земель сельскохозяйственных угодий и объектов сельхозназначения

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Земельные участки, занятые пашней, многолетними насаждениями до момента изменения их использования для нужд развития населенного пункта (ст.85. Земельный кодекс РФ); - Тепличные хозяйства; - Рыбные хозяйства; - Животноводство; - Птицеводство; - Пчеловодство; - Выращивание сельскохозяйственной продукции; |
| 2. | Вспомогательные разрешенные виды использования. | - Лесозащитные полосы. |
| 3. | Охрана культурного наследия. | - В данной зоне дисперсно расположены объекты культурного наследия, режим содержания которых принимается в порядке установленном законодательством РФ и в соответствии с дополнительными регламентами зон с особыми условиями использования ст. 13.4 |

Индекс зоны СХ 2

Зона земель сельскохозяйственного использования

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Земельные участки, занятые садами, пастбищами, многолетними насаждениями, многолетними травами, до момента изменения их использования для нужд развития населенного пункта (ст.85. Земельный кодекс РФ); - Постройки, связанные с обслуживанием данной зоны; |
| 2. | Вспомогательные разрешенные виды использования. | - Лесозащитные полосы; - Коммуникации, необходимые для использования сельскохозяйственной зоны; - Заготовительные объекты; |
| 3. | Условно разрешённые виды использования | - Магистральные инженерные сети; - Торговые объекты; |
| 4. | Охрана культурного наследия. | - В данной зоне дисперсно расположены объекты культурного наследия, режим содержания которых принимается в порядке установленном законодательством РФ и в соответствии с дополнительными регламентами зон с особыми условиями использования ст. 13.4; |

- 7.1.8  Статья 12.8. Природно-рекреационные зоны.

Рекреационные зоны определены на основе сложившегося особого природного ландшафта существующих городских лесов, парков, скверов и благоустроенных зеленых зон водных пространств и предназначены для организации отдыха населения. В рекреационные зоны включаются также особо охраняемые природные территории (зона Р О).

Индекс зоны В 1

Зона акваторий.

| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| 1. |  | Основные виды разрешенного использования. |  | - Акватории, притоки рек, заболоченные территории; - Инженерные сооружения (берегоукрепление, устройство пешеходных мостов); - Посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений; - Благоустройство зон рекреации; |
| Параметры разрешенного использования земельных участков. |  |  |  |  |
| 2. |  | Санитарно-гигиенические и экологические требования |  | - Данная зона предназначена для сохранения природно-исторического ландшафта, микроклимата. - Мероприятия по уходу за зелёными насаждениями должны включать: санитарные рубки, рубки ухода и улучшение почвенно-грунтовых условий; - Насыщение элементами благоустройства, устройство покрытий; - Установка малых форм архитектуры; |
| Ограничения использования земельных участков |  |  |  |  |
| 3. | Санитарно-гигиенические и экологические требования |  | - В зонах рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1м. от поверхности земли, а также работы по берегоукреплению и формированию пляжей. |  |

Индекс зоны: Р 0

Зона природных территорий с особым режимом использования.

Зона природных территорий с особым режимом использования определена для сохранения на территории поселения уникальных природных комплексов естественного происхождения, а также для недопущения хозяйственной деятельности на территориях сельского поселения, где такая деятельность невозможна или нецелесообразна по требованиям экологического, водоохранного и культурно-исторического законодательства. В указанных зонах запрещено любое строительство и любые виды хозяйственной деятельности за исключением создания и поддержания парковых, лесопарковых и садово-парковых комплексов.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования | - Леса, урочища, балки, особый природный ландшафт; - Водное пространство; - Парки; - Скверы, бульвары, аллеи; - Зеленые насаждения общего пользования; - Посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений; - Благоустройство зон рекреации; |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования | - отсутствуют; |
| 3 | Условно разрешенные виды использования | - парковые комплексы; - лесопарковые и садово-парковые комплексы; - малые архитектурные формы; |

Индекс зоны Р 1

Зона сельских озеленённых территорий общего пользования.

Зона сельских озелененных территорий общего пользования определена для создания и сохранения на территории поселения озелененных территорий, предназначенных для отдыха и пешеходных прогулок жителей, а также для улучшения экологической обстановки. В указанных зонах ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Рекреационная и культурно-оздоровительная деятельность. - Парки, лесопарки, скверы, бульвары, дома отдыха, турбазы, пляжи. - Посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений. - Объекты парковой инфраструктуры: - аттракционы, концертные площадки; - спортивные и игровые площадки; - сооружения, связанные с организацией отдыха; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Кафе, закусочные, общественные туалеты; - Хозяйственные корпуса; - Парковки; |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Участковые пункты милиции; - Киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания; |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |
|  | Архитектурно-строительные требования. | - Размещения и организация объектов зеленого строительства в соответствии с генеральным планом и проектом планировки. - Озелененные территории общего пользования не могут быть приватизированы или сданы в аренду; - Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*; - Функциональная организация территории должна включать зоны с различным характером использования: массовых, культурно-просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную; - Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками; - Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего ландшафта; - Параметры использования территории (% от общей площади) - зеленые насаждения – 65-75, - аллеи, дороги – 10-15, - площадки – 8-12, - сооружения – 5-7; |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические и экологические требования. | - Разрешается новое зеленое строительство, реконструкция существующего озеленения, благоустройство территории, реконструкция существующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащих заданному функциональному назначению территории – рекреационному и оздоровительному; - Реконструкция зеленых насаждений прежде всего должна включать ландшафтную организацию существующих посадок, включая санитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп; - Покрытие площадок и дорожно-тропиночной сети следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях; - Осуществление системы отвода поверхностных вод в виде дождевой канализации открытого типа; |

Индекс зоны: Р 2

Зона отдыха

Зона отдыха предназначена для отдыха и пешеходных прогулок жителей, а также для улучшения экологической обстановки. В указанной зоне ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования | - Пляжи; - Парки, лесопарки, садово-парковые комплексы; - Скверы, сады, бульвары, аллеи; - Любые типы озелененных территорий; - Лодочные станции, яхт-клубы, водно-спортивные базы; - Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; - Места для пикников, костров; - Места для палаточных городков; - Малые архитектурные формы; - Базы отдыха. |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования | - Здания и сооружения для размещения обслуживающего персонала; - Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; - Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; - Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; |
| 3 | Условно разрешенные виды использования | - Мотели, гостиницы; - Кемпинги; - Временные (некапитальные) объекты мелкорозничой торговли (киоски, павильоны и т.д.); - Сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты общественного питания, торговли и обслуживания населения; - Бани, сауны; - Объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения общей площадью до 1000 кв. м; - Туристические центры; - Лыжные спортивные базы; - Общественные туалеты; - Рекламные конструкции (в случае получения соответствующих разрешений органов местного самоуправления); |

Индекс зоны: Р 3

Зона открытых природных территорий

Зона включает не занятые застройкой или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности территории, в том числе - овраги, балки, приречные территории, которые могут использоваться для самодеятельного отдыха (пикники, пешие, велосипедные и лыжные прогулки)

Зона открытых природных территорий предназначена для природоохранной деятельности и отдыха населения. В указанной зоне ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования | - Природоохранная деятельность: сохранения ценных природных особенностей ландшафта с одновременным созданием условий для отдыха населения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды; - Самодеятельная рекреация без специального обустройства (массовые игры, пешие, велосипедные и лыжные прогулки). |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования | - Рекреационная деятельность; - Спортивные и игровые площадки; - Лугопарки; - Парковки; -Вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы); - В прибрежной полосе – благоустройство пляжей с оборудованием туалетов и кабин для переодевания. |
| 3 | Условно разрешенные виды использования | - Киоски, лоточная торговля; - Резервуары для хранения воды; - Временные (некапитальные) объекты мелкорозничой торговли (киоски, павильоны и т.д.); - Сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты общественного питания, торговли и обслуживания населения; - Бани, сауны; - Объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения общей площадью до 1000 кв. м; - Туристические центры; - Лыжные спортивные базы; - Общественные туалеты; - Рекламные конструкции (в случае получения соответствующих разрешений органов местного самоуправления); - Проведение пикников. |
| 4 | Санитарно-гигиенические и экологические требования | - В зонах рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1 м от поверхности земли, а также работы по берегоукреплению и формированию пляжей; - в местах выхода родников на поверхность – устройство декоративного оформления; |

- 7.1.9  Статья 12.9. Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения определены для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных объектов хозяйствования, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

К зонам специального назначения отнесены также территории водозаборов хозяйственно-питьевого назначения и зон их охраны, зоны военных и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

Индекс зоны: СН 1

Зона полигонов ТБО, очистных сооружений и скотомогильников.

Зона полигонов ТБО, очистных сооружений и скотомогильников определена для размещения скотомогильников, свалок ТБО и иных объектов хозяйства, использование которых  несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования | - Скотомогильники; - Свалки твердых бытовых отходов; - Малые архитектурные формы; - Скотомогильник, очистные сооружения и другие объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил. |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования | - Административные объекты, связанные с эксплуатацией и функционированием санитарно-технических сооружений; - Зеленые насаждения; - Инженерные коммуникации. |
| 3 | Условно разрешенные виды использования | - Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы; - Полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов. - Автостоянки; - Другие объекты, размещение которых требует соблюдение специальных санитарно-гигиенических требований; |
| Параметры разрешенного строительства и ограничения использования земельных участков |  |  |
| 4 | Санитарно-гигиенические и экологические требования. | - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов - в соответствии с проектом планировки, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Санитарный и технологический контроль за эксплуатацией сооружений; - Выполнение специальных мероприятий, направленных на исключение химического и бактериологического загрязнения поверхностных и грунтовых вод; - Эффективное использование территории в соответствии с санитарными правилами и нормами и соответствующими гигиеническими нормативами; - Обязательная организация поверхностного стока4 - Организация санитарно-защитных зон и разрывов с последующим озеленением и благоустройством; - Озеленение территории породами деревьев, способствующих рекультивации почв и созданию нормальной лесной подстилки: береза, ольха, тополь, ива, клен полевой, дикая вишня; |

Индекс зоны СН 2

Зона водозаборных сооружений

Зона выделяется для размещения объектов инженерной инфраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта, согласно требованиям специальных нормативов и правил.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования. |  |  |
| 1. | Разрешенные виды использования земельных участков | - Водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого назначения; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Озеленение; |
| Параметры разрешенного строительства и ограничения использования земельных участков. |  |  |
| 3. | Санитарно-гигиенические и экологические требования. | - Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции - в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территорий промышленных предприятий и жилой застройки; - Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения с проведением мероприятий согласно требований СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения; - Мероприятия по I поясу зоны санитарной охраны (ЗСО); - территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; - дорожки и сооружения должны иметь твердое покрытие; - запрещаются все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений; - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местную станцию очистных сооружений, расположенную за пределами I пояса ЗСО, в исключительных случаях – водонепроницаемые выгреба, исключающие случаи микробного загрязнения территории; - Мероприятия по II поясу ЗСО: - запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих предприятий, складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов, и других объектов, обуславливающих опасность микробного и химического загрязнения подземных вод; ограниченной применение удобрений; - в прилегающей селитебной зоне необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории на основании «Санитарных правил содержания территории населенных мест №4690-88» и требований СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения»; |

Индекс зоны СН 3

Зона кладбищ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования. |  |  |
| 1. | Разрешенные виды использования земельных участков | - Традиционное захоронение и погребение; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Объекты эксплуатации кладбищ; - Административные объекты, связанные с функционированием кладбища; - Зеленые насаждения; - Культовые сооружения; - Парковки. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; - Оранжереи; - Резервуары для хранения воды; - Объекты пожарной охраны; - Временные киоски розничной торговли; - Общественные туалеты; |
| Параметры разрешенного строительства. |  |  |
| 4. | Строительные требования. | - Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и содержания кладбищ, № 1600-77; - Размеры санитарно-защитных зон в зависимости от площади и в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; |
| Ограничения использования земельных участков. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования. | - Благоустройство и озеленение территории; - Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна соответствовать не менее 20% от территории кладбища; - В водоохранных зонах рек и водохранилищ запрещается размещение мест захоронения. |

Индекс зоны СН 4

Зона зелёных насаждений специального назначения (санитарно-защитные зоны)

Зона выделена для производства и сохранения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции - озеленение санитарно-защитных зон предприятий, кладбищ, зон землеотвода магистралей и инженерных сооружений.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Для размещения зеленые насаждений специального назначения; - Озеленённые территории санитарно-защитных зон; - Насаждения вдоль автомобильных дорог; - Питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства; |
| 2. | Условно разрешенные виды использования. * | - Для размещения новых небольших предприятий - по согласованию с соответствующими органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Комитетом по охране природы при положительном заключении Государственной экологической экспертизы; - Для размещения площадок для отдыха работающих на предприятиях; - Для размещения антенных полей; - Для размещения объектов трубопроводного транспорта и линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; |
| Параметры разрешенного использования земельных участков |  |  |
| 2. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Данная зона предназначена для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятий и территорией жилой застройки, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, фильтрацию загрязнений атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата; - Мероприятия по уходу за зелёными насаждениями должны включать: санитарные рубки, рубки ухода и улучшение почвенно-грунтовых условий; - Площадь питомников следует принимать из расчёта 3-5 м²/чел., в зависимости от уровня обеспеченности населения озеленёнными территориями; Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4м2/чел.; |

(*) Условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением минимально допустимой площади озеленения санитарно-защитных зон.

Индекс зоны: СН-5

Зона религиозно - культовых объектов

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды разрешенного использования | -Храмовые и обрядовые сооружения; |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования | - Зеленые насаждения; -Жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала; - Гостиницы, дома приезжих; - Хозяйственные корпуса; - Воскресные школы; |
| 3 | Условно разрешенные виды использования | - Гостиницы, дома приезжих; - Киоски, временные павильоны специализированной торговли; |
| 4 | Архитектурно-строительные требования | - Отступ застройки от красной линии планировочного элемента – не менее 5 м; - Ограждение из декоративных решеток высотой до 2 м; - Озеленение территории не менее 15% площади участка; - Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать исходя из удельного показателя – 7 м2 площади участка на единицу вместимости храма. При строительстве храмовых комплексов в районах стесненной городской застройки допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (м2 на единицу вместимости), но не более чем на 20- 25%. |

Статья 12.10. Производственно – коммунальные  зоны

Производственно-коммунальные зоны определены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется за счет собственников производственных и коммунально-складских объектов.

Индекс зоны П 1

Зона сельскохозяйственных  предприятий и коммунально-складских объектов.

Зона предназначена для производственных, коммунальных предприятий, складских баз I - V классов вредности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения окружающей среды. Предпочтительно расположение зоны вблизи основных транспортных магистралей, обеспечивающих подвоз сырья и вывоз продукции.

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | - Промышленные и коммунальные объекты с санитарно-защитной зоной 50-300 м. с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность; - Фермы; - Сельскохозяйственные производственные центры; - Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, станции технического обслуживания; - Объекты инженерного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства; - Пожарные части; - Объекты оптовой торговли по продаже товаров собственного производства; - Административные организации, офисы; - Помещения обслуживающего персонала; |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | - Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, в том числе транзитных грузовых; - Озеленение; - Спортплощадки, площадки для отдыха персонала предприятий; - Пункты оказания первой медицинской помощи; |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | - АЗС; - Предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием предприятий; - Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; - Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; - Ветеринарные станции с содержанием животных; - Антенны сотовой, радиорелейной связи; - Площадки для сбора мусора, временного хранения и (или) утилизации отходов производства; - Для размещения объектов связи. |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |
| 4. | Архитектурно-строительные требования | - Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки в соответствии со СНиП II-89-80; - Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны (района); - Создание единого архитектурного ансамбля в увязке с прилегающей жилой и общественной застройкой в соответствии с проектом планировки; |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Со стороны селитебных территорий необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 2.07.01-89* п3.9); - Уровень озеленённости территории промплощадки 10-15%, при этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся деревья и кустарники; - С целью снижения вредного влияния на городскую среду предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические мероприятия: применение бессточной производственной технологии, максимальную утилизацию различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения; - Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки направляются на локальные очистные сооружения перед каждым выпуском; - Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая: изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ Роспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и градостроительства. |

- 7.2   РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- 7.2.1  Статья 13.1. Дополнительные градостроительные регламенты в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

В границах водоохранных зон   рек  и притоков в соответствии с Водным кодексом (№74-ФЗ) устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности с целью:

- Предупреждения  и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- Предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водных объектов;

- Сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Виды запрещенного использования:

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, мест складирования промышленных и бытовых отходов, кладбищ, накопителей сточных вод;

- Складирование мусора;

- Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей;

- Движение и размещение стоянок транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- Добыча полезных ископаемых, землеройные и другие работы.

- Проектирование, строительство и реконструкция зданий, хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Существующая и размещаемая (по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда) застройка в  водоохранных  зонах  должна  иметь централизованное канализование и оборудоваться   сетью  дождевой  канализации, исключающей  попадание  поверхностных  стоков  в  водный  объект, не допускать  потерь  воды из  водонесущих инженерных  коммуникаций, обеспечивать  сохранение  естественного  гидрологического режима  прилегающей  территории.

Водоохранная зона рек включает в себя прибрежную полосу (20м.).

Виды запрещенного использования:

- Распашка земель;

- Применение удобрений;

- Складирование отвалов размываемых грунтов;

- Установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделения участков под индивидуальное строительство.

Основные виды разрешенного использования:

  - Малые  архитектурные формы  и  элементы  благоустройства, зеленые   насаждения;

- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования на соблюдение водоохранного режима.

Условно  разрешенные  виды  использования:

  - временные, нестационарные  сооружения  торговли и обслуживания (кроме АЗС), при условии  соблюдения  санитарных  норм  их  эксплуатации.

После  утверждения  в установленном  порядке  проекта  водоохранных зон рек в настоящую  статью вносятся  изменения.

- 7.2.2   Статья 13.2. Дополнительные градостроительные регламенты в границах санитарно-защитных зон (С33) и зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

  - Виды запрещенного использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ: жилые здания, детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения общего пользования, садово-огородные участки, предприятия пищевой промышленности, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, производства посуды, оборудования для пищевой промышленности и склады готовой продукции, новое строительство жилых помещений любого типа;

  - Условно разрешенные виды использования: пожарные депо, бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гаражи и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; АЗС; сельхозугодия для выращивания технических культур.

  - Размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию территориального отдела ТУ Роспотребнадзора и комитета по охране окружающей среды.

Реконструкция существующих усадебных домов возможна с увеличением общей площади  строений, принадлежащей каждому собственнику, не более чем на 30%.

В границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) виды использования, указанные в п.1, могут  быть разрешены при условии:

    - Корректировка границ ССЗ в соответствии с утверждёнными проектами;

    - Соответствия разрешенным видам использования  для соответствующей территориальной зоны;

    - Наличия положительного заключения государственных органов санитарно-эпидемиологического надзора (ТУ Роспотребнадзора).

Размеры санитарно-защитных зон могут быть уменьшены при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за её пределами в рамках или ниже нормативных требований.

Зоны санитарной  охраны источников водоснабжения организуется в составе трех поясов.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок водозаборных сооружений. От отдельных водозаборных скважин I пояс санитарной охраны организуется в радиусе 30 м. от скважины. В его границах запрещается вся хозяйственная  деятельность, не связанная с эксплуатацией, реконструкцией и расширением водозаборных сооружений.

II и III пояс (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В их пределах запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность микробного и химического загрязнения поверхностных сточных вод, ограничивается применение удобрений и ядохимикатов. На застроенных территориях должно быть  предусмотрено канализование или устройство водонепроницаемых выгребов, благоустройство, озеленение размещаемых объектов, организация отвода загрязненных поверхностных сточных вод.

- 7.2.3 Статья 13.1   Регламенты использования территорий в зонах природно-техногенных ограничений

1. Условно разрешенные виды использования территории:

1.1. Зона затопления паводком 1% обеспеченности:

Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:

- защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования целесообразности защиты путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования;

- организация и очистка поверхностного стока;

- дренирование территории.

1.2. Зона подтопления грунтовыми водами:

Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:

- строительство дренажных систем с нормой осушения 5 м;

- организация и очистка поверхностного стока.

1.3. Овражные и прибрежно-склоновые территории:

Для использования территорий Ж-1 – Ж-2; ОД-1 – ОД-5 в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:

- полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в составе: частичная или полная засыпка оврагов; срезка, планировка, закрепление склонов;

- организация поверхностного стока;

- дренирование территории;

- выполнение противооползневых мероприятий;

- создание берегоукрепительных сооружений.

1.4. Территории отработанных карьеров строительных материалов:

- возможно использование под разные функции при условии рекультивации отработанных карьеров.

1.5. Территории в зоне расположения сооружений ливневой канализации:

- территории очистных сооружений ливневой канализации, ливнесточные коллекторы и сооружения на них изымаются из рекреационного и хозяйственного использования, их использование возможно только под профильные функции;

- на территории очистных сооружений ливневой канализации допускается проведение работ по озеленению и утилизации осадка.

2. Запрещенные виды использования территории:

- в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.

- 7.2.4   Статья 13.4   Регламенты, действующие в зонах охраны объектов культурного наследия

1. До введения в действие специальных регламентов все действия, связанные со строительными или функциональными изменениями в зонах охраны объектов, подлежат обязательному согласованию с государственным уполномоченным органом в области охраны и использования памятников истории и культуры по Брянской области.

2. Границы ведения государственного уполномоченного органа в области охраны и использования памятников истории и культуры в части указанного контроля определяются границами зон действия ограничений.

7.2.5 Статья 13.5       Регламенты, действующие в  зоне сельскохозяйственного использования.

1. Не допускается обработка сельскохозяйственных угодий  пестицидами в 300 м. зоне от населённого пункта. ( В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, (новая редакция) раздел «Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства» п.7).

[1]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 183.

[2]	ЗК  РФ, ст. 5.

[3]	Водный кодекс РФ, ст. 65, п. 1.

[4]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 184.

[5]	ГК РФ, ст. 1.

[6]	ГК РФ, ст. 1.

[7]	ГК РФ, ст. 41, п. 1, п. 5.

[8]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 184.

[9]	ГК РФ, ст. 1.

[10]	ГК РФ, ст. 9, п. 1.

[11]	ЗК РФ, ст. 6, п. 2.

[12]	ГК РФ, ст. 1.

[13]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 185.

[14]	ЗК РФ, ст. 5.

[15]	ЗК РФ, ст. 5.

[16]	ГК РФ ст. 1.

[20]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 185.

[21]	ГК РФ, ст. 56, п.1.

[22]	№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 1.

[23]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 185.

[24]	ГК РФ, ст. 1.

[25]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 186.

[26]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 186.

[27]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 186.

[28]	ФЗ «О землеустройстве», ст. 17.

[29]	№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 1.

[30]	ГК РФ, ст. 1.

[31]	№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 1.

[32]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 186.

[33]	Положение « О публичных слушаниях в Молодьковском СП», ст 1

[34]	ГК РФ, ст. 1.

[35]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 186.

[36]	ГК РФ, ст. 48, п. 2.

[37]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 187.

[38]	ЗК РФ, ст. 23, п. 2.

[39]	Водный кодекс РФ, ст. 65, п. 2.

[40]	Положение «О публичных слушаниях в Молодьковском СП».

[41]	ГК РФ, ст. 51, п. 1.

[42]	ГК РФ, ст. 55, п.1.

[43]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 187.

[44]	ГК РФ, ст. 1.

[45]	ГК РФ, ст. 1.

[46]	ЗК РФ, ст. 5.

[47]	№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 1.

[48]	ГК РФ, ст. 1.

[49]	ГК РФ, ст. 1.

[50]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 188.

[51]	ГК РФ, ст. 1.

[52]	Положение « О публичных слушаниях в Мглинском муниципальном районе Брянской области», ст. 1

[53]	ГК РФ, ст. 1.

[54]	ГК РФ, ст.30, п.1.

[55]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 189.

[56]	ГК РФ, ст. 30

[57]	ГК РФ, ст. 36

[58]	ГК РФ, ст. 32, п 3

[59]	ГК РФ ст.8, п.1

[60]	ЗК РФ ст31, п.3

[61]	ФЗ № 131 ст. 14, п.20

[62]	ФЗ № 53 ст.2 п.1

[63]	ГК РФ, ст. 31, п 6

[64]	ГК РФ, ст. 31, п 9

[65]	«Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом «Институт экономики города», Фондом «Градостроительные реформы», 2006 г., стр. 201.

[66]	ГК РФ, ст. 37, п. 2

[67]	ГК РФ, ст. 37, п. 1

[68]	ГК РФ, ст. 37, п. 4

[69]	ГК РФ, ст. 37, п. 3.

[70]	N 191-ФЗ «О введении ГК», ст.4,п.1, п/п 3.

[71]	ГК РФ, ст. 38.

[72]	ГК РФ, ст. 39 .п. 1,2,3,8,9,11,12

[73]	ГК РФ, ст. 40 .

[74]	ЗК РФ, ст. 23,п 2-3 .

[75]	« Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом « Институт экономики города», Фондом « Градостроительные реформы», 2006г., стр. 208.

[76]	« Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом « Институт экономики города», Фондом « Градостроительные реформы», 2006г., стр. 242.

[77]     Устав Молодьковского сельского поселения, ст.16

[78]	« Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки», утвержденные руководителем федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выполненные в рамках мероприятий по реализации ГК РФ по заказу Росстроя Фондом « Институт экономики города», Фондом « Градостроительные реформы», 2006г., стр. 244-247